RATINIO MINI KRAUTUVO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – finansinio lizingo būdu perkamas naujas mini krautuvas, (toliau – krautuvas, prekė), įskaitant techninį aptarnavimą (toliau – paslaugos).

- Krautuvo pristatymo vieta – P. Tamašausko g. 4, Salantai, Kretingos rajonas

- Pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 1 mėnuo nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Tiekėjas, prieš pristatant krautuvą 2 punkte nurodytu adresu, savo sąskaita įregistruoja krautuvą Žemės ūkio technikos registre ir ne mažiau kaip 1 mėnesiui apdraudžia privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Pristatymo dieną krautuvas privalo turėti galiojantį draudimą.

- Pradinė įmoka ne didesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo lizinguojamo objekto vertės. Likusios sumos apmokėjimo terminas – 60 mėnesių mokant įmokas kas mėnesį, pradedant sekančiu mėnesiu po krautuvo pristatymo. Mokėjimai išdėstomi mokėjimų grafike, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu.

- Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą lizingo kainą.

- Garantijos ir techninės priežiūros sąlygos: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba 3000 (trys tūkstančiai) variklio darbo valandų kokybės garantijos terminas, priklausomai nuo to, kuris terminas sueis pirmas, skaičiuojant nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Techninis aptarnavimas atliekamas 2 punkte nurodytu adresu. Jeigu suteikti techninio aptarnavimo neįmanoma technikos eksploatacijos vietoje, suderinus su Užsakovu, Prekės tiekėjas savo sąskaita techniką pristato į remonto dirbtuves ir suteikus paslaugas grąžina atgal Užsakovui. Garantijos galiojimo laikotarpiu, Užsakovas įtaręs galimą technikos gedimą, apie tai praneša Prekės tiekėjui elektroniniu paštu, kuris privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas į technikos eksploatacijos vietą – P. Tamašausko g. 4, Salantai, Kretingos rajonas

- Garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai garantijos galiojimo laikotarpiu, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, ne trumpiau kaip 36 mėnesių laikotarpiui, arba 3000 moto/h, kas sueis anksčiau.

- Techniniai reikalavimai krautuvui (Tiekėjas gali teikti transporto priemonę ar įrangą su geresnėmis charakteristikomis ir didesnės apimties papildoma įranga):

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomų krautuvų ir pakabinamos ar montuojamos įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, tiems techninių parametrų punktams, kurie traktorių ar įrangos gamintojų nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose.  Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Pirkėjo reikalaujama | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI RATINIAM FRONTALINIAM MINI KRAUTUVUI |  | Nurodyti modelį ......................................... |
| 1.1 | Paskirtis | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos ratinis mini krautuvas su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). |  |  |
| 1.2 | Registracija | Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir pilnai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas užregistruoja krautuvą perkančiosios organizacijos vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius. Turi būti pateiktas CE sertifikatas. Tiekėjo atstovybė turi būti įsikūrusi ne didesniu nei 50 km spinduliu nuo Pirkėjo buveinės. |  |  |
| 1.3 | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Krautuvas turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Pateikti gaminio EB atitikties deklaraciją su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 1.4 | Gamintojo įgaliojimai | Krautuvo tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialūs gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. |  |  |
| 1.5 | Darbinis svoris | Krautuvo darbinis svoris ne daugiau kaip 3200 kg. |  |  |
| 1.6 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. |  |  |
| 1.7 | Galia | Variklio nominali galia ne mažiau kaip 40 kW. Darbinis tūris ne daugiau kaip 2400 cm3. |  |  |
| 1.8 | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra ne mažiau kaip iki –35°C. |  |  |
| 1.9 | PAVAROS SISTEMA |  |  |  |
| 1.9.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). |  |  |
| 1.9.2. | Ratų pavara | Ratų pavara hidrostatinė. |  |  |
| 1.9.3. | Stovėjimo stabdis | Turi būti įrengtas stovėjimo stabdis. |  |  |
| 1.9.4. | Važiuoklės plotis | Ne mažiau kaip 170 cm. |  |  |
| 1.9.5. | Krautuvo aukštis | Ne daugiau kaip 2 metrai. |  |  |
|  |  | - galinė anstato dalis plieninė, garantuojanti apsaugą nuo išorinių mechaninių pažeidimų ir vandalizmo, galinių durų dangtis visiškai uždaras, be angų, su užraktu; |  |  |
| 1.9.6. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažesnis kaip 10 km/h. |  |  |
| 1.9.7. | Padangos | Visos padangos universalios, vienodos, intensyviam naudojimui (darbui ant kietos ir minkštos dangos), ne mažesnės kaip 10x16,5. |  |  |
| 1.10 | VALDYMAS |  |  |  |
| 1.10.1. | Krautuvo valdymas | Krautuvo valdymas dviem vairalazdėmis. |  |  |
| 1.10.2. | Hidraulinių funkcijų valdymas | Hidraulinės krautuvo valdymo funkcijos atliekamos valdikliais sumontuotais ant vairalazdžių. |  |  |
| 1.11 | HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 1.11.1. | Siurblys | Darbinio siurblio hidraulinis srautas ir slėgis turi užtikrinti sklandų visų darbinių padargų veikimą. |  |  |
| 1.11.2. | Našumas | Siurblio našumas ne mažiau 60 l/min. |  |  |
| 1.11.3. | Išvadų kiekis | Krautuvo priekyje turi būti sumontuotos ne mažiau nei dvi hidraulinės standartinio ir padidinto srauto linijos valdomos iš operatoriaus kabinos. |  |  |
| 1.12 | OPERATORIAUS KABINA |  |  |  |
| 1.12.1. | Operatoriaus saugumas | Turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus arba jiems lygiaverčius. |  |  |
| 1.12.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos šildymo ir vėdinimo sistemos. |  |  |
| 1.12.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto krautuvo kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kabina turi būti sandari, įstiklinta, užrakinama. |  |  |
| 1.12.4. | Stiklo valytuvas | Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. |  |  |
| 1.12.5. | Operatoriaus sėdynė | Operatoriaus sėdynė su apsauginiu lanku bei saugos diržu. |  |  |
| 1.12.6. | Naudojama įtampa | Krautuvo naudojama 12 V įtampa. |  |  |
| 1.12.7. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. |  |  |
| 1.12.8. | Apšvietimas | Krautuvas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu (ne mažiau kaip po 2 apšvietimo žibintus priekyje ir gale, gabaritiniai, posūkių, žibintai. |  |  |
| 1.12.9. | Elektros išvadai | Krautuvo išorėje turi būti jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. |  |  |
| 1.12.10. | Garsinis signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas. |  |  |
| 1.13 | INFORMACINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 1.13.1 | Kompiuterinė krautuvo gedimų ir informacinė sistema | Prietaisai, rodantys variklio temperatūrą, alyvos slėgį tepimo sistemoje, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą, gedimus (gedimų kodus). Visi prietaisų skalių užrašai privalo būti metrinėje sistemoje. |  |  |
| 1.14 | KURO TALPA |  |  |  |
| 1.14.1. | Kuro bakas | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 90 ltr. |  |  |
| 1.14.2. | Signalinis ženklinimas | Oranžinės spalvos švyturėlis. |  |  |
| 1.14.3. | Pirmosios pagalbos paketas, įrankiai | Kartu su krautuvu turi būti pateikta vaistinėlė, avarinis ženklas, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 1 kg.) kuriam turi būti numatyta tvirtinimo vieta, įrankių komplektas su reikalingais įrankiais kasdieninei apžiūrai, smulkiam remontui, profilaktiniam patikrinimui, ratų veržlių sukimui. |  |  |
| 1.14.4. | Eksploatavimo instrukcija | Kartu su krautuvu turi būti pateikiamos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba. Instrukcijos pateikiamos skaitmenine ir analogine forma. |  |  |
| 1.14.5. | Garantija | Krautuvui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. arba 3000 moto val. garantija (kas sueina greičiau) garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 1.15 | ĮRANGA, VALDYMAS |  |  |  |
| 1.15.1. | Įrangos prikabinimas | Krautuve turi būti universali darbinių padargų tvirtinimo sistema. |  |  |
| 1.15.2. | Įrangos elektros sistema | Turi būti elektros išvadas krautuvo priekyje, elektrinių padargų valdymui ateityje |  |  |
| 1.15.3. | Įrangos valdymas | Papildoma įranga turi būti valdoma jau krautuve esančiais valdikliais, be papildomai montuojamų ekranų, svirčių ir kt. |  |  |
| 1.15.4. | Lengvų medžiagų kaušas | Lengvų medžiagų kaušo plotis ne mažesnis kaip 2 metrai, kaušo tūris su kaupu ne mažesnis kaip 0,8 m3 |  |  |
| 1.15.5. | Originalus statybinis kaušas | Kaušo plotis ne mažesnis kaip 170 cm, kaušo tūris ne mažesnis kaip 0,35 m3 |  |  |
| 1.15.6. | Kaušo išpylimo aukštis | Maksimalus standartinio kaušo išpylimo aukštis ne mažesnis kaip 230 cm. |  |  |
| 1.15.7. | Keliamoji galia | Keliamoji galia ne mažesnė kaip 910 kg. |  |  |
| 1.15.8. | Avarinė sistema | Turi būti avarinis pakeltos strėlės nuleidimas. |  |  |
| 1.15.9. | Palečių šakių ilgis | Palečių šakių smeigių ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm. |  |  |
| 1.15.10. | Palečių šakių keliamoji galia | Palečių šakių keliamoji galia negali būti mažesnė, nei krautuvo keliamoji galia. |  |  |
| 1.15.11. | Pateikimas | Standartinis kaušas, lengvų medžiagų kaušas ir palečių šakės pateikiamos kartu su krautuvu. |  |  |

Pastaba: visi mini krautuvo svorio ir kėlimo galios parametrai turi būti pateikti neskaičiuojant papildomų kontrasvorių ar perdarymų.