TECHNINĖ UŽDUOTIS

Kapavietės įrengimo darbams Petrašiūnų kapinėse (24 kvartalas, pietinė pusė)

- Objektas

  - Paaukojusių savo kūną po mirties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) moksliniams tyrimams, palaikų palaidojimo vieta numatyta Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse, 24 kvartalo pietinėje pusėje. Kapavietės įrengimo darbai vykdomi pagal paminklų komplekso Projektą „LSMU Mortui vivos docent“, kurio grafinėje projekto dalyje pateikiami architektūriniai – statybiniai sprendimai ir numatytų medžiagų žiniaraštis. Kapavietei skirtas 88 m2 plotas pietiniame kapinių paribyje (toliau – projektas).

- Projekto apimtis

  - Paruošiamieji darbai. Esamo reljefo išlyginimas, projektų gaminių vietos žymėjimas, grunto paruošimas, preliminarus grunto lyginimas. Kasimo darbai, klojinių paruošimas, pamatų užpylimas betonu su armatūromis, džiovinimas.

  - Granito gaminių ruošimas, montavimas.

  - Plieno elementų montavimas – plieno juostų, tvirtinimo strypų įrengimas, riboženklių montavimas.

  - Baigiamieji darbai. Reljefo lyginimo darbai – durpių–juodžemio mišinio užpylimas, lyginimas, volavimas. Apželdinimas, paviršių valymas, aplinkos sutvarkymas, galutinė patikra.

3.        Įgyvendinami darbai:

3.1.  Įgilinti užrašai tonuojami juoda spalva.  Ant pagrindinio paminklo plokštės užrašas bei raidžių dydis turi atitikti projekte pateiktus sprendinius. Taip pat ant akmens plokščių esanti numeracija ir jos dydis turi atitikti projekte pateiktus sprendinius.

  - Ant akmens plokštės turi būti iškalti asmenų vardai, pavardės ir gyvenimo metai. Akmens plokštės su pavardžių įrašais, simbolių skaičius: 653. Ant kiekvienos akmens plokštės planuojama įrašyti po 12 asmenų.

  - Užrašų vieta, šriftas ir galutinis išdėstymas derinami su užsakovu darbų eigoje.

  - Įrašai turi būti aiškiai įskaitomi, vientisi, išdėstyti tvarkingai ir atitikti projekto sprendinius.

- Techniniai reikalavimai darbams

  - Rangovas turi atlikti statybos rangos darbus vadovaujantis šia užduotimi, Projekto sprendiniais ir jo papildiniais.

  - Akmens gaminiai turi būti įrengiami pagal Projekte numatytas tikslias gabaritų ir vietos specifikacijas.

  - Riboženkliai turi būti sumontuoti kapavietės ribose pagal grafinio Projekto planą.

  - Visos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos ir atitinkančios kokybės reikalavimus.

- Kiti reikalavimai

5.1. Užtikrinti, kad esama Stelų eilėje, kairėje kapavietės pusėje įsiterpusi brandi pušis (70 cm skersmens) būtų išsaugota.

5.2. Rangovas privalo prieš gamybą suderinti su Universitetu raidžių kalimą ant paminklų, paminklų komplekso granito akmens atspalvį (šviesiai pilką) ir riboženklių–žvakidžių sprendinius.

5.3. Užtikrinti minimalų aplinkos trikdymą darbų metu.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant kapavietės įrengimo darbus pažeista aplinka, įskaitant gretimas kapavietes, jų elementus (tvoras, paminklus, dangas ir kt.), taip pat kapinių ribinę tvorą, būtų sutvarkyta ir atstatyta į ne blogesnę būklę, nei buvo iki darbų pradžios.

  - Teikiant pasiūlymą, rangovas turi įvertinti ir į darbų bendrą kainą įskaičiuoti visus reikiamus darbus, paslaugas ir medžiagas, kurios bus reikalingos tam, kad pilnai būtų atlikti Projekte nurodyti darbai ir kad objektas po kapavietės įrengimo darbų būtų tinkamas eksploatuoti.

- Papildoma informacija

  - Darbus vykdyti pagal galiojančius LR teisės aktus ir Kauno miesto kapinių priežiūros taisykles.

  - Visi darbai turi būti atliekami pagal parengtą Projektą, vadovaujantis grafinėje projekto dalyje pateiktais architektūriniais–statybiniais sprendiniais ir numatytų medžiagų žiniaraščiu.

PRIDEDAMA: Projektas (16 lapų).