TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAISTŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Butelis 10 ml (penicilino):

- iš chemiškai neutralaus, hidrolitinio atsparumo, I ar lygiavertės klasės skaidraus stiklo;

- 10 ml talpos (pripylus vandens iki buteliuko viršutinio susiaurėjimo);

- matmenys: butelio dugno skersmuo 25,4 mm ± 0,2 mm; butelio aukštis 53,5 mm ± 0,5 mm;

išorinis kakliuko skersmuo 20 mm ± 0,3 mm; vidinis kakliuko skersmuo 12,6 mm ± 0,2 mm; kakliuko aukštis 15,4 mm ± 0,3 mm;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

Orientacinis poreikis: 50 000 vnt.

2.-4. Butelis su užsukamu kamščiu plačiakaklis:

  - tamsaus gintaro spalvos stiklo ar lygiaverčio;

  - su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu kamščiu;

  - plačiakaklis, pritaikytas sudėti ir išimti minkštos konsistencijos vaistų formas (tepalus);

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

- užsukamas kamštis - atsparus garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (g ar ml) | Butelio aukštis (mm) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Butelio kaklelio išorinis skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 30±2 | 45±1,0 | 40±1,0 | 38±1,0 | 1 300 |
| 3. | 105±5 | 62±2,0 | 60±2,0 | 60±2,0 | 2 600 |
| 4. | 205±5 | 95±2,0 | 70±3,0 | 65±2,0 | 1 800 |

5.-7. Butelis su užsukamu kamščiu siaurakaklis:

- tamsaus gintaro spalvos stiklo ar lygiaverčio;

- su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu kamščiu (kamštis – su garantiniu žiedu, su į buteliuko kakliuko vidų įsisukančiu „sijonėliu“, tarpine arba kitokia sandarų užkimšimą užtikrinančia konstrukcija);

- siaurakaklis, pritaikytas įpilti ir/ar išpilti skystas vaistų formas;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

- užsukamas kamštis – atsparus garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) pripylus vandens iki buteliuko viršutinio susiaurėjimo | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | 20 | 1 500 |
| 6. | 50 | 5 000 |
| 7. | 250 | 10 000 |

8.- 9. Kamštis užsukamas, su garantiniu žiedu:

- plastikinis arba lygiavertis;

- sandariai užsukamas ant stiklinio butelio;

- kamščio sandaros ypatumas - į buteliuko kakliuko vidų įsisuka sandarinantis „sijonėlis“, tarpinė arba kitokia sandarų užkimšimą užtikrinanti konstrukcija;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Kamščio vidinis sriegis | Butelio rūšis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | PP28 | Stiklinis siaurakaklis, „Sirupo“ tipo | 2000 |
| 9. | GL18 | Stiklinis siaurakaklis, skysčių įpilimui/ išpylimui | 2000 |

10. Kapsulė popierinė miltelių fasavimui:

- popierius – nepralaidus drėgmei (vaškuotas ar lygiavertis);

- popieriaus lyginamasis svoris 28±3 gsm;

- kapsulės išmatavimai: plotis 8±0,5 cm; aukštis 11±1 cm;

- spalva pageidautina balta arba balta su gelsvu atspalviu.

Orientacinis poreikis: 85 000 vnt.

11. Maišymo lazdelė 250±10 mm:

- stiklinė ar lygiavertė;

- apvalintais galiukais

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Ilgis (mm) | Skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | 250±10 | 5±1 | 40 |

12. Stiklinė cheminė 250ml aukšta:

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio;

- su snapeliu;

- tūris sužymėtas padalomis;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Stiklinės tipas | Padalos vertė (ml) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Stiklinės aukštis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | 250 | Aukšta | 50 | 60±1 | 120±5,0 | 10 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________