TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Sterilių jungčių pirkimas:

  - Sterilios jungtys(konektoriai) 1/4 - 1/4:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tiesios formos konektorius;

- 1/4 x1/4 be luer lock ar lygiavertės jungties;

- pagaminta iš skaidraus polikarbonato ar lygiavertės medžiagos, užtikrinančios maksimalų matomumą procedūrų metu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

  - Sterilios jungtys(konektoriai) Y tipo 1/4 -1/4- 1/4:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- Y formos konektorius;

- 1/4x1/4x1/4 be luer lock ar lygiavertės jungties;

- pagaminta iš skaidraus polikarbonato ar lygiavertės medžiagos, užtikrinančios maksimalų matomumą procedūrų metu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Vienkartinis sterilus vyzdžio plėtiklis:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- naudojamas akių operacijų metu, užtikrina saugų ir tolygų vyzdžio išplėtimą, pagerina chirurgo matomumą ir apsaugo rainelę;

- žiedo tipo konstrukcija, skirta visapusiškam 360° vyzdžio išplėtimui iki ne mažiau kaip 6,3 mm;

- pagamintas iš minkšto, elastingo polimero ar lygiavertės medžiagos, suderinamos su akies audiniais;

- turi integruotus lankstus (angl. Living Hinges), leidžiančius žiedui būti sulenktam ir automatiškai atsidaryti akyje be papildomo formavimo;

- įvedimas atliekamas vienkartiniu inserteriu, leidžiančiu žiedą įvesti į akį viena ranka, be papildomų instrument;

- žiede turi būti keturios pozicionavimo skylutės, pritaikytos “Sinskey” kabliukui, kurios užtikrina saugų pozicionavimą neliečiant rainelės;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Parafinas:

- medicininės paskirties;

- tinkamas šilumos terapijos procedūroms;

- skirtas išoriniam vartojimui;

- bespalvis;

- bekvapis;

- granulėmis;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 0,4 – 0,5 kg.

Orientacinis poreikis: 24 kg

- Vienkartinės mikrokraujagysliu anastamozių jungtys:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- anastamozės jungtis pagaminta iš didelio tankio polietileno arba lygiaverte medžiaga su nerūdijančio plieno arba lygiaverčiais kaiščiais;

- 1 dėžutėje – 6 jungtys;

- dydžiai turi būti skirtingų spalvų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis (mm) | Orientacinis poreikis (dėž.) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | 1,5 | 1 |
| 4.2. | 2,0 | 5 |
| 4.3. | 2,5 | 5 |
| 4.4. | 3,0 | 1 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Tiekėjas turi pateikti medicinos priemonių atitikties deklaraciją, CE sertifikato kopiją bei kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomų gaminių atitiktį galiojantiems tarptautiniams kokybės standartams.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________