UAB „Kauno vandenys“

# MEDYNĖLIŲ G.  PROJEKTAVIMO  IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

# (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| 1. | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių 43, Kaunas, Malvina Paulionytė malvina.paulionyte@kaunovandenys.lt |
| 2. | PROJEKTO PAVADINIMAS | Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statybos darbai Medynėlių g., Kaunas |
| 3. | STATINIO ADRESAS | Medynėlių g., Kaunas |
| 4. | STATINIO PASKIRTIS | Inžineriniai tinklai |
| 5. | STATINIO STATYBOS RŪŠIS | Paviršinių nuotekų tinklų statyba, (projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patikslina statybos rūšį). |
| 6. | STATINIŲ KATEGORIJA | Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patikslinama |
| 7. | STATINIO APIBŪDINIMAS (ESAMA PADĖTIS) | Gatvės ilgis ~1250 m. Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklus su lietaus surinkimo šulinėliais (nuotekų surinkimo plotus numatyti gatvės ribose), tinklus pajungiant į Užvingių g. ir Dubravų g. paviršinių nuotekų tinklus. Suprojektuoti atšakas iki gyventojų sklypų ribų (numatyti dviems sklypams vieną atšaką), užbaigiant akle. Taip pat projektinius sprendinius derinti su KMSA rengiamo susisiekimo dalies projekto Nr. UL-25-0035 projektuotojais. |
| 8. | STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas |

| - PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI, REIKALAVIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas; Prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas. Topografiniai, inžineriniai, geologiniai tyrimai. Techninio darbo projekto parengimas. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Preliminarios projekto dalys: Bendroji; Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus. Vadovautis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projektinius pasiūlymus suderinti su Užsakovu bei atlikti visus veiksmus, būtinus projektinių pasiūlymų, atitinkančių STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, išviešinimui bei pritarimo šiems projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų gavimui. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras. Projektą teikti ekspertizei ir gauti teigiamą išvadą; Gauti statybą leidžiantį dokumentą; Užsakovui pateikiamas 2 suderinto patvirtinto techninio darbo projekto egzempliorius bei projekto skaitmeninė laikmena (USB laikmena ir PDF , DWG formatais). Rengiant TDP atsižvelgti į kitus Kauno m. vykdomus projektų sprendinius. |
| 10. | REIKALAVIMAI RANGOS DARBAMS | Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti visas su darbų vykdymu susijusias išlaidas, tame tarpe išlaidas, susijusias su leidimu atlikti kasinėjimo darbus bei vadovautis teisės aktais įskaitant, bet neapsiribojant, šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/33dba2826b6e11ed8a47de53ff967b64?jfwid=42w2z9tvt - Už statybos užbaigimo dokumentų surašymą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atsakingas Rangovas. |
| 11. | STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI | Medynėlių g. paviršinių nuotekų schema; Žiniaraštis. |
| 12. | PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ TRUKMĖ | Techninio darbo projekto parengimas, statybos leidimo gavimas – 6 mėn. Rangos darbams numatomas terminas - 6 mėn. Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą (numatomas rangos darbų terminas 6 mėn.) |
| 13. | PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. |
| 14. | TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI | Vadovautis UAB „Kauno vandenys“ pateikiamais techniniais reikalavimais medžiagoms: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20med%C5%BEiagoms_20191104.pdf Papildomi Užsakovo reikalavimai rengiant visų projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius – sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami atskiri kiekvienai projekto daliai ir pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Taip pat jie pilnu išpildymu turi dubliuotis atskiroje sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje; – žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, medžiagas, įrangą, įrenginius ir visas kitas sąnaudas kurias statybos rangovas patirs sėkmingam projekto įgyvendinimui; Juose turi būti visa darbų, medžiagų ir kitų sąnaudų apimtis, kuri nurodyta kitose techninio darbo projekto dalyse, t. y. aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir pan. – kiekvienos sąnaudos turi būti aprašomos, o kiekių žiniaraštis sudaromas taip, kad rangos darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti sąnaudų kiekį. – kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo formą. – techninio darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 Medynėlių g. LK tinklų schema;

Priedėlis Nr. 2 Žiniaraštis;

Priedėlis Nr. 3 Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Užvingių g., Kauno m., statybos projektas;

Priedėlis Nr. 4 UL-25-0035 Kauno m., Kauno m. sav. kapitalinio remonto projektas.