TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – pastolių sistemos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pastolių sistemos (ilgalaikiam stacionariam naudojimui), skirtos saugiai patekti prie technologinės įrangos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekis – 7 vienetai (sistemos).

  - Preliminarūs sistemas sudarančių detalių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos Prieduose Nr.1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4 ir 5.

  - Sistemą sudarančių detalių kiekis gali keistis, jei Tiekėjas siūlo kitos sistemos/gamintojo prekes. Tuo atveju Teikėjas Prekes turi pateikti remdamas savo paruoštu projektu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT - 02300 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Pirkėjas siekia įsigyti septynias pastolių sistemas, kurios bus montuojamos šalia esamos technologinės įrangos (TS priedai Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5.).

  - Pastolių elementai, turi būti suprojektuoti iš modulinių – pleištinių pastolių sistemos, kuri turi atitikti LST EN 12811-1 arba lygiavertį standartą.

  - Pastolių sistemos elementų techniniai parametrai:

    - Visi elementai turi būti nauji, pagaminti to paties gamintojo;

    - Vertikalūs stovai turi būti su iš vientiso plieno išlietais kaiščiais;

    - Visuose stovuose turi būti suvirinti apskritimo formos žiedai (kištukiniai lizdai) d=120-130 mm, žiedų žingsnis išilgai vamzdžio 500±5 mm;

    - Vamzdžio skersmuo turi būti ne siauresnis kaip 48,3 mm;

    - Pagrindiniai pastolių laikantys elementai (stovai, skersiniai, įstrižainės) turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno vamzdžio, kurio skerspjūvis ne siauresnis kaip 48,3 mm, o vertikalių stovų sienelės storis ne didesnis kaip 2,9 mm, kai vamzdžių takumo riba ne mažesnė kaip 320 N/mm2;

    - Žieduose turi būti 8 skylės, 4 siauros ir 4 plačios (preliminari forma pavaizduota lentelėje Nr. 1). Siauros angos turėtų automatiškai sulygiuoti pritvirtintus elementus stačiu kampu horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje. Plačios angos turėtų leisti reguliuoti elementų tvirtinimo kampą horizontalioje plokštumoje +\- 15 laipsnių diapazone;

    - Visos jungtys turi užtikrinti patikimą mazgų tvirtinimą be jų savaiminio atsipalaidavimo;

    - Padai - domkratai turi turėti apvalų valcuotą savaime išsivalantį sriegį su automatiniu viršutinės nedarbinės zonos ribotuvu, kad būtų išvengta per didelio kėlimo aukščio. Kėlimo aukščio reguliavimo sparnuotos veržlės išorinis dydis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm;

    - Bortinės  lentos turi būti ne iš medinio pagrindo sudarytų medžiagų;

    - Perforuotas metalinis paklotas turi būti nedegus, turėti neslystančią dangą, nesulaikyti vandens ar kitų teršalų;

    - Perforuotų metalinių paklotų charakteristikos:

      - profilio sekcijos aukštis turi būti ne didesnis kaip 80 mm;

      - plotis turi būti ne mažesnis kaip 320 mm;

      - laikomoji galia turi būti ne mažesnė kaip 300 kg/m2, kai paklotas yra ne mažiau nei 3,00 m ilgio; (apkrovos klasė 4);

      - laikomoji galia turi būti ne mažesnė kaip 450 kg/m2, kai paklotas yra ne mažiau nei 2,50 m ilgio; (apkrovos klasė 5);

      - šoninių angų buvimas, leidžiantis darbinį paviršių išplėsti bent 70 cm, nenaudojant specialių konsolių;

      - nepriklausomo tvirtinimo principas. Montuojant/demontuojant paklotą galima nuimti, perstumti į šoną išilgai atraminio skersinio, neišardant kitų elementų;

      - turi būti apsauga nuo pakėlimo (grindų užraktas);

    - Aliuminiai laiptai su rifliuotu profiliu charakteristikos:

      - plotis turi būti ne siauresnis nei 0,64 m, pagal LST EN 12811-1 6.2.4. punkto reikalavimus arba lygiavertį standartą, nurodant leistiną koncentruotą apkrovą ne mažesnę kaip 1,5 kN.

      - laikomoji galia turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2;

      - laiptų elementai turi būti patikrinti ilgaamžiškumui (nuovargiui), veikiant kartotinei apkrovai kaip nurodyta LST EN 12810-1 8.5.1 punkte, bei LST EN 12810-2, C priede arba lygiaverčiuose standartuose.

    - Plieniniai elementai turi būti cinkuoti karšto cinkavimo būdu – tai turi užtikrinti apsaugą nuo oro sąlygų ir nuo vidutiniškai užteršto miesto ar gamybinių teritorijų oro. Užtikrinta optimali cinko sluoksnio danga turi būti 60-80 µm;

  - Galimybė konstrukciją kelti kranu naudojant trosus ir kablį.

  - Siūlomų Prekių gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 ar lygiavertį standartą.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Žiedai /rozetės | Rozečių skersmuo 125±5 mm. Storis 10±1 mm |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Prekių montavimo projektas

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1.1 – Vertikalus transporteris 1 (1-a dalis)

  - Priedas Nr. 1.2 – Vertikalus transporteris 1 (2-a dalis)

  - Priedas Nr. 2.1 – Vertikalus transporteris 2 (1-a dalis)

  - Priedas Nr. 2.2 – Vertikalus transporteris 2 (2-a dalis)

  - Priedas Nr. 3.1 – Horizontalus transporteris  (1-a dalis)

  - Priedas Nr. 3.2 – Horizontalus transporteris  (2-a dalis)

  - Priedas Nr. 4 – Sklendė

  - Priedas Nr. 5 – Projektas