TVIRTINU: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė_____________________ A.V.

PROJEKTO „ŽEMĖS GELMIŲ SANDAROS APŽVALGOS AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS MENČIŲ KARJERE IR SABLAUSKIŲ TVENKINIO PRIEIGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-06-02 PRU-

Naujoji Akmenė

Projektuojamų statinių bendriniai duomenys

| Statinio bendrieji duomenys |  |
| --- | --- |
| Statytojas | Akmenės rajono savivaldybė |
| Užsakovas | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| Statinio pavadinimas | „Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“ |
| Statybos adresas | Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. (X: 436786, Y: 6249367) |
| Statybos rūšis | Nauja statyba |
| Bendras plotas (ha) | 0,5 |
| Statinio kategorija | Neypatingas statinys |
| Lėšų pobūdis | SB lėšos, ES ir kitos lėšos |
| Projektinės dokumentacijos rengimo bendrieji duomenys |  |

2. Projektuotojas techninį darbo projektą rengia vadovaudamasis:

2.1. LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais;

2.2.Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

2.3.2. Statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“).

3. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:

3.1. 1 egz. projekto komplekto pateikimas Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui;

3.2. Projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Užsakovo vardu;

3.3. Projekto pateikimas internetinėje svetainėje „Infostatyba“ Užsakovo vardu.

3.4. Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti užpildymas ir pateikimas Užsakovo vardu;

3.5. Galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius .xls formatu).

4. Kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui

4.1. Techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techninė specifikacija) yra Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Techninė užduotis-statytojo techninė specifikacija yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties –statytojo techninės specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.

4.2. Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (užsakovu). Techninio darbo projekto sprendinių svarstymo su visuomene ir suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo datos, su statytoju (užsakovu) derina ir pasirašius pateikia (originalus) projektuotojas. Svarstymų su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole užfiksuotos ir su statytoju (užsakovu) suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir apimtis, turi būti išsprendžiamos techninio projekto apimtyje.

4.3. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninė dokumentacija turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.

4.4. Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir spalviniai sprendimai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusią stilistiką. Projekto architektūrinius sprendinius derinti su Akmenės rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu.

4.5. Želdinius tvarkyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės, nebūtų daroma neigiama vizualinė įtaka aplinkinėms teritorijoms, numatyti galimybę želdinių perkėlimui.

4.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų saugos reikalavimus, viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

4.7. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas, funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.

4.8. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas ant ne senesnės kaip 3 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri gali būti tikslinama (esant poreikiui) projekto rengimo metu. Topografinę geodezinę nuotrauką pasirengia pats projektuotojas, savo iniciatyva.

4.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos gruntų geologinius tyrinėjimus ir atlieka remontuojamų statinių ekspertizę(jei aktualu).

4.10. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

4.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, geologinių tyrinėjimų ataskaitas, ekspertizės išvadas, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

4.12. Statinio projekto ekspertizę (-es) atlieka užsakovo parinktas paslaugos tiekėjas. Gavus ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą pagal pateiktas ekspertizės aktą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

4.13. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol techniniam projektui bus gauti statybą leidžiantys dokumentai.

4.14. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą apmoka užsakovas-statytojas.

4.15.Visi architektūriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medžiagos ir koloritas su Užsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

4.16. Įvykdžius projekto viešųjų svarstymų procedūras ir atlikus projekto sprendinių derinimą su projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų atvejį. Projektavimo užduotis darbų eigoje gali būti pakeista ar papildyta.

4.17. Techninio darbo projekto dokumentacija rengiama 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1 egzemplioriu skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf).

4.18. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka projektuotojas. Projekto vykdymo priežiūros paslaugą pradėti vykdyti rangos darbų metu.

Rangos darbus atlikimas bus vykdomas pagal pasirengtą techninį darbo projektą. Projekto vykdymo priežiūros trukmė įskaitant projektavimo paslaugą

Kuri sudaro:

Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:

- techninis darbo projektas turi būti parengtas per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios bet ne ilgiau kaip 24 mėnesiai.

5. Projektinės dokumentacijos sprendiniai(pildomos aktualios eilutės)

| 5.1. KITOS PASKIRTOS INŽINERINIAI STATINIAI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelė Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra |
| Projekto apimtis |  | Projektiniai pasiūlymai |
|  |  | Techninis darbo projektas |
|  |  | Projekto vykdymo priežiūra |
| 5.2. ARCHITEKTŪRINIAI - KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI |  |  |
| Pamato konstrukcinė dalis |  | Pamato konstrukcinė dalis nuo žemės paviršiaus nulinės altitudės 14 m (+/- 1,5 m). Statinio pamatas – monolitinis su įtempimo strypais bei konstrukcijų atotampos ryšiais (2 pav.). |
| Strėlė su apžvalgos aikštele |  | Planuojami techniniai parametrai - statinio aukštis 12 m (+/- 2,5 m), strėlės ilgis su apžvalgos aikštele 16 m (+/- 1 m). Statinio konstrukcija – dažytas metalas arba kiti konstrukciniai sprendiniai (2 pav.). |
| Laiptai |  | Laiptai cinkuoto plieno ir/arba analogiškos savo savybėmis medžiagos |
| 5.3. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI |  |  |
| Apžvalgos aikštelės prieigos |  | Suprojektuoti apžvalgos aikštelės prieigas. Numatyti dangas derančias su statinio architektūra. |
| Automobilių stovėjimo aikštelė |  | Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę ne mažesnę kaip 400 m2 su vandeniui pralaidžiomis medžiagomis (be kietųjų dangų) (1 pav.): |
| Kelias |  | 1. Suprojektuoti Menčių k. nuvažiuojamojo kelio nuo kelio 1014 Alkiškiai – Menčiai į mišką remontą, atnaujinant kelio dangą šlaitus. Kelio atkarpos ilgis nuo 50 m iki 100 m (1 pav.). 2. Suprojektuoti bei suderinti su kelio savininku, Valstybinės reikšmės kelio paprastąjį remontą, (nuovažos įrengimą) apie 6 m (1 pav.) |
| 5.4. INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI |  |  |
| Apšvietimas |  | Suprojektuoti statinio, bei jų prieigų ir automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą. |
| 5.5. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI |  |  |
| Informacinis stendas |  | Numatyti projektuojant informacinio stendo įrengimą, kurio parametrai ne mažesni kaip: aukštis 1000 mm su informacine plokšte, kurios matmenys 1000 mm x 1000 mm (+/- 10 mm), stendo kojos (2vnt.) - 80 mm x 80 mm (+/- 10 mm) Informacinis stendas suteiks lankytojams informaciją apie Menčių karjero raidą ir eksploatavimą bei rekultivavimą ir tolimesnį iškastinių išteklių naudojimą aplinkinėse teritorijose istoriją, lankymo taisykles, maršrutus ir kitą informaciją. Medžiaga – mediena arba analogiška savo savybėmis. Stendas prisukamais metaliniais ankeriais betonavimui, informacinė medžiaga spausdinta ant PVC lipduko ir užklijuota ant 3 mm patvarios kompozitinės plokštės, papildomai dengiamas apsauginis lipdukas, mediena impregnuota ir papildomai dažyta. |
| Stoginės |  | Suprojektuoti mažąją architektūrą: 1.Stoginė su viduje įrengtais stalais ir suolais. Kiekis – 2 vnt. Viena galinė ir viena šoninė stoginės dalys turi būti uždaros. Medžiaga – mediena eglė/pušis. Stoginės išmatavimai: plotis nuo 400 cm iki 420 cm, ilgis – nuo 600 cm iki 620 cm. Stogo danga – refliuota tamsiai pilka skarda. Galima naudoti ir kitokias medžiagas, jeigu gerina statinio bendrąją kokybę. 2.Stoginės viduje numatyti suolus ir stalą. Stalo ilgis 2000 mm (+/- 30 mm), plotis 1000 mm (+/- 30 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 1000 mm (+/- 30 mm). Suolo ilgis 2000 mm (+/- 30 mm), plotis 400 mm (+/- 20 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 450 mm (+/- 20 mm). Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno. - 3. Šalia stoginių suprojektuoti kepsnines, 2 vnt. suolus, dviračių stovus. |
| Pritaikymas žmonėms su negalia |  | Statinio projekte numatyti užtikrinančias priemones žmonėms su negalia patekti į apžvalgos aikštelę bei prieigas. |
| 5.6. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI |  |  |
| Teritorijos sutvarkymas | Numatyti projekte teritorijos sutvarkymą, menkavertės augmenijos šalinimą žalių plotų atnaujinimą. |  |
| 5.7. PASTABOS |  |  |
| Visus projektavimo sprendinius derinti su užsakovu. |  |  |

1 pav. Apžvalgos aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, stoginių Menčių karjere įrengimo schema.

2.pav. Bokšto su apžvalgos aikštele vizualinis vaizdas.

Registro duomenys

Parengė:

Statybos skyriaus vyriausias specialistas                                                     Rimvydas   Juozapavičius

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                             Alvydas Statkus

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas                                Zigmantas Stankus

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos

skyriaus turizmo vadybininkė	              Beata Žymančiūtė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus

Vyriausioji specialistė	              Dalia Padolevičienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji

specialistė	              Rastida Skabeikienė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo                                            Svajūnas Vilkas

pavaduotojas

Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

Užsakovas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.