Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRIKOTAŽINIAMS GAMINIAMS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠALIKAMS

# (1 pirkimo dalis)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šalikai skirti kariams dėvėti šaltuoju metų periodu.

- Šalikai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Šalikai turi būti gaminami skirtingų spalvų (pagal karinių pajėgų rūšį):

  - samanų spalvos šalikai – Sausumos pajėgų (SP) karių;

  - tamsiai mėlynos spalvos šalikai – Karinių oro pajėgų (KOP) karių;

  - juodos spalvos šalikai – Karinių jūrų pajėgų (KJP) karių;

  - baltos spalvos šalikai – išeiginiai.

- Šalikų gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Šaliko kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kai techninėje specifikacijose nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Šalikas – stačiakampio formos, vienos dalies, turi būti numegztas iš akrilinio pluošto verpalų.

- Šalikas – vienspalvis. Šalikų spalvų kodai:

  - Samanų spalva – artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19 – 0515 TC;

  - Tamsiai mėlyna spalva – artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19 – 3920 TC;

  - Juoda spalva – artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 19 – 4305 TC;

  - Balta spalva – artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 11 – 0601 TC.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

- Gaminių matmenys ir leistini nuokrypiai pateikti 1 lentelėje.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių matmenų gaminių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

ŠALIKO MATMENYS

1 lentelė

| Šaliko matai |  | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- |
| Šaliko ilgis, cm | 130,0 | 2,0 |
| Šaliko plotis, cm | 25,0 | +1,0/-0,5 |

- Gaminiai turi būti simetriški, neirti, neskersuoti, kraštai neturi riestis. Technologinis apdirbimas turi būti toks, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą, formą ir kokybę visą eksploatacijos laikotarpį.

- Šalikas turi būti numegztas dešininiu pynimu 1:1 (stulpeliu 1x1). Neleidžiami kirptiniai ir apmėtyti kraštai (galai).

- Šaliko trikotažinė medžiaga turi būti pagaminta akrilinio pluošto verpalų 31 tex x 2. Medžiagos techninės charakteristikos nurodytos 2 lentelėje.

- Gaminių technologinis apdirbimas turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies gaminių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir medžiagoms. Gaminiai turi būti tiesūs, nebanguoti, vienodo pločio ir storio visame ilgyje. Negali būti nutrūkusių siūlų, kilpų, sudūrimų, praleidimų, mazgų, neturi trūkinėti patempus. Šalikas turi būti numegztas kokybiškai iš kokybiškų verpalų, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

- Gaminiai turi išlaikyti stabilią formą visą eksploatacijos laikotarpį, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti), nesutepti, be siūlgalių. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

- Šalikų apdirbimo ypatumai derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

ŠALIKO MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, | Akrilinis pluoštas 100 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 310,0 – 350,0 | LST ISO 3801 arba lygiavertis |
| 3. | Mezgimo tankis (10 cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 50 5,0 70 5,0 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 4. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % (skalbimo procedūra – 4M, džiovinimo būdas – A) | 2,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | Nusidažymo atsparumas, balais - skalbimui prie 40C (*) - Prakaitui - sausai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis LST EN ISO 105 – X12 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 20 000 | LST EN ISO 12947 – 2 arba lygiavertis |
| 7. | Pumpuravimasis (po 30 min), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945 – 1 arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | LST EN ISO 105 – J03 arba lygiavertis |

Pastaba:	Rodiklis 8 taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

- ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - du identiškus gaminius;

  - gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą).  gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (trikotažinių medžiagų, furnitūros ir pan.) pavyzdžius (jei reikalaujama).

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką:

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

- Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams). Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- kiekis;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINEI LIEMENĖLEI

# (2 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti sportines liemenėles.

2. Sportinės liemenėlės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

3. Sportinių liemenėlių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Sportinių liemenėlių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių liemenėlių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

MOTERIŠKŲ SPORTINIŲ LIMENĖLIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 80-84 | 88-92 |  | 96-100 |  | 104-108 | 112-116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XS | S |  | M |  | L | XL |
| 152-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |

- Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

- Kai techninėje specifikacijose nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Sportinių liemenėlių modelių bendras vaizdas pateiktas techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) 1-2 paveiksluose.

- Aprašyme matmenys pateikti baziniam dydžiui: 88-92 krūtinės apimties liemenėlei (S).

- Bazinio dydžio liemenėlės pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

MOTERIŠKŲ SPORTINIŲ LIEMENĖLIŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

88-92 krūtinės apimties, 152-194 ūgio

| Eil. Nr. | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūtinės plotis (½) | 38 | 1 |
| 2. | Apačios plotis (½) | 34 | 1 |
| 3. | Ilgis nugaros centre | 30 | 1 |
| 4. | Kaklo gylis priekyje | 16,5 | 0,5 |
| 5. | Kaklo plotis | 18 | 0,5 |
| 6. | Rankovės išėma (įstrižai nuo peties iki pažasties išėmos) | 18 | 1 |

- Jeigu matų lentelėse ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminių pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.

- Porinės detalės turi būti išdėstytos simetriškai.

- Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.

- Visos siūlės ir detalių kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, ištempimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan. Siūlėse negali būti nesusiūtų tarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai po palenkimo neturi skersuoti. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, nesuglamžyti.

- Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Priekaklio ir rankovių išėmos turi būti apsiuvamos kanteliu dviadate, plokščiasiūle, grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančia ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,3 ± 0,1 cm.

- Gaminio apačioje prisiuvama 50 mm ± 2 mm pločio guma dviadate plokščiasiūle grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančia ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 - 0,6  cm. Guma juodos arba gaminio spalvos.

- Priekio detalė dviguba.

- Gaminio viduje įsiuvama speciali detalė skirta įtvirtinti krūtinės zoną.

- Liemenėlė gaminami iš vienspalvės samanų spalvos, artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP, trikotažinės medžiagos su elastanu, kurios techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

- Specialaus įdėklo (detalės) skirto sportinio tipo liemenėlėms ir aktyviam laisvalaikiui ir/ar sportui turi būti be metalinių detalių - juodos arba gaminio spalvos. Įdėklo techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.

3 lentelė

PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 90±5 Elastanas 10±5 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 160 ± 5% | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiaverčiai |
| 3. | Pynimas | Lygusis skersinis platiruotas* | nurodyti |
| 4. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – pagal gamintojo rekomendacijas |
| 5. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 5.1. | - sausai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.3. 5.4. | - skalbimui prie 40C - prakaitui | 3 3 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 6. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s |  | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 7. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 85 | LST EN ISO 20932-1 arba lygiavertis |
| 8. | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | 240 300 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 5 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ | # LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 11. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 12. | Drėgmės transportavimas, OMMC | ≥ 3 | AATCC TM 195 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

* - siekiant užtikrinti geresnes funkcines medžiagos savybes, pageidaujamas platiruotas pynimas, kai naudojami du PA siūlai. Pynimas gali būti neplatiruotas, jei užtikrinami visi kiti lentelėje nurodyti rodikliai.

- rodiklis 13. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

4 lentelė

SPECIALAUS ĮDĖKLO SPORTINEI LIEMENĖLEI

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė išorinės trikotažinės medžiagos sudėtis, % | Poliesteris 100 % | nurodyti |
| 2. | Pluoštinė vidinės (paklijuojamo įdėklo) medžiagos sudėtis, % | Poliuretanas 100% | nurodyti |
| 3. | Išorės medžiagos tankis, g/m2 | 110 ± 5% | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiaverčiai |
| 4. | Išorės medžiagos matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, , | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – pagal gamintojo rekomendacijas |
| 5. | Išorės medžiagos nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 5.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.3. 5.4. | - skalbimui prie 40C - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 6. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s |  | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |

- Trikotažinės medžiagos turi būti numegztos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

- Visos medžiagos, panaudotos liemenėlių pasiuvimui, turi būti atsparios skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) pageidaujamas ir būgninis džiovinimas.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siūlų spalva – deranti prie trikotažinės medžiagos spalvos.

- Sportinės liemenėlės apačioje prisiūta elastinė juosta, 5,0  0,2 cm pločio. Elastinė juosta turi būti kokybiška ir neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatavimo laikotarpį. Jei naudojama prisiūta elastinė juosta, ji turi būti juodos arba derančios prie trikotažinės medžiagos spalvos.

- Sportinė liemenėlė prigludusio silueto, su išformuota priekio dalimi. Priekis dvigubas. Priekio viršutinis (išorinis) sluoksnis – vientisa pagrindinės trikotažinės medžiagos detalė, apatinis (vidinis) sluoksnis – skaidytas – specialusis išformuojantis įdėklas su prisiūtas prie pagrindinės trikotažinės medžiagos detalių. Liemenėlės nugara – vienguba, išformuota, kad netrukdytų judesiams. Liemenėlė turi būti gražiai prigulanti, nevaržanti judesių.

- Rankovių išėmos ir priekaklio kraštai apsiūta pagrindinės medžiagos juostele. Juostelės  plotis – 0,8 ± 0,1 cm.

- Juosmuo – 5,0  0,2 cm pločio prisiūta elastine juosta.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui;

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos

sportinei liemenėlei

priedas

1 paveikslas. Liemenėlės vaizdas iš išorės

2 paveikslas. Liemenėlės vaizdas iš vidaus