2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UAB Klaipėdos paslaugos (toliau – PS arba perkantysis subjektas) perka 1 kompl. (3x5) ir 2 kompl. (2x2) konfigūracijų vaizdo sieną eismo ir koordinavimo centrui, skirtą eismo sąlygų ir eismo informacijos atvaizdavimui Klaipėdos mieste (toliau – Prekės). Su Prekėmis teiktinų Paslaugų pobūdis – pristatymas, iškrovimas, montavimas, sistemos paleidimas – derinimas, perdavimas, personalo apmokymas, garantiniai įsipareigojimai (toliau – Paslaugos).

2. Prekės turi būti sumontuotos PS patalpose adresu Garažų g. 2 LT-92101, Klaipėda.

3. Patalpų brėžinys su darbo vietų ir vaizdo sienų išdėstymu pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

4. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (žiūr. konkurso sąlygų 6 priedą).

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitoriai (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.1 punkte) | 25 vnt. |
| 2. | Monitorių laikikliai (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.2 punkte) | 23 vnt. |
| 3. | Vaizdo sienos valdiklis Nr. 1 (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.3 punkte) | 1 kompl. |
| 4. | Vaizdo sienos valdiklis Nr. 2 (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.4 punkte) | 1 kompl. |
| 5. | HDMI / HDBaseT signalo perdavimo sistema per CAT5e/6 kabelius (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.5 punkte) | 27 kompl. |
| 6. | Automatizuoto valdymo sistema (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.6 punkte) | 1 vnt. |
| 7. | Kompiuterinio tinklo komutatorius (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.7 punkte) | 1 vnt. |
| 8. | Operatoriaus darbo stotis (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.8 punkte) | 3 kompl. |
| 9. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.9 punkte) | 1 vnt. |
| 10. | Montavimo ir sistemos paleidimo – derinimo paslaugos (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.10 punkte) | 1 kompl. |
| 11. | Įrangos garantijos išplėtimas (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.11 punkte) | 1 kompl. |

5. Reikalavimai perkamoms Prekėms ir Paslaugoms:

  - Reikalavimai monitoriams:

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoriai | Nurodyti Prekės gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Monitoriaus ir jo sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomų monitorių charakteristikas | nurodyti |
|  | Veikimo režimas | Skirtas nepertraukiamam darbui (24/7 darbo režimas) | nurodyti |
|  | Ekrano dydis | Įstrižainė ne mažiau kaip 55 coliai | nurodyti |
|  | Vaizdo technologija | IPS arba „lygiavertė“ | nurodyti |
|  | Kraštinių santykis | 16:9 | nurodyti |
|  | Ekrano skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 (FHD) taškų | nurodyti |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nitų | nurodyti |
|  | Kontrasto santykis | Ne mažiau kaip 1100:1 | nurodyti |
|  | Sistemos reakcijos laikas | Ne daugiau kaip 8 ms | nurodyti |
|  | Matymo kampas (horizontalus / vertikalus) | Ne mažiau kaip 178 / 178 laipsniai | nurodyti |
|  | Ekrano paviršius | Matinis, matiškumas ne mažiau kaip 28% (angl. Haze) | nurodyti |
|  | Ekrano rėmelis | Rėmelis juodos spalvos, ne didesnis nei 0,44 mm pločio | nurodyti |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI jungtys, ne mažiau kaip 1 x DisplayPort jungtis, ne mažiau kaip 1 x DVI-D jungtis, ne mažiau kaip 1 x USB jungtis, ne mažiau kaip 2 x RS232C jungtis, ne mažiau kaip 2 x RJ45 (kompl. tinklo) jungtis | nurodyti |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 19 kg | nurodyti |
|  | Tvirtinimas | Monitorius turi turėti VESA (arba „lygiaverčio“) standarto tvirtinimo sistemos taškus | nurodyti |
|  | Sujungimo reikalavimai | Monitoriai turi turėti galimybę būti sujungiami grandinėle (angl. „daisy chain“) | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Monitorių tarpusavio spalvų suderinimui ir reguliariam pakartotiniam kalibravimui turi būti integruotas funkcionalumas (angl. „Smart Calibration“). Siūlomi monitoriai ir visi priedai turi būti nauji, pristatomi nepažeistose gamintojo pakuotėse. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued). Monitoriai turi būti pateikti su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų įrenginių sujungimui, užtikrinant visos vaizdo sienos funkcionavimą. | nurodyti |

  - Reikalavimai monitorių laikikliams:

lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorių laikikliai | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Monitoriaus laikiklio ir jo sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Laikiklio konstrukcija | Monitorių laikikliai turi leisti monitorius tvirtinti prie patalpos sienos. Monitoriai turi būti pakabinti vienas šalia kito. Konkreti monitorių montavimo vieta turi būti suderinta su PS montavimo metu. Monitorių tvirtinimo mechanizmai turi leisti kiekvieną monitorių atitraukti nuo sienos, kad būtų galima netrukdomai pasiekti monitoriaus jungtis ir atlikti monitoriaus aptarnavimą. Laikikliai turi būti skirti ne mažesniam kaip siūlomų monitorių svoriui išlaikyti. | nurodyti |
|  | Komplektacija | Laikiklių ir kartu su jais pateikiamų sudedamųjų dalių turi būti tiek, kiek jų yra būtina šios techninės specifikacijos nurodytiems monitoriams sumontuoti. | nurodyti |

  - Reikalavimai vaizdo sienos valdikliui Nr. 1:

lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo sienos valdiklis Nr. 1 | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Vaizdo sienos valdiklio sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti pilną komponentų sąrašą su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. | nurodyti |
|  | Vaizdo posistemės įvestys ir išvestys | Vaizdo sienos valdiklis privalo turėti ne mažiau 15 išvesčių vaizdo sienos monitorių prijungimui ir ne mažiau nei 4 įvestis fizinių vaizdo šaltinių prijungimui. Vaizdo įvestys ir išvestys turi būti HDMI / DisplayPort ar „lygiavertės“. Vaizdo išvestys turi palaikyti maksimalią raišką ne mažiau kaip 1920 x 1080 prie 60 Hz kiekvienai iš 15 išvesčių. 3 x 5 konfigūracijos vaizdo sienoje atvaizduojamo vaizdo tikroji raiška turi būti ne mažesnė nei 9600 x 3240. Vaizdo įvestis turi palaikyti maksimalią raišką ne mažiau kaip 4096 x 2160 prie 60 Hz 10 bitų kiekvienai iš 4 įvesčių. | nurodyti |
|  | Suderinamumas | Valdiklis turi veikti ir būti visiškai suderinamas su komplektuojama vaizdo valdiklio specializuota programine įranga ir sertifikuotas naudoti kartu su komplektuojamomis specialios paskirties vaizdo signalo įvesties ir išvesties plokštėmis. Vaizdo valdiklio aparatinė įranga turi būti sertifikuota teikiamai operacinei sistemai bei turi būti paženklinta CE ženklu. | nurodyti |
|  | Valdymo sąsaja | Valdiklis turi turėti lengvą ir paprastą naudoti vartotojo sąsają vaizdo sienos ir vaizdo šaltinių valdymui ir būti visiškai suderinamas su valdiklio aparatine įranga. Turi būti galimybė valdyti vaizdo sieną ir atvaizduojamus šaltinius tiesiai iš vaizdo sienos valdiklio arba per dedikuotą kompiuterizuotą darbo vietą per kompiuterinį tinklą (angl. LAN). Nuotoliniam valdymui reikalingos licencijos (jei taikoma) turi būti įskaičiuotos (dviem operatorių darbo vietoms). | nurodyti |
|  | Valdymo sąsajos funkcionalumas | Pagrindinės valdymo savybės turi leisti: kurti ir laisvai administruoti vaizdo šaltinių atvaizdavimo išdėstymą ir scenarijus, atvaizduoti ir administruoti (valdyti) programinių ir fizinių šaltinių turinį. Vaizdo sienoje neturi būti atvaizduojami jokie valdiklio meniu elementai. Valdiklis turi palaikyti tiek fiziškai prijungtus vaizdo šaltinius, tiek programinius šaltinius, kurių atvaizdavimas inicijuojamas naudojantis pačio valdiklio resursais (valdiklis naudojamas kaip vaizdo šaltinis). Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos turinio tipus ir funkcijas: Statinė vaizdo informacija – paveikslėliai, nuotraukos (PNG arba analogiškus); Dinaminė (video) vaizdinė informacija – video bylos ir panašiai (MPEG arba analogiškus) Vaizdo transliacija naudojanti RTP protokolą, suderinama su VLC programa (turi veikti valdymo rėžimai „Play“, „Pause“); Biuro programų paketo bylos – „PowerPoint“ (turi veikti skaidrių peržiūros rėžimas: „Next“, „Previous“); Internetiniai puslapiai (WEB); Sistema turi palaikyti fizinius vaizdo šaltinius, prijungtus prie valdiklio, naudojant skaitmenines įvestis (DP, HDMI, DVI ar analogiškas); Turi būti galimybė integruoti trečių šalių programinės įrangos aplikacijas. | nurodyti |
|  | Valdiklio specialiosios funkcijos | Valdiklis turi turėti specialias funkcijas, leidžiančias vartotojui kontroliuoti atvaizduojamą turinį: Naudojant valdiklį kaip šaltinį, turi būti galimybė vaizdo sienoje atvaizduoti interneto naršyklės langus; Valdyti turinį realiu laiku: turi būti galimybė atidaryti, uždaryti, perkelti atvaizduojamo šaltinio langą į bet kokią kitą vaizdo sienos vietą betarpiškai jį „pertempiant“ („Drag and drop“); Peržiūrėti pasirinktą šaltinių konfigūraciją (išdėstymą) prieš ištransliuojant jį vaizdo sienoje („Live preview“) Turi būti galimybė sukurti šaltinių atvaizdavimo (išdėstymo) scenarijus ir juos išsaugoti; Turi būti galimybė sudaryti grojaraščius, kurie užtikrintų automatinį ir nepriklausomą turinio atvaizdavimą (įskaitant ir pasirinktą atvaizdavimo scenarijų) pasirinktu laiku, nustatant konkrečią datą ir laiką; Atvaizduojant internetinius puslapius (web naršyklės), turi būti galimybė naršyti atvaizduojamą šaltinį (puslapį), t.y. pasirinktame lange, kuriame yra atvaizduojamas web puslapis, turi veikti pelės ir klaviatūros funkcijos; Turi būti galimybė į kiekvieno atvaizduojamo šaltinio langą įterpti bent trumpą komentarą, pastabą, užrašą, nustatant užrašo atvaizdavimo vietą, teksto ir fono spalvas; Vaizdo sienos valdiklis privalo turėti funkciją, kuri leistų valdiklį naudoti kaip vaizdo šaltinį. Vaizdo šaltinių langų dydis turi būti keičiamas pelės slinkimu („drag“) arba naudojant tikslius lango dydžio parametrus; Turi būti palaikoma „vaizdas-vaizde“ vaizdo šaltinių atvaizdavimo konfigūracija. | nurodyti |
|  | Korpusas | Valdiklis turi būti skirtas montavimui į 19“ pločio įrangos spintą, turi turėti „rack“ tipo ausis tvirtinimui. Vidinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius. | nurodyti |
|  | Procesorius (CPU) | Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 20 vnt. | nurodyti |
|  | Atmintis | Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 64 GB, 5600 MHz, DDR5 | nurodyti |
|  | Vidinis standusis diskas | Ne mažiau kaip 1 vnt. 1 TB, M.2, SSD | nurodyti |
|  | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps vidinis tinklo adapteris | nurodyti |
|  | Operacinė sistema | Valdiklis turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar kita „lygiaverte“ operacine sistema | nurodyti |
|  | Suderinamumas | Valdiklis turi būti visiškai suderinamas su kita pagal šią specifikaciją perkama įranga. Montavimo ar sistemos paleidimo – derinimo metu iškilus suderinimo problemoms, jos sprendžiamos Tiekėjo sąskaita. | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Valdiklis ir visi priedai turi būti nauji, pristatomi nepažeistose gamintojo pakuotėse. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued) | nurodyti |
|  | Komplektacija | Valdiklis turi būti pateiktas su visais reikalingais tvirtinimo elementais, kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų vaizdo sienos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant jų funkcionavimą. | nurodyti |

  - Reikalavimai vaizdo sienos valdikliui Nr. 2:

lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo sienos valdiklis Nr. 2 | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Vaizdo sienos valdiklio sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti pilną komponentų sąrašą su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. | nurodyti |
|  | Vaizdo posistemės įvestys ir išvestys | Vaizdo sienos valdiklis privalo turėti ne mažiau 8 išvesčių vaizdo sienos monitorių prijungimui ir ne mažiau nei 4 įvestis fizinių vaizdo šaltinių prijungimui. Vaizdo įvestys ir išvestys turi būti HDMI / DisplayPort ar „lygiavertės“ joms. Vaizdo išvestys turi palaikyti maksimalią raišką ne mažiau kaip 1920 x 1080 prie 60 Hz kiekvienai iš 8 išvesčių. 2 vnt. 2 x 2 konfigūracijos vaizdo sienoje atvaizduojamo vaizdo tikroji raiška turi būti ne mažesnė nei 7680 x 2160. Vaizdo įvestis turi palaikyti maksimalią raišką ne mažiau kaip 4096 x 2160 prie 60 Hz 10 bitų kiekvienai iš 4 įvesčių. | nurodyti |
|  | Suderinamumas | Valdiklis turi veikti ir būti visiškai suderinamas su komplektuojama vaizdo valdiklio specializuota programine įranga ir sertifikuotas naudoti kartu su komplektuojamomis specialios paskirties vaizdo signalo įvesties ir išvesties plokštėmis. Vaizdo valdiklio aparatinė įranga turi būti sertifikuota teikiamai operacinei sistemai bei turi būti paženklinta CE ženklu. | nurodyti |
|  | Valdymo sąsaja | Valdiklis turi turėti lengvą ir paprastą naudoti vartotojo sąsają vaizdo sienos ir vaizdo šaltinių valdymui ir būti visiškai suderinama su valdiklio aparatine įranga. Turi būti galimybė valdyti vaizdo sieną ir atvaizduojamus šaltinius tiesiai iš vaizdo sienos valdiklio arba per dedikuotą kompiuterizuotą darbo vietą per kompiuterinį tinklą (angl. LAN). Nuotoliniam valdymui reikalingos licencijos (jei taikoma) turi būti įskaičiuotos (dviem operatorių darbo vietoms). | nurodyti |
|  | Valdymo sąsajos funkcionalumas | Pagrindinės valdymo savybės turi leisti: kurti ir laisvai administruoti vaizdo šaltinių atvaizdavimo išdėstymą ir scenarijus, atvaizduoti ir administruoti (valdyti) programinių ir fizinių šaltinių turinį. Vaizdo sienoje neturi būti atvaizduojami jokie valdiklio meniu elementai. Valdiklis turi palaikyti tiek fiziškai prijungtus vaizdo šaltinius, tiek programinius šaltinius, kurių atvaizdavimas inicijuojamas naudojantis pačio valdiklio resursais (valdiklis naudojamas kaip vaizdo šaltinis). Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos turinio tipus ir funkcijas: Statinė vaizdo informacija – paveikslėliai, nuotraukos (PNG arba analogiškus); Dinaminė (video) vaizdinė informacija – video bylos ir panašiai (MPEG arba analogiškus); Vaizdo transliacija, naudojanti RTP protokolą, suderinama su VLC programa (turi veikti valdymo rėžimai „Play“, „Pause“); Biuro programų paketo bylos – „PowerPoint“ (turi veikti skaidrių peržiūros rėžimas: „Next“, „Previous“); Internetiniai puslapiai (WEB); Sistema turi palaikyti fizinius vaizdo šaltinius prijungtus prie valdiklio, naudojant skaitmenines įvestis (DP, HDMI, DVI ar analogiškas); Turi būti galimybė integruoti trečių šalių programinės įrangos aplikacijas. | nurodyti |
|  | Valdiklio specialiosios funkcijos | Valdiklis turi turėti specialias funkcijas, leidžiančias vartotojui kontroliuoti atvaizduojamą turinį: Naudojant valdiklį kaip šaltinį, turi būti galimybė vaizdo sienoje atvaizduoti interneto naršyklės langus; Valdyti turinį realiu laiku: turi būti galimybė atidaryti, uždaryti, perkelti atvaizduojamo šaltinio langą į bet kokią kitą vaizdo sienos vietą betarpiškai jį „pertempiant“ („Drag and drop“); Peržiūrėti pasirinktą šaltinių konfigūraciją (išdėstymą) prieš ištransliuojant jį vaizdo sienoje („Live preview“); Turi būti galimybė sukurti šaltinių atvaizdavimo (išdėstymo) scenarijus ir juos išsaugoti; Turi būti galimybė sudaryti grojaraščius, kurie užtikrintų automatinį ir nepriklausomą turinio atvaizdavimą (įskaitant ir pasirinktą atvaizdavimo scenarijų) pasirinktu laiku, nustatant konkrečią datą ir laiką; Atvaizduojant internetinius puslapius (web naršyklės), turi būti galimybė naršyti atvaizduojamą šaltinį (puslapį), t.y. pasirinktame lange, kuriame yra atvaizduojamas web puslapis, turi veikti pelės ir klaviatūros funkcijos; Turi būti galimybė į kiekvieno atvaizduojamo šaltinio langą įterpti bent trumpą komentarą, pastabą, užrašą, nustatant užrašo atvaizdavimo vietą, teksto ir fono spalvas; Vaizdo sienos valdiklis privalo turėti funkciją, kuri leistų valdiklį naudoti kaip vaizdo šaltinį. Vaizdo šaltinių langų dydis turi būti keičiamas pelės slinkimu („drag“) arba naudojant tikslius lango dydžio parametrus; Turi būti palaikoma „vaizdas-vaizde“ vaizdo šaltinių atvaizdavimo konfigūracija. | nurodyti |
|  | Korpusas | Valdiklis turi būti skirtas montavimui į 19“ pločio įrangos spintą, turi turėti „rack“ tipo ausis tvirtinimui. Vidinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius. | nurodyti |
|  | Procesorius (CPU) | Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 20 vnt. | nurodyti |
|  | Atmintis | Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 64 GB, 5600 MHz, DDR5 | nurodyti |
|  | Vidinis standusis diskas | Ne mažiau kaip 1 vnt. 1 TB, M.2, SSD | nurodyti |
|  | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps vidinis tinklo adapteris | nurodyti |
|  | Operacinė sistema | Valdiklis turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar kita „lygiaverte“ operacine sistema | nurodyti |
|  | Suderinamumas | Valdymo kompiuteris turi būti visiškai suderinamas su kita pagal šią specifikaciją perkama įranga. Montavimo ar sistemos paleidimo – derinimo metu iškilus suderinimo problemoms, jos sprendžiamos Tiekėjo sąskaita | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Valdiklis ir visi priedai turi būti nauji, pristatomi nepažeistose gamintojo pakuotėse. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued) | nurodyti |
|  | Komplektacija | Valdiklis turi būti pateiktas su visais reikalingais tvirtinimo elementais, kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų vaizdo sienos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant jų funkcionavimą. | nurodyti |

  - Reikalavimai HDMI/HDBaseT signalo perdavimo sistemai per CAT5e/6 kabelius:

lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HDMI/HDBaseT signalo perdavimo sistema per CAT5e/6 kabelius | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | HDMI/HDBaseT signalo perdavimo sistemos per CAT5e/6 kabelius sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Paskirtis | HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu: 23 keitiklių komplektai, skirti perduoti vaizdui iš įrangos spintos iki monitorių montavimo vietos; 4 skirti perduoti vaizdui iš operatorių darbo stoties iki įrangos spintos montavimo vietos. | nurodyti |
|  | Veikimo režimas | #### Nekompresuotas vaizdo ir garso signalas turi būti perduodamas be jokio vėlinimo | #### nurodyti |
|  | Komplektavimas | Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai | nurodyti |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. | nurodyti |
|  | Papildomos funkcijos | Turi būti su dvikrypčiu IR signalų perdavimu. Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo. | nurodyti |
|  | Signalo perdavimo atstumas | Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: - iki 40m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0, - iki 70m - 1080p. | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Turi būti siūlomas ir komplektuojamas to paties gamintojo montavimo priedas – metalinė konstrukcija, specialiai skirta 19 colių pločio „rack“ tipo įrangos spintoms montuoti imtuvams ir siųstuvams. Konstrukcija turi užtikrinti patogų įrangos tvirtinimą, užtikrinti montuojamos įrangos ventiliaciją bei suderinamumą su siūlomais HDMI/HDBaseT signalo perdavimo sistemos per CAT5e/6 įrenginiais, tai turi būti nurodoma gamintojo pateiktoje dokumentacijoje. Į siūlomą konstrukciją ar jų komplektą turi tilpti ne mažiau kaip 27 vnt. įrenginių (imtuvų arba siųstuvų). | nurodyti |

  - Reikalavimai automatizuoto valdymo sistemai:

lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatizuoto valdymo sistema | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Automatizuoto valdymo sistemos sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Paskirtis | Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. Turės būti sukurta valdymo ekrano grafinė vartotojo sąsaja, kuri turi būti intuityvi, sistemos paleidimo – derinimo metu laisvai priderinama prie vartotojo poreikių ir pageidavimų. Valdymo ekrano grafinė vartotojo sąsaja turės būti prieinama iš bet kurios operatoriaus darbo vietos stoties per kompiuterinį tinklą. Paruoštoje grafinėje vartotojo sąsajoje turi būti galimybė įjungti ir išjungti vaizdo sieną vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkti reikiamą iš anksto nustatytų langų išdėstymo vaizdo sienoje scenarijų. | nurodyti |
|  | Atmintis | #### Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB. #### Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB. #### Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB. | #### nurodyti |
|  | Prievadai | Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba „lygiaverte“ sąsaja. Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba „lygiaverte“ sąsaja. | nurodyti |
|  | Išvestys | Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių | nurodyti |
|  | WEB serveris | Turi būti integruotas WEB serveris | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Turi būti palaikomos funkcijos: SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS | nurodyti |

  - Reikalavimai kompiuterinio tinklo komutatoriui:

lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tinklo komutatorius | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Kompiuterinio tinklo komutatoriaus sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Tipas | Turi būti valdomo tipo ne prasčiau kaip L2/L3 lygmenyje | nurodyti |
|  | Prievadai | #### Turi turėti ne mažiau kaip 24 prievadus, kurie palaiko „Gigabit Ethernet“ standartą (1000 Mbps) | #### nurodyti |
|  | Palaikomos funkcijos | Turi palaikyti „DSCP“, dažnai pavadintą kaip „QoS“ (angl. „Quality of Service“). Jeigu komutatorius naudoja „802.3az“ protokolą (angl. dar vadinamą „Energy Efficient Ethernet“), privalo būti galimybė jį išjungti. Turi turėti „VLAN“ palaikymą. Turi pasižymėti „IGMP snooping“ technologija. Turi turėti „DHCP“ serverį, kurį būtų galima įjungti arba išjungti. | nurodyti |
|  | Montavimas | Turi būti pritaikytas montuoti į standartinę 19 colių pločio montažinę spintą | nurodyti |

  - Reikalavimai operatoriaus darbo stočiai:

lentelė Nr. 9

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Operatoriaus darbo stoties kompiuteris | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Operatoriaus darbo stoties sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti pilną komponentų sąrašą su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Korpusas | Plono formato stalinio kompiuterio korpusas (angl. Desktop-Slim). | nurodyti |
|  | Procesorius (CPU) | Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 25 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 10 vnt. | nurodyti |
|  | Atmintis | Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 16 GB, DDR5 | nurodyti |
|  | Vidinis standusis diskas | Ne mažiau kaip 1 vnt. 1 TB, SSD | nurodyti |
|  | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps vidinis tinklo adapteris | nurodyti |
|  | Operacinė sistema | Turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar kita „lygiavertė“ operacine sistema | nurodyti |
|  | Suderinamumas | #### Operatoriaus darbo stoties kompiuteris turi būti visiškai suderinamas su kita pagal šią specifikaciją perkama įranga. Montavimo ar sistemos paleidimo – derinimo metu iškilus suderinimo problemoms, jos sprendžiamos Tiekėjo sąskaita. | #### nurodyti |
|  | Komplektacija | Operatoriaus darbo stoties kompiuteris turi būti pateiktas su visais reikalingais tvirtinimo elementais, kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų vaizdo sienos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant jų funkcionavimą. | nurodyti |
|  | Priedai | Operatoriaus darbo stoties kompiuteris turi būti pateikiamas kartu su klaviatūra, pele bei dviem ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės kontroliniais monitoriais, kurie turi būti ne mažiau kaip Full HD raiškos ir 250 cd/m² ryškumo. Komplekte turi būti pateikiama vaizdo sienų išorinio valdymo sąsaja, skirta iš bet kurios tame pačiame kompiuteriniame tinkle esančios kompiuterinės darbo vietos (per WEB arba kitą „Windows“ aplikacijos sąsają) valdyti vaizdo sienos monitorius bei perjunginėti vaizdo šaltinių atvaizdavimo išdėstymą (angl. „layouts“). Turi būti pasiekiamos šios funkcijos: – įjungti / išjungti bet kurį ekraną arba visą vaizdo sieną; – pakeisti vaizdo šaltinį; – valdyti vaizdo kokybės nustatymus (kontrastą, ryškumą, spalvų gamą); – keisti vaizdo šaltinių atvaizdavimo išdėstymą (angl. „layouts“); – įjungti bei išjungti vaizdo sienos valdiklį (kompiuterį). | nurodyti |
|  | Kiti reikalavimai | Kompiuteris ir visi priedai turi būti nauji, pristatomi nepažeistose gamintojo pakuotėse. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos. | nurodyti |

  - Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui:

lentelė Nr. 10

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Nurodyti gamintoją ir modelį | nurodyti |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sudėtinių dalių pavadinimas | Pateikti tikslią nuorodą į viešai prieinamą informaciją ar gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas | nurodyti |
|  | Technologija | „Line-Interactive“ ar jai „lygiavertė“ | nurodyti |
|  | Galia | #### Turi būti ne mažiau kaip 2700 W / 3000 VA | #### nurodyti |
|  | Pajungimo lizdai | Ne mažiau kaip 10 AC išvesčių | nurodyti |
|  | Veikimo dažnis | 50/60 Hz ± 3 Hz (automatinis nustatymas) | nurodyti |
|  | Išėjimo įtampa | 230 V | nurodyti |
|  | Matmenys | #### Ne daugiau kaip 4 U aukščio | #### nurodyti |
|  | Valdymas | #### Įrenginio priekinėje dalyje turi būti daugiafunkcinis LCD ekranas su būsenos ir valdymo funkcijomis | #### nurodyti |

5.10. Reikalavimai Paslaugoms:

lentelė Nr. 11

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų valdymas | Tiekėjas turi būti atsakingas už paslaugų valdymą. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tarpines paslaugų teikimo eigos ataskaitas. | nurodyti |
|  | Projektavimas, analizė | Turės būti atlikta: – esamos situacijos patalpų analizė; – darbų plano paruošimas, derinimas su PS | nurodyti |
|  | Montavimo ir sistemos paleidimo – derinimo paslaugos | Turi būti atliktos šios Paslaugos: – sumontuoti monitorių laikikliai (pagal PS pateiktą patalpos planą); – sumontuoti ir sukalibruoti monitoriai; – į valdymo kompiuterį įdiegta reikalinga programinė įranga, valdymo kompiuteris paruoštas darbui, viso keturios operatorių darbo stotys; – vaizdo siena parengta darbui PS patalpose pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus | nurodyti |
|  | PS personalo apmokymas | Po vaizdo sienos įdiegimo PS darbuotojai (ne mažiau kaip 4) turi būti apmokyti dirbti su sistema ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių perdavimo – priėmimo dienos. Iki mokymo pradžios turi būti parengti mokymams reikalingi dokumentai | nurodyti |
|  | Dokumentai | Turi būti parengti vaizdo sienos diegimo, konfigūravimo dokumentai, pateiktos konfigūracijos ir schemos. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Dokumentai turi būti pateikiami elektroniniu, MS Word, arba kitu „lygiaverčiu“, su PS suderintu formatu. Elektroniniu formatu pateiktose dokumentų versijose esančios schemos, brėžiniai ar kita grafinė informacija turi būti pateikiama taip, kad būtų tinkamos redaguoti. Dokumentai turi būti suderinti su PS. | nurodyti |
|  | Įrangos spinta | Tiekėjas privalo parinkti ir pateikti tinkamo dydžio įrangos spintą, užtikrinančią, kad joje tilptų visa šiame pirkime numatytoje specifikacijoje nurodyta įranga. | nurodyti |
|  | Kita | Visos papildomos paslaugos, kurios nėra įvardintos šioje techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtinos norint pasiekti galutinį Tiekėjo teikiamų Paslaugų rezultatą, turi būti Tiekėjo įvertintos ir tokios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | nurodyti |

  - Reikalavimai įrangos garantijos laikotarpiui“

lentelė Nr. 12

| Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Minimalūs keliami reikalavimai | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą keliamam reikalavimui, reikalaujama įrašyti tikslią siūlomą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių ir jos priedų garantinio laikotarpio išplėtimas iki 60 mėnesių | Visos Prekėms ir jos priedams suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo dienos. Garantinis remontas turi būti atliekamas Prekių sumontavimo vietoje. Jei gedimo pašalinti Prekių sumontavimo vietoje nepavyksta, tiekėjas savo lėšomis organizuoja Prekių transportavimą ir apmoka visas su remontu susijusias išlaidas | nurodyti |

Pastabos:

1) Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai, kiekvienas siūlomas parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti;

2) Prekės turi atitikti ES saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus. Prekių kokybė ir komplektiškumas privalo atitikti Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus;

3) Prekių atitikties sertifikatus, įskaitant Saugos duomenų lapus, eksploatacinių savybių deklaracijas arba „lygiaverčius“ dokumentus konkursą laimėjęs tiekėjas turės pristatyti ne vėliau nei su Prekių pristatymu;

4) Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms Prekėms ar teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

6. Pirkimo objektui keliami reikalavimai pagal LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (aktualios redakcijos) 4.1 p. - yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:

6.1. Televizoriai ir monitoriai - prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

6.2. juose neturi būti gyvsidabrio;

6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikti: laisvos formos tiekėjo ar gamintojo pasirašytą pažymą / deklaraciją apie nurodytų aplinkosauginių reikalavimų atitikimą.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne kelių eismo piko valandomis I-IV 10:00 – 15:00 val., V 10:00 – 14:00 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais.

7.2. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų.

7.3. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.

8. Pateikti Prekių pavyzdžių nereikalaujama.

Pridedama: patalpų brėžinys su darbo vietų ir vaizdo sienų išdėstymu.

Suderinta

Gatvių infrastruktūros departamento direktorius

Dainius Petrauskas

Rengė

Gatvių apšvietimo ir eismo valdymo skyriaus vadovas							Mindaugas Vasiliauskas