PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

1 P.O.D. RATINIAI EKSKAVATORINIAI KRAUTUVAI – BIRŽŲ IR MAŽEIKIŲ  RP (KIEKIS - 2 VNT)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai ratiniam ekskavatoriniam krautuvui. |  |  |  |  |
| 1. | Bendri ratinio ekskavatorinio krautuvo reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija. Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, turinčiu palečių krovimo šakes; - galiniu kasimo kaušu; papildomu planiravimo kaušu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) ne mažiau 8400 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Gabaritiniai matmenys – bendras ilgis ne daugiau 10000 mm (įskaitant priekinį krovimo kaušą, sumontuotą standartinį kasimo kaušą); plotis ne daugiau 2450 mm; aukštis, iki įrengtų įspėjamųjų žibintų viršaus, ne daugiau 3200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis. |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 74 kW / 100 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau kaip 430 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1400 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija. |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė, valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba pilnai automatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Pravažumas – abi ašys varomosios, vairuojamos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Krypties keitimas – važiavimo krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio arba nuo priekinio krovimo kaušo valdymo vairasvirtės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Judėjimo greitis – transportinis greitis ne mažiau 35 km/h. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | Padangos – visų ratų diagonalinės, išmatavimai - 16,9-28, PR ne mažiau 12, protektoriaus raštas industrinio tipo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | Purvasargiai – ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Stabdžiai. |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis – mechaniškai, elektroniškai arba elektrohidrauliniu būdu valdomas, nepriklausomas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Vairavimo sistema. |  |  |  |
| 5.1. | Tipas – vairavimo sistema hidrostatinė, vykdoma vairo rato pagalba. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Trys vairavimo rėžimai: - priekinių ratų; - „krabo“ funkcija; visų ratų vairavimo vienu metu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Hidraulinė sistema. |  |  |  |
| 6.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Tipas – hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 160 ltr/min, esant variklio sūkiams 2200 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui ir hidroplaktui jungti. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis. |  |  |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija – numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ratinio ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.5. | Stiklo valytuvai – įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.6. | Veidrodžiai – Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė – turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga – įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas – priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED darbinius žibintus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.11. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos švyturėliai (2 vnt., LED) arba gaubtas su ne mažiau kaip dviem LED mirksinčiais žibintais; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.12. | Įtampos išjungėjas – mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas – garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Monitoringo sistema. |  |  |  |
| 8.1. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.1. | Momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.2. | Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.3. | Informaciją apie variklio temperatūrą; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.4. | Informaciją apie variklio tepalo slėgį; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.5. | Informaciją apie degalų kiekį bake; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.1.6. | Informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Priekinis krovimo kaušas. |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija, paskirtis universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Plotis – ne mažiau 2300 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.3. | Tūris – ne mažiau 1,0 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.4. | Kaušo išvertimo aukštis, kai posvyrio kampas 45° – ne mažiau 2700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.5. | Krovimo aukštis – aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3400 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.6. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su įrenginiu pateikiamas komplektui reikalingas dantų skaičius ir tvirtinimo varžtų komplektas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.8. | Krovimo šakės – palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.9. | Maksimalus kaušo iškrovimo siekis (atstumas nuo priekinio rato priekio iki kaušo briaunos, kaušui esant maksimaliame išvertimo aukštyje prie 45° posvyrio kampo) ne mažiau 650 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Kasimo strėlė ir kaušai. |  |  |  |
| 10.1. | Konstrukcija – kintamo siekio, teleskopinė; Kasimo strėlės valdymas dviem vairasvirtėmis („joystick“ tipo), kurios integruotos abiejose operatoriaus sėdynės pusėse ir pasisuka kartu su sėdyne 180°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.2. | Šoninis perstūmimas – priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas, su hidrauliniu fiksavimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.3. | Pasukimo kampas – strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.4. | Greita jungtis – gamintojo įrengta kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.5. | Kasimo kaušo plotis – ne mažiau 600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.6. | Kasimo kaušo tūris – ne mažiau 0,25 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.7. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. Su kaušu pateikiamas reikiamas dantų ir tvirtinimo varžtų kiekis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.8. | Kasimo gylis – kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE ne mažiau kaip 5500 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.9. | Kasimo strėlės kaušo kasimo (plėšimo) jėga ne mažiau 5900 daN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.10. | Planiravimo kaušo plotis – ne mažiau 1200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.11. | Planiravimo kaušo pasukimas – hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.12. | Peiliai – darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11. | Kiti techniniai reikalavimai. |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa ne mažiau 140 ltr su rakinamu dangteliu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.2. | Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas kabinos viduje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.3. | Valstybinio numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.4. | Ratų atramos (2 vnt.), su numatyta jų tvirtinimo vieta, avarinio sustojimo ženklas, liemenė, gesintuvas (6 kg) su numatyta jam tvirtinimo vieta. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

2 P.O.D. VIKŠRINIS EKSKAVATORIUS – ANYKŠČIŲ RP (KIEKIS - 1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai ekskavatoriui: |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - greita jungtimi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu (be planiravimo kaušo, greitos jungties) ne mažiau 15400 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga – turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis: |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW/120 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 450 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1 400 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V arba TIER 4F varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Hidraulinė sistema: |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas. Pagrindinio hidraulinio siurblio (-ių) (komplekto) bendras našumas ne mažiau 230 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 330 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – dvigubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). Greito jungimo movos planiravimo kaušo hidraulinių žarnų pajungimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis: |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 72 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies ir dešiniojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Apsauga nuo perkrovos – įspėjimo įtaisas kabinoje dėl perkrovos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniais sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas: |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), hidraulinės kaušų greito jungimo jungties, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be greitos jungties) 5600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušų, be greitos jungties) 5900 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Kaušų greito jungimo jungtis – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5 | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 90 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6 | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 70 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7 | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 120 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Kasimo kaušas: |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Plotis – ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Tūris – ne mažiau 0,45 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Planiravimo kaušas: |  |  |  |
| 8.1. | Planiravimo kaušas – planiravimo kaušo plotis – 1800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

3 P.O.D. VIKŠRINIS EKSKAVATORIUS – KRETINGOS RP (KIEKIS - 1 VNT)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai ekskavatoriui: |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - 360° sukamuoju rotoriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu (be planiravimo kaušo, 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 15400 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga – turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis: |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW/120 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 450 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1 400 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V arba TIER 4F varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Hidraulinė sistema: |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas. Pagrindinio hidraulinio siurblio (-ių) (komplekto) bendras našumas ne mažiau 230 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 330 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – keturgubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis: |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 72 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies ir dešiniojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Apsauga nuo perkrovos – įspėjimo įtaisas kabinoje dėl perkrovos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniais sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas: |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), 360° sukamojo rotoriaus, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamoj rotoriaus) 5600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušu, be 360° sukamojo rotoriaus) 5900 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5 | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 90 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6 | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 70 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7 | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 120 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Medžių karpymo žirklės: |  |  |  |
| 7.1 | Ekskavatorius (jo strėlė, hidraulinė sistema ir konstrukcija) turi būti pritaikytas darbui su „KX-280 Tree Shears“ karpymo žirklėmis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Kasimo kaušas: |  |  |  |
| 8.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Plotis – ne mažiau 700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.3. | Tūris – ne mažiau 0,45 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.4. | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Planiravimo kaušas: |  |  |  |
| 9.1. | Planiravimo kaušas – planiravimo kaušo plotis – 1800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

4 P.O.D. VIKŠRINIS EKSKAVATORIUS – MAŽEIKIŲ RP (KIEKIS - 1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai vikšriniam ekskavatoriui. |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - 360° sukamuoju rotatoriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga bei komplektacija, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu, standartiniu kontrasvoriu (be planiravimo kaušo, 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 23000 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei technikai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis. |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 115 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 650 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1300 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija. |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Vikšrų plotis – kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Hidraulinė sistema. |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, „Load Sensing“ arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas – pagrindinio hidraulinio siurblio/-ių (komplekto) bendras našumas ne mažiau 420 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 340 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – dvigubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis. |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 69 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai ir abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies, dešiniojo ir kairiojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniu sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Kuro bakas – kuro bako talpa ne mažiau 400 ltr. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas. |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), 360° sukamojo rotoriaus, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) ne mažiau 6600 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušu be 360° sukamojo rotoriaus) 9700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 105 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 130 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6. | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 200 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7. | Plaukiojimo funkcija – turi būti įrengta strėlės plaukiojimo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.8. | 360° sukamasis rotorius | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Kasimo kaušas. |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Plotis – ne mažiau 1300 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Tūris – ne mažiau 1,1 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Planiravimo kaušas. |  |  |  |
| 8.1. | Planiravimo kaušas – kaušo plotis ne mažiau 2000 mm, talpa ne mažiau 0,8 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Kiti reikalavimai. |  |  |  |
| 9.1. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

5 P.O.D. VIKŠRINIS EKSKAVATORIUS – ŠVENČIONĖLIŲ RP (KIEKIS - 1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris kur nurodyti techniniai parametrai |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai vikšriniam ekskavatoriui. |  |  |  |  |
| 1. | Bendri vikšrinio ekskavatoriaus reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija, komplektacija – komplektuojamas su: - universaliu kasimo kaušu; - planiravimo kaušu; - greita jungtimi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Darbinis svoris – ekskavatoriaus darbinis svoris su specifikacijoje reikalaujama įranga bei komplektacija, pilnu kuro baku, standartiniu kasimo kaušu, standartiniu kontrasvoriu (be planiravimo kaušo, greitos jungties) ne mažiau 19000 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Talpos – degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei technikai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis. |  |  |  |
| 2.1. | Galia – ne mažiau 90 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Sukimo momentas – ne mažiau 650 Nm, esant variklio alkūninio veleno apsisukimams ne mažesniems kaip 1300 aps/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai – turi atitikti ne žemesnius kaip STAGE V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Aušinimo skystis – aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35 °C. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija. |  |  |  |
| 3.1. | Tipas – važiuoklė su metaliniais vikšrais. Hidrostatinė transmisija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Vikšrų plotis – kiekvieno vikšro plotis ne mažiau 800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Hidraulinė sistema. |  |  |  |
| 4.1. | Tipas – uždaro tipo „jautri“ apkrovai, „Load Sensing“ arba lygiavertė hidraulinė sistema. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Hidraulinės sistemos našumas – pagrindinio hidraulinio siurblio/-ių (komplekto) bendras našumas ne mažiau 290 ltr/min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Slėgis – slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 340 bar. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Strėlės hidraulinės linijos – dvigubos hidraulinės linijos iki strėlės galo ir papildoma drenažine linija (perteklinės alyvos grąžinimu į hidraulinį baką). Greito jungimo movos planiravimo kaušo hidraulinių žarnų pajungimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis. |  |  |  |
| 5.1. | Apsauga nuo apsivertimų – kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS/FOPS) standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | Mikroklimato kontrolė – gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | Garso izoliacija – triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatoriaus kabinos viduje ne daugiau 69 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | Stiklo valytuvas – įrengtas priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | Veidrodžiai – galinio vaizdo veidrodžiai ir abiejų šonų ir kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | Operatoriaus sėdynė – sėdynė su elektriniu šildymu, pneumatinė pakaba galvos atrama ir su saugos diržu operatoriui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | Darbinis apšvietimas – ne mažiau kaip 4 vnt. LED darbinių žibintų kabinos priekyje (viršuje) ir 2 vnt. kabinos gale. Ne mažiau 4 vnt. LED darbinių žibintų ant strėlės. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | Signalinis žibintas – oranžinės spalvos LED švyturėlis 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | Papildomas matomumas – galinės dalies, dešiniojo ir kairiojo šoninio vaizdo kameros su atvaizdavimu LCD monitoriuje kabinoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, prietaisų ekrane pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - gedimus/sutrikimus (gedimų kodus); - informaciją apie variklio temperatūrą; - informaciją apie variklio tepalo slėgį; - informaciją apie degalų kiekį bake; - informaciją apie per mažą aušinimo skysčio kiekį; informaciją apie variklio darbo valandas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.12. | Degalų užpylimo siurblys – elektrinis degalų papildymo siurblys su automatiniu sustabdymo vožtuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.13. | Kuro bakas – kuro bako talpa ne mažiau 300 ltr. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Ekskavatoriaus strėlė, kaušas. |  |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija – sudaryta iš strėlės („boom“) ir kasimo rankos („arm“), hidraulinės kaušų greito jungimo jungties, kaušo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | Kasimo gylis – kasimo gylis (su standartiniu kasimo kaušu be greitos jungties) ne mažiau 5900 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | Kasimo siekis – kasimo siekis ties žemės paviršiumi (su standartiniu kasimo kaušu be greitos jungties) 8800 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | Kaušo kasimo galia – kaušo plėšimo jėga ne mažiau 100 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | Strėlės kėlimo galia – strėlės plėšimo (kėlimo) jėga ne mažiau 100 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6. | Traukos jėga – maksimali važiavimo traukos jėga ne mažiau 200 kN. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7. | Plaukiojimo funkcija – turi būti įrengta strėlės plaukiojimo funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.8. | Kaušų greito jungimo jungtis – hidrauliškai valdoma kaušų greito jungimo jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Kasimo kaušas. |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – universalus, skirtas kasti vidutinio purumo gruntą, krauti birias medžiagas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | Plotis – ne mažiau 1000 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | Tūris – ne mažiau 0,7 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4. | Kasimo dantys – darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Planiravimo kaušas. |  |  |  |
| 8.1. | Planiravimo kaušas – kaušo plotis ne mažiau 1800 mm, talpa ne mažiau 0,5 m3. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | Planiravimo kaušo pavertimas – planiravimo kaušas hidrauliškai paverčiamas į abi puses ne mažiau ± 25° kampu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Kiti reikalavimai. |  |  |  |
| 9.1. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.