### LIFTO IR JO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Lifto, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje išmontavimo ir naujo lifto įrengimo darbai (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lifto, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje išmontavimo ir naujo lifto įrengimo darbai |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1. | Darbinė temperatūra | Ne mažesniu intervalu kaip nuo +5., iki +40 laipsnių celsijaus su galima +- 5 lapisnių paklaida. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 550 kg. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Greitis | Ne lėčiau kaip 1 m /s | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Sustojimų skaičius | Ne mažiau kaip 3 sustojimai | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Kabinos įėjimų skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Turi būti aukštų žymėjimo galimybė | 1, 2, 3. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Kėlimo aukštis | Ne mažiau kaip 7600 mm | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Galingumas | Ne silpnesinis nei 4,4 Kw | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Pavara | Bereduktorinė, lyninė arba analogiška. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Važiavimų skaičius per 1 val. | Ne mažiau kaip 180 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Kabinos matmenys | Ne mažiau kaip 1100x1325x2150 mm su galima +-5m paklaida | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Šachtos durų apdaila | Nerūdijantis plienas arba analogiška | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Kabinos durų apdaila | Nerūdijantis plienas arba analogiška | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Valdymo (įsakymų) pultas | Ne prasčiau kaip Nerūdijančio plieno arba analogiškas, turi būti mechaniniai mygtukai su brailio raštu. Durų atidarymo ir uždarymo mygtukai. Padėties indikatorius | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Saugos reikalavimai | Turi būti perkrovos davikliai, valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73, avarinis apšvietimas, pranešimas balsu; Įrangos žymėjimas CE ženklu. Atitikimas standartams LST EN 81-20; 81-50; 81-70; 81-73 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  | Bendrieji reikalavimai atliekant darbus | -Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais. -Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, montuojama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti, sertifikuoti ES. -Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. -Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos. -Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. -Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. -Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas. - Rangovas į kainą turi įsivertinti projektavimo (jei reikalaujama STR’e ar kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais), reikiamų leidimų išėmimo, lifto pridavimo, reikiamų elektros kirtiklių pastatymo, pakilimo/palipimo priemones, grindų, sienų, baldų užsidengimo, naujo lifto įrangą ir kitą įrangą bei Darbus, būtinus pilnam lifto funkcionalumui užtikrinti, ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu. -Rangovas turi įsitikinti, ar bus pakankamas elektros galingumas pastate pakeitus liftą. -Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį lifto valymą, išvalyti patalpas, kuriose dirbo. | Atitinka / neatitinka |  | Atitinka / neatitinka |  | Atitinka / neatitinka |
|  | Pagrindiniai darbai: | Tiekėjas atliekantis lifto keitimo darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje gydymo įstaigoje,todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydomosios ir kitokios paskirties patalpas. Liftas turės atitikti Techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ išdėstytus saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus ir kituose norminiuose teisės aktuose tokiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei šioje Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus. Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti suplanuotas ir pagamintas taip, kad veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindine lifto sustojimo aikštele laikoma aikštelė pirmame aukšte, joje turi būti įrengtas lifto išjungimas. Kiekviename lifto sustojimų aukšte, virš arba šalia lifto kabinos, turi būti indikacija švieslentėje, kurioje matytųsi liftų kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (aukštas). Liftai turi būti pateikti su visa reikalinga jų montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir k t. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalbomis. Gavus signalą „gaisras“ iš ligoninės apsaugos pulto, liftai turi automatiškai leistis į sustojimą pirmame aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas pirmame aukšte – keleivių išlaipinimas turi būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, liftuose turi būti numatytas automatinis keleivių išlaisvinimas, užsidegti avarinis kabinos apšvietimas ir automatiškai įsijungti kabinos vėdinimas. Pagrindinis lifto pavaros variklis turi būti apsaugotas nuo trumpojo jungimo srovių ir nuo perkrovos. Liftas turi būti pritaikytas naudoti negalią turintiems asmenims. | Atitinka / neatitinka |  | Atitinka / neatitinka |  | Atitinka / neatitinka |

Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi pristatymo, šachtos parengimo ir kiti tinkamam prietaiso naudojimui reikalingi darbai bei dokumentai tokie kaip: Esamo lifto išmontavimo darbai, Elektros instaliacijos pritaikymas naujam liftui, šachtos paruošimas, naujo lifto sumontavimo darbai angų aptaisymas ne mažiau kaip 50cm aplink lifto angas kiekviename aukšte (glaistymas, dažymas, grindų atstatymas), parengia ir pateikia Užsakovui išpildomąją nuotrauką (lifto šachtai).