JONAVOS MIESTE (VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE) ESANČIŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ATLIKIMO, ERDVINIŲ DUOMENŲ SUKŪRIMO IR SUVEDIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRkimo objektas

1. Jonavos mieste (valstybinėje žemėje, išskyrus  miško žemėje augančius želdinius ir privačius sklypus) esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo duomenų geografinės informacinės sistemos (GIS) pagrindu parengimo paslaugos.  Paslaugas sudaro Jonavos miesto želdynų ir želdinių inventorizacijos duomenų surinkimas ir šių duomenų pateikimas GIS pagrindu (toliau – Paslaugos).  Paslaugos teikiamos pagal šią Užsakovo Techninę specifikaciją.

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2. Vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl  želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) naujausia redakcija, surinkti ir apibendrinti duomenis apie Jonavos miesto teritorijoje augančių želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, plotus, želdinių parametrus, būklę ir nustatyti reikalingas tvarkymo priemones.

3. Inventorizuotinos teritorijos plotas apie 6 km2 (schema pridedama).

4. Paslaugų teikėjas  turi parengti  Jonavos miesto  želdynų ir želdinių inventorizavimo aprašomąją dalį: Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (pagal Taisykles), tvarkymo (ūkinių) darbų žemėlapius, želdynų charakteristikas (pagal Taisykles) skaitmenine forma.

6. Paslaugų teikėjas turi parengti skaitmeninius Jonavos miesto želdinių GIS erdvinius duomenis (valstybinėje koordinačių sistemojeLKS-94) vektorinių formatu (SHP ar kitu, tinkamu naudoti ir pilnai suderinamu su Užsakovo naudojama ArcGIS programine įranga). Želdynų ir želdinių inventorizavimo erdviniai duomenys turi būti registruojami į Topografijos ir inžinerijos infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS). Užsakovas TIIIS kaupiamus duomenis turi turėti galimybę realiu laiku atnaujinti.

Jonavos miesto želdinių inventorizacijos aprašomoji dalis su priedais (skaitmenine forma) ir kartografinė medžiaga (skaitmenine forma) turi būti pateikiamos Užsakovui per šioje specifikacijoje numatytą  paslaugų vykdymo terminą.

III. REIKALAVIMAI INVENTORIZAVIMO DUOMENŲ PATEIKIMUI

7. Surinkti šių objektų inventorizavimo duomenis:

7.1. želdynų;

7.2. pavienių želdinių.

8. Želdinių būklė turi būti vertinama  kaip reikalaujama Taisyklėse.

9. Želdinių būklės vertinimą atlikti pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, 2 priede nurodytus reikalavimus.

10. Informacija  turi būti surinkta ir pateikta Užsakovui atskiruose grafiniuose duomenų rinkiniuose ir lentelės GIS technologijų pagrindu. Nustatomi tokie želdinio inventorizaciniai duomenys: želdinio padėtis, nurodant realią želdinio lokaciją (koordinates) atitinkantį tašką, želdinio kodas, želdyno kodas, jei želdinys priklauso želdynui, želdinio rūšis, aukštis, kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje; želdinio būklė, rekomenduojamos želdinio tvarkymo priemonės bei tvarkymo priemonių eiliškumas, inventorizavimo data, želdinio nuotraukos (fotografuojami blogos būklės ir šalintini, ar kiti skubaus tvarkymo reikalaujantys želdiniai).

Nuotraukos turi būti ryškios ir aiškiai perteikiančios informaciją, leidžiančios identifikuoti augalą ir/ar jo būklę (nuotraukose turi matytis: medžio siluetas, kamienų ir šakų pažeidimai, drevės, sausos šakos).

11. Želdynų ir želdinių erdviniai duomenys kaupiami ir tvarkomi vadovaujantis SEDR specifikacija ir Taisyklėmis. SEDR Plotai_p, Topo_l ir Topo_t sluoksniuose kaupiami plotiniai, linijiniai ir taškiniai erdviniai objektai susiejami su Taisyklių 2 priede nurodytomis želdynų ir želdinių pagrindinių ir išsamių aprašomųjų duomenų lentelėmis naudojant sąsajos raktą Apsk_nr. Užpildomi SEDR atributai KODAS, Aukstis, Mat_data.

12. Želdynų ir želdinių padėties vietovėje duomenys nustatomi pagal ne vėlesnius nei 3 metų erdvinių duomenų šaltinius: ortofotografinius žemėlapius, aerofotografavimo, nuotolinio skenavimo duomenis, geodezinius matavimus ir SEDR erdvinius duomenis. Vadovaujamasi naujausiais duomenų šaltiniais.

13. Erdvinių  duomenų sistema turi suteikti galimybę kurti interaktyvius žemėlapius, leidžiančius vizualizuoti želdinius pagal jų atributus, amžių, būklę, invazinių rūšių plitimą ir kitas savybes. Sistema turi turėti lanksčią naudotojų valdymo sistemą, leidžiančią suteikti skirtingo lygio prieigą: duomenų peržiūra, redagavimas, duomenų eksportas, analizė ir administravimas.  Suplanuoti reguliarų sistemos atnaujinimą, siekiant užtikrinti, kad informacija apie želdinius ir jų būklę būtų visada aktuali ir prieinama.

14. Renkami išsamūs aprašomieji Jonavos miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų duomenys pagal Taisykles bei įrašyti komentarus apie išskirtinius medžių ar krūmų biologinius ir dendrologinius bruožus, medžio unikalumą, išskirtinumą aplinkoje; apie medžių ir krūmų išsidėstymą (pvz., atstumai tarp medžių ir krūmų eilėse, tarp eilių), pavienių medžių ir krūmų formavimo būdus (pvz., karpoma gyvatvorė ir kt.); apie želdyno ir (ar) želdinių vertę (pvz., istorinis želdynas, valstybinės reikšmės parkas, želdynas – kultūros paveldo objektas, želdynas auga  kultūros paveldo objekto teritorijoje, želdinys – gamtos paveldo objektas, brandžių medžių alėja ir kt.).

15. Popierinės želdinių inventorizavimo bylos neteikiamos, želdiniai inventorizuojami ir jų atributinė informacija iškart suvedama į informacinę sistemą. Atsarginė duomenų kopija pateikiama skaitmeninėje laikmenoje.

V SKYRIUS

DARBŲ VYKDYMO TERMINAI

16. Paslaugos vykdymo pradžia – sutarties pasirašymo data.

17. Paslaugos suteikiamos per 12 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pridedama: schema, 1 lapas.