Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Priedas Nr. 1

### Bepiločio orlaivio techninė specifikacija

| Techniniai parametrai | Reikšmė |
| --- | --- |
| Įrenginys naujas, nenaudotas, atitinkantis gamintojo gamyklos technines sąlygas | taip |
| Orlaivio klasė | C2 (pagal ES reglamentą) |
| Svoris (su propeleriais, be priedų) | ne didesnis kaip 915 g |
| Maksimalus svoris (su baterija, propeleriais, gimbal ir kamera) | ne didesnis kaip 1050 g |
| Matmenys (išlankstyto) | ne didesni nei 347 × 283 × 107 mm |
| Diagonalė | ne didesnė nei 380 mm |
| Maks. pakilimo aukštis virš jūros lygio (be krovinio) | ne mažesnis nei 6000 m |
| Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo) | ne mažiau kaip 45 min |
| Maksimalus nuotolis | ne mažiau kaip 32 km |
| Veikimo temperatūros ribos | nuo -10 °C iki +40 °C |
| Maksimalus greitis | ne mažesnis kaip 15 m/s (Normal Mode), iki 20 m/s (Sport Mode) |
| Vėjo pasipriešinimas | ne mažesnis nei 12 m/s |
| Automatinis kilimas/nusileidimas | taip |
| GPS moduliai | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (kai įjungtas RTK) |
| RTK modulis (įtrauktas) | taip, su USB-C sąsaja, ±1 cm tikslumas |
| Pozicijos tikslumas su RTK | Horizontalus ±1 cm + 1 ppm, vertikalus ±1.5 cm + 1 ppm |
| Saugumo funkcijos | Įrašų šifravimas, JAV serveriai, NATO/MIL-STD-810 atitiktis, galinis & šoninis aptikimas |
| Gimbal stabilizacija | 3 ašių (tilt, roll, pan) |
| Kamera | 4/3 CMOS, 20 MP, 24 mm objektyvas, FOV 84°, 5280×3956 |
| Termovizinė kamera | įtraukta |
| Termovizoriaus skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 640 × 512 px |
| Spektrinis diapazonas | 8–14 μm |
| NETD (šiluminis jautrumas) | ≤ 50 mK @ f/1.0 |
| Termovizoriaus vaizdo dažnis | ne mažiau kaip 30 Hz |
| Termovizinio objektyvo židinio nuotolis | apie 13 mm arba daugiau |
| Vaizdo peržiūra realiu laiku | taip (stream per pagrindinę valdymo sistemą) |
| Matymo laukas (FOV) – termovizorius | ne mažesnis kaip 40° horizontalus |
| Termovizoriaus įrašymo formatas | MP4 / JPEG (su temperatūrų matavimu) |
| Temperatūros matavimo režimai | Spot, Area (maks./min./vid.), Isotherms |
| Temperatūros matavimo tikslumas | ±2 °C arba ±2% |
| Vaizdų sujungimas (fusion) | palaikoma RGB + termovizoriaus vaizdo sintezė |
| Priartinimo kamera | 55x Hybrid Zoom, tokie pat parametrai |
| Video raiška | 4K (3840×2160@30fps), FullHD (1920×1080@30fps) |
| Video formatai | MP4 (H.264/AVC) |
| Nuotraukų formatai | JPEG / DNG (RAW) |
| Stabilizavimas (kadravimas) | Mechaninis užraktas, 1/8000 – 1/2000 s |
| Krovimo sistema | LiPo 4S, 5000 mAh, 77 Wh, 335.5 g |
| Baterijos įkrovimo įtampa | 17.6 V |
| Krovimo temperatūra | 5 °C – 40 °C |
| Valdiklis | komplekte |
| Duomenų saugojimas | microSD U3/V30 arba aukštesnės klasės kortelė |
| Dokumentacija | Turi būti pateikta lietuvių kalba arba kartu su vertimu į lietuvių kalbą, taip pat skaitmeninė kopija |
| Pristatymo terminas | ne ilgesnis kaip 1 mėnuo |
| Pristatymas | Turi būti pristatytas adresu: J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai |
| Garantija | ne mažiau kaip 2 metai |
| RTK modulis, gimbal, kamera, valdiklis ir baterijos | privalo būti komplektuojami kartu su orlaiviu |
| Atitiktis teisės aktams | UAV turi būti sertifikuotas naudoti ES pagal C2 klasę; RTK, GNSS įranga turi atitikti ES importo reikalavimus |