PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas –  AB „LTG Infra“.

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Iešmų įrenginių patikra ir remontas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas - Sutarties pagrindu Pirkėjo elektroniniu paštu ir/ar per Tiekėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną Sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

Iešmų įrenginiai - Pirkėjui priklausančių ir Lietuvoje įrengtų iešmų įrenginių, kuriuos apima: iešmų elektrohidraulinės pavaros ECOSTAR 4,  iešmų smailių galutinės padėties tikrintuvai IE 2010-ELP, iešmų smailių užraktai SPHEROLOCK, pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK, elektros pavaros UNISTAR EM.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Iešmų įrenginių patikra ir remonto paslaugos (toliau – Pirkimo objektas). Pirkimo objektas apima Pirkėjui priklausančių ir Lietuvoje įrengtų (Techninės specifikacijos 1 priedas) Iešmų elektrohidraulinių pavarų ECOSTAR 4, iešmų smailių galutinės padėties tikrintuvų IE 2010-ELP, iešmų smailių užraktų SPHEROLOCK, pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK, elektros pavarų UNISTAR EM įrenginių patikros ir remonto paslaugas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal Pirkėjo faktinį poreikį.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos 1 priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Perkamos Paslaugos turi būti teikiamos šiomis sąlygomis:

    - Iešmo įrenginių patikra, nenuimant jų nuo iešmo. Ši Paslauga turi apimti iešmo įrenginių funkcionalumo, varžtinių sujungimų, laidų montažo ir prijungimo patikrinimą. Esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos. Nustačius iešmo įrenginių dalių defektus, Tiekėjas informuoja Pirkėją dėl rekomenduojamų dalių pakeitimo. Pirkėjui raštu sutikus pakeisti rekomenduojamas dalis, Tiekėjas jų pakeitimo kainą pagal Pasiūlymo formos 1 priedo lentelėje dalių keitimo įkainius įtraukia į sąskaitą faktūrą. Patikrintai ir suremontuotai pavarai Tiekėjas išrašo patikros sertifikatą ir el. paštu pateikia Pirkėjui.

    - Detali elektrohidraulinių pavarų ECOSTAR 4 patikra ir defektavimas, nuimant pavarą nuo iešmo, jos dalių keitimas pagal poreikį, kitų įrenginių patikra nenuimant jų nuo iešmo. Demontavus pavarą detaliam patikrinimui Tiekėjas turi sumontuoti kitą pavarą, patikrinti kitų įrenginių funkcionalumą, varžtinius sujungimus, laidų montažą ir būklę, esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos. Detalus pavaros patikrinimas apima pilną pavaros išardymą, valymą, sutepimą, jos dalių patikrą Tiekėjo patalpose. Nustačius pavaros dalių defektus, Tiekėjas informuoja Pirkėją dėl rekomenduojamų dalių pakeitimo. Jų pakeitimo kainą pagal Pasiūlymo formos 1 priedo lentelėje dalių keitimo įkainius įtraukia į sąskaitą faktūrą. Patikrintai ir suremontuotai pavarai Tiekėjas išrašo patikros sertifikatą ir el. paštu pateikia Pirkėjui.

    - Detali elektrohidraulinių pavarų ECOSTAR 4 patikra ir defektavimas, nuimant pavarą nuo iešmo, jos dalių komplekto keitimas, kitų įrenginių patikra nenuimant jų nuo iešmo. Demontavus pavarą detaliam patikrinimui Tiekėjas turi sumontuoti kitą pavarą, patikrinti kitų įrenginių funkcionalumą, varžtinius sujungimus, laidų montažą ir būklę, esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos. Detalus pavaros patikrinimas apima pilną pavaros išardymą, valymą, sutepimą, jos dalių patikrą Tiekėjo patalpose. Keičiamą pavaros dalių komplektą sudaro Pasiūlymo formos 1 priedo lentelėje  5-11 pozicijose nurodytos pavaros dalys. Nustačius kitų, į komplektą neįeinančių, pavaros dalių defektus, Tiekėjas informuoja Pirkėją dėl rekomenduojamų dalių pakeitimo. Pirkėjui raštu sutikus pakeisti rekomenduojamas dalis, Tiekėjas jų pakeitimo kainą pagal Pasiūlymo formos 1 priedo lentelėje dalių keitimo įkainius įtraukia į sąskaitą faktūrą. Patikrintai ir suremontuotai pavarai Tiekėjas išrašo patikros sertifikatą ir el. paštu pateikia Pirkėjui.

    - Kitų įrenginių (užrakto SPHEROLOCK, pagalbinės pervedimo sistemos HYDROLINK, tikrintuvo IE2010, elektros pavaros UNISTAR EM) remonto, keičiant jų dalis, paslaugos. Paslaugos, priklausomai nuo Pirkėjo poreikio, įtrauktos į Pasiūlymo formos 1 priedo lentelę, gali būti užsakomos neatliekant punktuose 3.2.1. – 3.2.3. išvardintų paslaugų. Suteiktoms paslaugoms  Tiekėjas išrašo sertifikatą ir pateikia el. paštu Pirkėjui.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trūkumų aktas ir sąmata reikalingiems atnaujinimo ir remonto darbams atlikti. | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 5 d. d. po kiekvieno patikrinimo. |
|  | Patikros sertifikatas paslaugoms. | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama kartu su Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu |
|  | Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 5 d. d. po kiekvienos užsakytos paslaugos atlikimo. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta - Visa Lietuva, išskyrus Kuršių Neriją. Konkreti vieta nurodoma kartu su užsakymu.

  - Paslaugos turi būti suteiktos, nuo Užsakymo pateikimo el. paštu Tiekėjui dienos ne vėliau kaip:

    - Per 7 (Septynias) kalendorines  dienas 3.2.1 punkte nurodytoms Paslaugoms.

    - Per 90 (Devyniasdešimt) kalendorinių dienų 3.2.2.-3.2.4. punktuose nurodytoms Paslaugoms.

  - Užsakymai teikiami El. paštu.

  - Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu Užsakyme nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Tiekėjas, gavęs pranešimą suteikti 3.2.2-3.2.3 punkte nurodytas Paslaugas, mažiausiai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatomo demontavimo su Pirkėju suderintu laiku ir jo atstovams dalyvaujant, turi demontuoti TS Priede Nr.1 nurodytas pavaras savo jėgomis ir lėšomis.

  - Išmontuotos pavaros vietoje Tiekėjas sumontuoja pavarą, kuri yra identiška, nereikalaujanti jokios įrangos ir esamos sistemos korekcijos.

  - Tam, kad Tiekėjas operatyviai teiktų pavarų ir kitų įrenginių patikros ir remonto paslaugas ir nesutrikdytų sklandaus traukinių eismo, pavaros keičiamos rotaciniu principu demontavus vieną pavarą į jos vietą sumontuojama Pirkėjui priklausanti, Tiekėjo patikrinta ir suremontuota pavara, turinti Patikros sertifikatą  ne senesnį kaip tų metų, kuriais buvo suteiktos Paslaugos.

  - Suteikus senos pavaros demontavimo/naujos sumontavimo paslaugas Pirkėjas su Tiekėju demontavimo/sumontavimo vietoje surašo priėmimo - perdavimo aktą.

  - Tiekėjas įrenginius transportuoja savo lėšomis.

  - Tiekėjas prieš atlikdamas demontuotos pavaros defektavimą ir remontą, atlieka jos patikrą ir surašo trūkumų aktą ir sąmatą reikalingiems atnaujinimo ir remonto darbams atlikti, taip pat atlieka atitinkamo galutinės padėties tikrintuvo IE 2010-ELP, iešmo smailių užrakto SPHEROLOCK ir pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK įrenginių kompleksinę patikrą ir pateikia patikros defektinį aktą kartu su rekomendacijomis. Sąmatą reikalingiems pavaros atnaujinimo ir remonto darbams atlikti suderina su Pirkėju elektroniniu paštu ir tik tuomet pradeda pavaros atnaujinimą ir remontą.

  - Tiekėjas pakeitęs pavaras ir jas sertifikavęs per 14 (keturiolika) kalendorinių  dienų kartu su Pirkėju padaro atitinkamą įrašą „Iešmo techniniame pase“.

  - Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą ir traukinių eismo saugumą teikiant paslaugas atsakingas Tiekėjas.

  - Iešmų įrenginių nurodytų Techninės specifikacijos 1 priede, demontavimo ir montavimo paslaugos teikiamos suderinus su Pirkėju el. paštu  darbų eigą ir tvarką ir turint leidimą darbams užsakytiems per InfraGo sistemą.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų ar paslaugų teikimo metu naudoti dalių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip:

    - Trūkumai, kurie kelią pavojų eismo saugumui turi būti šalinami nedelsiant;

    - Kiti trūkumai, per 10 (Dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Garantinis laikotarpis – atnaujinimo ir remonto Paslaugoms Tiekėjas turi suteikti Tiekėjo pirkimo pasiūlyme nurodytą garantijos terminą (už kurį skiriami ekonominio naudingumo balai) kuris negali būti trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai ir ne mažesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją pakeistoms naujoms dalims. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu nustačius remonto metu naudotų dalių ar suteiktų Paslaugų defektus, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo elektroniniu paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – . Lietuvoje įrengtų elektrohidraulinių iešmų pavarų ECOSTAR ir elektros pavarų UNISTAR EM, sąrašas.

Priedas Nr. 2 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.