Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Remontuojamas ruožas – Naikupės g. atkarpa nuo Minijos g. iki Žalgirio g., Klaipėda. Preliminarus remontuojamų šaligatvių dangų plotas – 4200 kv. m., gatvės asfalto dangos plotas – 3500 kv. m.

- Rangovas turi parengti Naikupės g. atkarpos nuo Minijos g. iki Žalgirio g., Klaipėda, šaligatvio ir kelio dangos paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas) ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriumi. Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.

- Rangovas turi įrengti 40 mm storio asfalto dangos viršutinį sluoksnį iš AC 11 VN mišinio (nelygumams išlyginti naudojamas išlyginamasis sluoksnis iš asfalto AC 11 AN). Asfalto mišiniai ir sluoksniai turi atitikti techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus:

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 25;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 25;

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19;

- Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15.

- Be šių standartų ir dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

- Senos lietaus surinkimo grotelės turi būti pakeičiamos į naujo tipo, esami nauji liukai pakeliami iki naujos dangos aukščio. Pakeistus senus liukus ir groteles Rangovas turi perduoti tinklus eksploatuojančioms įmonėms. Planuojamų įrengti naujų lietaus, nuotekų ir vandentiekio šulinių dangčių tipą Rangovas turi derinti su AB „Klaipėdos vanduo“.

- Sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis trinkelėmis pagal patvirtintą Aprašą. Visu šaligatvio ilgiu įrengiama reljefinė juosta (300 mm pločio) vedimui, šaligatvio kraštuose įrengiama įspėjamoji besiskiriančio reljefo danga (600 mm pločio), informuojanti neįgaliuosius apie lygio pasikeitimą ir arti esančią važiuojamąją dalį. Gatvės susikirtimų su šaligatviais, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 5 mm. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių darbai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

- Ties keičiamais kelio ar vejos bortais 1 m atstumu atstatoma žalia veja – atliekamas žemės sluoksnio nuožulnus nuėmimas – nuskutimas, žemės sufrezavimas, 5 cm atvežtinio augalinio grunto užpylimas, išlyginimas, užsėjimas žoliniu sėklų mišiniu ir suvolavimas. Po suvolavimo nuo žemės paviršiaus iki borto viršaus turi likti 2 cm.

- Vykdydamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje. Vykdant remonto darbus ties apšvietimo atramomis, Rangovas turi išsikviesti AB „Klaipėdos paslaugos“ atstovus. Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, Rangovas turi išsikviesti tinklų savininkų atstovus.

- Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti žemės kasimo darbų leidimą, eismo apribojimo leidimą, užtikrinti saugų ir nepertraukiamą eismą remontuojamame gatvės ruože. Eismo apribojimo schema turi būti derinama su Kelių policijos tarnyba.

- Darbai nevykdomi piko valandomis. Rangovas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje.

- Darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų. Darbus vykdyti atskiromis atkarpomis, užtikrinant sąlygas saugiam pėsčiųjų judėjimui ir transporto eismui.

- Baigus darbus, parengtą išpildomąją statinio nuotrauką Rangovas turi suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi.

- Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo darbužius.

- Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias teisės aktų ir kt. normatyvinių dokumentų reikalavimus.

- Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių.

- Pagaminti ir įrengti ženklus „Čia išmestas darbų inkaras“, informuojančius visuomenę apie laikinus nepatogumus:

- Ženklo spaudą ant tento ar lentelės gaminti iš aliuminio kompozito. 		- Maketų specifikacijos dydis – 150x100 cm (1:1).

- Spaudos gamybos specifikacijos sudėtis kelio darbų žymėjimui su lentele – stulpai, aliuminio kompozitas ir laminuotas lipdukas (pridedama).

- Atnaujinamas horizontalus ženklinimas, atstatomos inžinerinės saugaus eismo priemonės (kelio ženklai) laikantis normatyvinių dokumentų taisyklių:

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techniniu reikalavimu aprašu TRA VŽ 12;

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis TRA VŽ 14;

- LR susisiekimo ministro 2020-08-28 įsakymu Nr. 3-487 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01). Eismo organizavimo schema darbų metu turi būti integruota į Aprašą ir derinama su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.

17. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams. Užsakovui turi būti pateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai iki atitinkamų darbų pradžios: a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) Rangovo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba  c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

18.  Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams. Užsakovui turi būti pateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai iki atitinkamų darbų pradžios: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Naikupės g. atkarpos nuo Minijos g. iki Žalgirio g., Klaipėda, šaligatvio ir kelio dangos remonto schema, 1 lapas.

Priedas Nr. 2 – Ženklas „Čia išmestas darbų inkaras“, 1 lapas.