Pirkimų sąlygų

3 priedas

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMOBILINIO BOKŠTELIO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

| Eil. Nr. | Prekės (automobilinio bokštelio) gamintojas ir modelis | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 vnt. |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM : |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ………………………………….Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro…………………..Eur.

*Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Patvirtiname, jog siūlomas automobilinis bokštelis yra pilnai sukomplektuotas pagal apklausos sąlygų 2 priede pateiktą Techninę specifikaciją ir paruoštas eksploatacijai. Siūlomo automobilinio bokštelio techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo informacija (nurodomas konkretus dydis ar pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilinis savaeigis keltuvas (krovininis automobilis-autobokštelis) iki 7,5 t – 1 vnt. | Naudotas, pagamintas ne anksčiau 2015 m. Markė, modelis |  |
| 2. | Kategorija | N2 |  |
| 3. | Variklis |  |  |
| 3.1. | Variklis atitinkantis ne mažiau | Euro 5 |  |
| 3.2. | Variklio tipas | Ne mažiau 4 cilindrų |  |
| 3.4. | Minimalus galingumas (kW) ne mažiau | Ne mažiau 100 kW |  |
| 3.5. | Kuro rūšis | Dyzelinas |  |
| 4. | Transmisija |  |  |
| 4.1. | Mechaninė pavarų dėžė | Turi būti |  |
| 4.2. | Važiuoklė | 4x2 |  |
| 5. | Stabdžiai |  |  |
| 5.1. | Saugos sistema | ABS |  |
| 6. | Kiti duomenys |  |  |
| 6.1. | Vairo padėtis | Kairėje |  |
| 6.2. | Kėbulas | Vienguba kabina |  |
| 6.3. | Durų skaičius | 2 |  |
| 6.4. | Sėdimų vietų | Ne mažiau 3 |  |
| 6.5. | Autobokštelio maksimalus svoris, kg | Ne daugiau kaip 7500 kg |  |
| 6.6. | Automobilio galinė ašis | Dvigubi ratai, varančioji |  |
| 7. | Bokštelis |  |  |
| 7.1. | Maksimalus darbinis aukštis, m | Ne mažiau 22,0 m |  |
| 7.2. | Bokštelio strėlė – teleskopinė su papildoma krepšio strėlę | Turi būti |  |
| 7.3. | Lopšio grindų aukštis, m | Ne mažiau kaip 20,0 |  |
| 7.4. | Šoninis hidraulinis siekis, m | Ne mažiau 10,0 m |  |
| 7.5. | Lopšio keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 230 kg |  |
| 7.6. | Lopšio išmatavimai, m | Ne mažiau 1,4x0,7 |  |
| 7.7. | Lopšio sukimosi kampas, laipsniais | ne mažiau 2x900. |  |
| 7.8. | Lopšio posūkio mechanizmas | Hidraulinis |  |
| 7.9. | Keltuvo posūkio kampas, laipsniais | Ne mažiau 3700 |  |
| 7.10. | Moto valandų skaitiklis | Turi būti |  |
| 7.11. | Autobokštelio valdymas iš lopšio | Turi būti |  |
| 7.12. | Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio | Turi būti |  |
| 7.13. | 230 V rozetė lopšyje | Privalumas |  |
| 7.14. | Kilpos saugos diržams lopšyje | Turi būti |  |
| 7.15. | Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui | Turi būti |  |
| 7.16. | Platformos konfiguracija užtikrinanti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės | Turi būti |  |
| 8. | Saugumo įranga |  |  |
| 8.1. | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės | Turi būti |  |
| 8.2. | Saugos diržai | Turi būti |  |
| 9. | Kita įranga |  |  |
| 9.1. | Normalaus dydžio atsarginis ratas | Turi būti |  |
| 9.2. | Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinėlė, avarinis ženklas) | Turi būti |  |
| 9.3. | Serviso knygelė su reguliarios priežiūros atžymomis | Privalumas |  |
| 10. | Garantija |  |  |
| 10.1. | Garantinis laikotarpis automobiliui ne mažiau | 2 mėnesiai ir ne mažiau 2 000 km |  |
| 11. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 11.1. | Registracija, techninė apžiūra | Turi būti |  |
| 11.2. | Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas | Turi būti, galiojimas – 1 mėn. |  |
| 11.3. | Automobilis turi atitikti Europos sąjungos reikalavimus | Turi atitikti |  |

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta. |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)