Apklausos sąlygų

1 priedas

BALKONŲ KONSTRUKCIJŲ TVARKYMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS:

  - Pirkėjas / Užsakovas –  Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“.

  - Tiekėjas / Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS:

2.1. Pirkimo objektas  - balkonų konstrukcijų tvarkymo darbai (toliau – Darbai).

2.2. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

2.3. Pirkimas apima: statybos darbus.

2.4. Darbams taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.5. Darbų aprašymas, reikalavimai ir preliminarūs kiekiai:

| Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarūs darbų kiekiai per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuolydį formuojantis išlyginamojo sluoksnio įrengimas ~ 20 mm. | kv. m. | 98 |
| 2. | Naujų lankstinių gamyba ir montavimas iš cinkuotos skardos | m | 87 |
| 3. | Balkono paviršiaus paruošimas gruntavimui bituminiu gruntų | kv. m. | 98 |
| 4. | Naujos ritinės hidroizoliacijos įrengimas - 2 sluoksniai | kv. m. | 114 |
| 5. | Hidroizoliacijos pajungimas prie vertikalių paviršių - 2 sluoksniai | m. | 54 |
| 6. | Keramikinių plytelių montavimas 1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059); 2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: 2.1. Švinas(Pb) - ribinė vertė proc. nuo glazūrų svorio - 0,5, Kadmis (Cd) - 0,1, Stibis(Sb) - 0,25. | kv. m. | 98 |
| 7. | Fasado apatinės dalies H-400 mm., šiltinimo dalies demontavimas | kv. m. | 23 |
| 8. | Apšiltinimo sluoksnio atstatymas po naujos hidroizoliacijos įrengimo, kai apšiltinimo sluoksnis ir medžiagiškumas atstatomas toks, koks buvo | kv. m. | 23 |
| 9. | Armavimas su tinkliuku, kai armavimo sluoksnis turi būti užleistas ant seno armavimo sluoksnio | kv. m. | 30 |
| 10. | Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas | kv. m. | 23 |
| 11. | Dekoratyvinis tinkavimas, kai spalva parenkama pagal esamą ir įrengiamas atskiras rūstas | kv. m. | 30 |
| 12. | Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas | t | 0,5 |
| 13. | Pastoliai, paaukštinimo priemonės | kompl. | 1 |
| 14. | Keraminių plytelių dangos išardymas | kv. m. | 98 |
| 15. | Cementinių ir betoninių dangų išardymas | kv. m. | 98 |
| 17. | Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis | kv. m. | 30 |
| 18. | Geras balkonų pado išlyginamas sluoksnis (betoninis/cementinis (iki 5 mm) armavimas | kv. m. | 98 |
| 19. | Tinkuotų arba betono lubų glaistymas | kv. m. | 98 |
| 20. | Paruoštų lubų dažymas 1 klasė, pagal EN13300 (ISO 11998, 200 ciklų 5 mikronai); (ISO 6504-3, 15000 ciklų). Paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos: 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)). Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059) | kv. m. | 98 |
| 21. | Išorinių sienų apdailos atstatymas (tinkavimas, dažymas, papildomai numatant dekoratyvinį tinką pagal poreikį) 1 klasė, pagal EN13300 (ISO 11998, 200 ciklų 5 mikronai); (ISO 6504-3, 15000 ciklų). Paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos: 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)). Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059) | kv. m. | 30 |
| 22. | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas - 2 sluoksniai | kv. m. | 117 |

2.6. Darbai bus atliekami pagal Užsakovo poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant Rangovui individualų užsakymą Darbams atlikti. Pateikti Rangovo įkainiai turi būti patvirtinti Užsakovo.

2.7. Užsakovas galės pateikti užsakymą Darbų atlikimui elektroniniu būdu ar kita forma ir šis užsakymo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Rangovui. Gavęs užsakymą Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio užsakymo gavimo, turės priimti Užsakovo užsakyme nurodytų darbų frontą (susisiekti su nuomojamo buto atstovu ir t. t.). Rangovas turės teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų fronto, nepareiškus jų nurodytų laiku, Užsakovas laikys, kad darbų frontas perduotas tinkamai ir laiku.

2.8. Priėmus darbų frontą, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas turės pateikti Užsakovui reikalingų Darbų atlikti lokalinę sąmatą ir terminą, per kurį nurodyti darbai bus atlikti. Šie dokumentai Užsakovui taip pat bus siunčiami elektroniniu būdu ir šis duomenų išsiuntimo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Užsakovui.

2.9. Darbai, numatyti Techninėje specifikacijoje, pradedami ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo techninėje specifikacijoje 2.6 punkte nurodyto Užsakovo patvirtinimo momento ir baigiami ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.  Jeigu per nustatytą terminą Darbai neatliekami, Rangovas turės parengti motyvuotą pagrindimą, nurodydamas priežastį ir terminą, iki kada bus atlikti Darbai. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 5 (penkių) darbo dienų.

2.10. Po visų darbų turi būti numatytas pilnas patalpų, balkonų sutvarkymas, išvalymas, šiukšlių išvežimas.

2.11. Atlikti Darbai bus priimami tik pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tuo atveju, jeigu nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo, nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.

2.12. Sutartis bus sudaroma raštu 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

- TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI DARBAI:

  - Lietuvos Respublikos (toliau – LR) statybos įstatymu;

  - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

  - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

  - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;

  - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis;

  - Kitais pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), LR įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos).

- REIKALAVIMAI STATYBINĖMS MEDŽIAGOMS:

4.1. Statybinės medžiagos turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

4.2. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

4.3. Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas. Statybinių medžiagų, naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į Rangovo pasiūlytus įkainius.

4.4. Įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti darbams – Rangovo.

4.5. Balkonų fasado ir balkonų turėklų spalvos nekeičiamos ir dažų spalva turi būti suderinta su Užsakovu prieš Darbų vykdymą.