Pirkimo sąlygų 2 priedas

VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(5 PIRKIMAS)

Pirkimo I dalis: Sintetiniai chirurginiai siūlai (vidutinės rezorbcijos)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sintetiniai chirurginiai siūlai: Vidutinės rezorbcijos (60-90 d.), PGA. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70-75% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5% pirminio stiprumo struktūra – multifilamentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nr. 4/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis 12 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 45-75 cm. | 400 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nr. 4/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 16 mm +/- 1 mm, 19 mm +/- 1 mm, 24 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Nr. 3/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 2120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Nr. 3/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 600 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Nr. 3/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 30 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 45-75 cm. | 600 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Nr. 2/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, 37 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 2520 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Nr. 2/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, 37 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Nr. 0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, 37 mm +/- 1 mm, 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 2020 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Nr. 0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 37 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Nr. 1 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Nr. 1 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 37 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 250 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Nr. 2 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, 48 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1020 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Nr. 2 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 250 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: Sintetiniai chirurginiai siūlai (greitos rezorbcijos)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Sintetiniai chirurginiai siūlai: Greitos rezorbcijos (42 d.), PGA. Struktūra – multifilamentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nr. 5/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 17 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Nr. 3/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Nr. 3/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 24 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 300 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: Nesirezerbuojantys sintetiniai chirurginiai siūlai (POLYESTER)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Nesirezerbuojantys sintetiniai chirurginiai siūlai (POLYESTER) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nr. 0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Nr. 0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 470 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Nesirezerbuojantys sintetiniai chirurginiai siūlai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Nesirezerbuojantys sintetiniai chirurginiai siūlai: Neilonas. Struktūra – monofilamentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nr. 6/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 12 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Nr. 5/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 16 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Nr. 4/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 24 mm +/- 1 mm, 19 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1700 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Nr. 3/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 30 mm +/- 1 mm, 26 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1900 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Nr. 3/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Nr. 2/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1600 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Nr. 2/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 30 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Nr. 2/0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 24 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 70-90 cm. | 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Nr. 0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 36 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 75-90 cm. | 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Nr. 0 | Adatos forma -pjaunanti, adatos ilgis: 36 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 3/8, siūlo ilgis 75-90 cm. | 420 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Ilgos rezorbcijos sintetiniai siūlai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Ilgos rezorbcijos sintetiniai siūlai: ilgos rezorbcijos (180-220±10d.), Polydiaksanonas. Struktūra- monofilamentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Nr. 3/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 70-90 cm. | 900 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Nr. 2/0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 30 mm +/- 1 mm, 36 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 70-90 cm. | 1200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Nr. 0 | Adatos forma -apvali, kilpa, adatos ilgis: 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 150 cm +/- 1 cm. | 150 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Nr. 0 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 26 mm +/- 1 mm, 36 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 70-90 cm. | 1100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Nr. 1 | Adatos forma -apvali, kilpa, adatos ilgis: 50 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 150 cm +/- 1 cm. | 150 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Nr. 1 | Adatos forma -apvali, adatos ilgis: 36 mm +/- 1 mm, 40 mm +/- 1 mm, adatos lenktumas-apskritimas 1/2, siūlo ilgis 70-90 cm. | 700 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis: Apendektominė kilpa

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Apendektominė kilpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Apendektominė kilpa Nr. 0 | Ilgos rezorbcijos (180-220+/-10 d.) polydioksanonas) (laporaskopinėms, minimaliai invazinėms operacijoms). Siūlo ilgis 50 cm. | 300 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Peties sąnario inkariniai siūlai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Peties sąnario inkariniai siūlai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Peties sąnario inkariniai siūlai | Inkaro išorinis diametras 5,0 mm. Vienoje sterilioje pakuotėje dveji skirtingų spalvų siūlai, PDS pagrindu su įpintu polietilenu. Įvedimo būdas- įsriegiamas. Cheminė sudėtis –medicininis titano lydinys implantacijai. Vienkartinio naudojimo įvedėjas. Sraigto proksimalinė dalis – heksogonalinė. Dvigubo žingsnio sriegis. | 400 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VIII dalis: Epidūrinis LOR švirkštas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Epidūrinis LOR švirkštas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Epidūrinis LOR švirkštas | Vienkartinis švirkštas be pasipriešinimo. Luer Lock jungtis, tūris 10 ml ±1 ml | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IX dalis: Endoskopiniai injektoriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Endoskopiniai injektoriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Endoskopiniai injektoriai | Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 1650 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 21G, 23G, 25G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Regular” . | 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | IX pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo X dalis: Kvėpavimo priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Kvėpavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Kaukės anestezijai | Vienkartinės, sterilios, pagamintos iš aukštos kokybės PVC. Pripučiama pagalvėlė, minkštos, gerai priglunda. Skirtingi dydžiai su skirtingų spalvų hook žiedais. Ne aromatizuotos, be latekso. Dydžiai: 1, 2, 3, 4, 5. | 4000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Deguonies kaniulė 5m±20cm ilgio | Dviguba, suaugusiems, paminkštintu galiuku. Pagaminta iš polivinilchlorido (PVC). Be latekso. Universalus konektorius, suderinamas su bet kokiu deguonies šaltiniu. Su lenktomis atšakėlėmis. Sterilizuota EO. Individualiai įpakuota. | 6000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | X pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių ir anglų kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.