TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus r. Miroslavo gimnazija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – medžio granulės (toliau – prekės).

  - Preliminarus metinis įstaigos medienos granulių kiekis: 100 t.

  - Prekių tiekimas vykdomas 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

  - Vienkartinis granulių pristatymo kiekis ne mažiau 2 tonų ir  ne daugiau 10 tonų. Granulės pristatomos didmaišiuose po 1000 kg, tiekėjo transportu. Po užsakymo pateikimo per 5 darbo dienas granulės turi būti pristatytos į užsakiusios įstaigos nurodytas patalpas (su iškrovimo paslaugomis).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Medienos granulės turi būti pagamintos iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), be lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. Pateikti medienos granulių atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo dokumentus:

    - Energetinė vertė ne mažiau 18 MJ/kg;

    - Pelenų kiekis ne daugiau 0,7 proc.;

    - Drėgmė ne daugiau 7,5 proc.;

    - Granulių tankis ne mažiau 600 kg/kub. metrą;

    - Granulių diametras ne daugiau 6 mm;

    - Granulių ilgis iki 40 mm;

    - Azoto kiekis mažiau 0,3 proc.;

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.

  - DIN plus standartas (Europos standartas EN 14961-2 reikalavimai) arba lygiavertis standartas