Pirkimo sąlygų

1 Priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
|  | Statytojas (Užsakovas) | BĮ Kauno apskrities viešoji Ąžuolyno biblioteka, kodas 190758138 |
|  | Projekto pavadinimas | Pastato, K. Donelaičio g. 8, Kaunas, stogo tvarkybos darbų projekto parengimas*. *Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu atsižvelgiant į suplanuotus tvarkybos (statybos) darbus ir teisinį reglamentavimą. |
|  | Pirkimo objektas | - Atlikti taikomieji ir kiti privalomieji tyrimai, kiek privaloma; - Gautos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (specialieji reikalavimai), kiek privaloma; - Parengtas tvarkybos darbų projektas; - Projektinė dokumentacija suderinta su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu padaliniu; - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis: apmatavimai, kiti reikalingi suderinimai ir kt., įskaitanat žemės sklypo (teritorijos) savininko ar valstybinės žemės patikėtinio sutikimą (jeigu privaloma); - Atlikti projektinės dokumentacijos pataisymai pagal Užsakovo, ekspertizių, derinančiųjų institucijų išvadas/ pastabas; - Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei reikia); - Darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu (jeigu privaloma). Pastaba. Projekto vykdymo priežiūros paslauga nėra šio pirkimo objektas |
|  | Statinio kategorija | Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai) |
|  | Duomenys apie statinį | - Pastatas, K. Donelaičio g. 8, Kaunas, unikalus Nr. 1993-7004-8016; - Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registą – u. k. Nr. 1124 (Pramonės, prekybos ir amatų rūmai), pastatas patenka į Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, u. k. KVR Nr. -22149, teritoriją; - Numatomi atlikti tvarkybos darbai yra susiję su minėto kultūros paveldo objekto vertingosiomis savybėmis stogo forma - lėkšta daugiašlaitė; stogo danga - skardos lakštų dangos tipas; kitos fasadų funkcinės detalės - kiemo fasadų stačiakampio skerspjūvio skardinių lietvamzdžių tipas. |
|  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - Pastatas- įstaiga, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė; - Statybos metai – 1937 m.; - Pastato bendras plotas – 2 610,19 m2, jei reikia, tikslinamas projekto metu. - Pastato tūris – 23 524 m3, jei reikia, tikslinimas projekto metu. - Aukštų skaičius – 3. - Stogo forma – lėkšta daugiašlaitė. - Stogo danga – skardos lakštų dangos tipas. Projektuotojai kviečiami įvertinti esamą situaciją vietoje prieš dalyvaujant pirkime – bus skirtas laikas apžiūrai objekte Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti, matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą, siekiant parinkti tinkamus projekte numatomus sprendinius. Taip pat ištirti esamas tvarkomų patalpų konstrukcijas. |
|  | Statinio tvarkybos darbų (statybos) rūšis | Kapitalinis remontas*. *Tvarkybos (statybos) rūšis gali būti tikslinama projekto rengimo metu atsižvelgiant į suplanuotus statybos darbus ir teisinį reglamentavimą. |
|  | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Užsakovas numato įsigyti Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno bibliotekos patikėjimo teise valdomo pastato, K. Donelaičio g. 8, Kaunas (Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, u. k. Kultūros vertybių registre - 1124) stogo tvarkybos darbų projektą. Numatomi atlikti tvarkybos darbai yra susiję su minėto kultūros paveldo objekto vertingosiomis savybėmis stogo forma - lėkšta daugiašlaitė; stogo danga - skardos lakštų dangos tipas; kitos fasadų funkcinės detalės - kiemo fasadų stačiakampio skerspjūvio skardinių lietvamzdžių tipas. Būtina atlikti taikomuosius ar kt. būtinuosius tyrimus (kiek būtina/privaloma), Būtina įvertinti esamą fizinę būklę ir nusidėvėjimą: stogo sudėtinių dalių, konstrukcinių elementų (įskaitant laikančiųjų konstrukcijų), kaminų, lietaus nuvedimo sistemos (latakų, lietvamzdžių), kiek būtina/privaloma), Suprojektuoti sniego užtvarus, žaibolaidį, jei tai galima bei suderinama su objektui keliamais paveldosauginiais reikalavimais. Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas: suprojektuoti lietaus surinkimo sistemą, suprojektuoti drenažą, suprojektuoti lietaus nuotekų sistemų pajungimą į miesto lietaus surinkimo tinklą. Stogo tvarkybos darbų projektą (sprendinius) suderinti su paveldosaugos institucija. Statytojas (Užsakovas) neplanuoja atskirai įsigyti medžiagų ir/ar įrangos statybos darbams. Visas būtinas medžiagas/įrangą turi numatyti projektuotojas, rengdamas projektą. Projekte numatomos medžiagos bei technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos ir tenkinti paveldosauginių bri normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
|  | Kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reikalavimai | 1. Saugoma autentiška stogo forma. Draudžiama keisti autentišką stogo plokštumų nuolydį, stogo plotą, įrenginėti naujus tūrinius stoglangius; 2. Saugoma autentiškas stogo danga - skardos lakštų stogo dangos tipas. Draudžiama keisti lygios skardos lakštų stogo dangos tipą į kitą. Galimas saugumo ar ekploatavimo elementų įvedimas stogo plokštumoje tokių kaip sniego užtvarų, žaibolaidžių, šildymo kabelių, stogo latakų, lietvamzdžių apsaugai nuo užšalimo ar kt. 3. Saugomos autentiškos pastato konstrukcijos – stogo medinė gegninė konstrukcijas, jos tipas. Draudžiami darbai, galintys pakenkti autentiškų statinio konstrukcijų stabilumui. 4. Saugomos kitos fasadų funkcinės detalės – kiemo fasadų stačiakampio skerspjūvio skardinių lietvamzdžių tipas. 5. Visi kiti individualūs paveldosauginiai reikalavimai ir tvarkymo priemonės nurodyti 2020-09-17 Kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reglamente Nr. IRKS-5, patvirtintame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vedėjo S. Stočkaus 2020-09-17 tvirtinimo aktu Nr. IRKS-6. Projektas ir visos su tuo susijusios paslaugos privalo atitikti Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“nuostatas, Kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reglamento ir kitus paveldosauginius reikalavimus, privalo būti suderintas su Kultūros paveldo departamentu, nepriklausomai nuo to, ar tai kiekvienu atveju atskirai aprašyta šiame ar kituose pirkimo dokumentuose. Projektuotojas atsako, kad pirkimo objektas (projektinė dokumentacija) pilna apimtimi atitiktų PTR 3.06.01:2014, kitus kultūros paveldo objekto projektavimui bei STR keliamus reikalavimu, užtikrintų kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą. |
| Perkamų paslaugų apimtis ir reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
|  | Perkamų paslaugų apimtis: | Projektuotojo atliekami darbai: - Atlikti visi privalomieji/būtinieji tyrimai, kiek privaloma; - Gautos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (specialieji reikalavimai), kiek privaloma; - Parengtas tvarkybos darbų projektas; - Projektinė dokumentacija suderinta su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu padaliniu; - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis: suprojektuoti lietaus surinkimo sistemą, suprojektuoti drenažą, suprojektuoti lietaus nuotekų sistemų pajungimą į miesto lietaus surinkimo tinklą, apmatavimai, kiti reikalingi suderinimai ir kt., įskaitanat žemės sklypo (teritorijos) savininko ar valstybinės žemės patikėtinio sutikimą (jeigu privaloma); - Atlikti projektinės dokumentacijos pataisymai pagal Užsakovo, ekspertizių, derinančiųjų institucijų išvadas/ pastabas; - Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei reikia); - Darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu (jeigu privaloma). Projekto dalys, įskaitant, bet neapsiribojant: - titulinis lapas, kuriame nurodoma bendroji informacija apie projektą; - aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kokia planuojama tvarkybos darbų rūšis ir jų parinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, nurodomos medinių konstrukcijų apsaugos nuo gaisro priemonės, kaip atsižvelgiama į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų duomenis bei reikalavimus; - tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai (architektūros, konstrukcijų, apsaugos techninių priemonių ir/ar kt, pjūviai, planai, schemos, kurie rengiami priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų apimtiems); - brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo paveldo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai, kai nėra galimybės to pažymėti - tvarkybos darbų žiniaraščiai; - tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, sudaryta vadovaujantis teisės aktais, galiojančiomis rinkos kainomis, PTR 4.01.26:2007; - tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir kokybės charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų technologijų aprašymai; - tvarkybos darbų projekto paveldosaugos ekspertizės, kai jos privalomos, atlikimo aktai; - kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos darbų projekto sprendinius. Pateikta projekto sudėtis bendruoju atveju. Visais atvejais projekto rengimo eigoje Projektuotojas privalo patikslinti projekto rengimo dalis taip, kad jos atitiktų STR, PTR 3.06.01:2014, kitus kultūros paveldo objekto projektavimui keliamus reikalavimu, užtikrintų kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą. Dėl galutinės projekto sudėties sprendžia ir už jos atitiktį norminiam reglamentavimui atsako Projekto vadovas ir projektuotojas. |
|  | 10.1. Projektavimo paslaugos | Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (kiek taikoma) ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtas projektas turi užtikrinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes bei autentiškumą. Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Projekte negali būti nurodyti konkretūs standartai, nenumatant lygiaverčių standartų naudojimo (išskyrus tokius, kurie yra privalomi pagal teisės aktų reikalavimus). Gavus rangovo pretenziją susijusią su Projekte apibūdintos medžiagos, gaminio ar pan. tariamu neatitikimu VPĮ 37 straipsnio reikalavimams, Projekto rengėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo Statytojo (Užsakovo) prašymo gavimo dienos pateikti ne mažiau, kaip dviejų skirtingų gamintojų produktų aprašymus, kurie be jokių išlygų ir išimčių atitinka visus Projekte apibūdintai naudotinai medžiagai ar gaminiui keliamus reikalavimus Projektas privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 15.1 punktą. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (kiek taikoma). Projektas bus naudojamas viešuosiuose pirkimuose renkantis statybos rangovą, todėl privaloma užtikrinti tiek Statybos įstatymo, tiek Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus. Projektuotojas atsako už Projekto atitiktį Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“nuostatoms, Kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reglamento ir kitiems paveldosauginiams reikalavimams bei STR, taip pat privalo būti suderintas su Kultūros paveldo departamentu, nepriklausomai nuo to, ar tai kiekvienu atveju atskirai aprašyta šiame ar kituose pirkimo dokumentuose. Projektuotojas atsako, kad pirkimo objektas (projektinė dokumentacija) pilna apimtimi atitiktų STR, PTR 3.06.01:2014, kitus kultūros paveldo objekto projektavimui keliamus reikalavimus, užtikrintų kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą. Projektavimo paslaugų rezultatas: - Parengtas pastato, K. Donelaičio g. 8, Kaune (Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, u. k. KVR Nr. 1124) stogo tvarkybos darbų projektas, kurio sprendiniai suderinti su Užsakovu ir su Kultūros paveldo departamentu, bei gauti visi privalomieji suderinimai, gautas pritarimas projektui pagal bendrąją ir paveldosauginę (specialiąją) ekspertizes (jei reikia – atlikti taisymai pagal pastabas/išvadas), gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei reikia). Į projektavimo paslaugos apimtį įeina: - taikomieji ar kt. tyrimai, stogo projekto parengimas, suprojektuotą lietaus surinkimo sistemą, nuogrindos, suprojektuotas lietaus nuotekų sistemų pajungimas į miesto lietaus surinkimo tinklą. - Projekto suderinimas, bet kokie Projekto pataisymai pagal Užsakovo, Kultūros paveldo departamento ar kitų derinančių institucijų pastabas, pagal Projekto ekspertizių akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų ir/ar dviprasmybių, pastebėtų statybos metu, taisymai pirkimo dokumentuose nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo ir ištaisyto projekto pateikimas Statytojui (Užsakovui). - Statybos rangovo parinkimo konkurso metu, ne vėliau kaip per 2 d. d., Projektuotojas turi atsakinėti į Rangovų ir/ar Užsakovo užduodamus klausimus.Atsakymai privalo būti parengti išsamūs, motyvuoti, pagrįsti su nuorodomis į teisės aktus, projekto ir/ar normatyvų konkrečius punktus, puslapius ir/ar pan., gramatiškai pilnai ir taisyklingai suformuluoti. - Projektavimo eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Statytoju (Užsakovu) privalo būti vykdomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. - Patvirtinto Projekto patalpinimas į atitinkamą valstybinės priežiūros informacinę sistemą („Infostatyba“, KPEPIS ar kitą privalomą/taikomą sistemą). - Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose projekto dalyse bei teisės aktų reikalavimams. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. - Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų kitų darbų, susijusių su specialiaisiais reikalavimais kultūros paveldo objektui, architektūros reikalavimais, inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas. - Taip pat Projekto naujos laidos projekto parengimas po statybos darbų atlikimo (jei reikalinga). |
|  | 10.2. kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu. 2. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“,STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir kitus teisės aktus. 3. Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti projektavimo darbų sąlygas, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, atlikti visus reikalingus tyrimus, suderinimus, gauti leidimą tvarkybos darbams ir, jei reikia, statybą leidžiantį dokumentą, atlikti tyrinėjimus ir kitus privalomus tyrimus (jei reikia); parengti servitutų projekto planą (jei reikia), suprojektuoti drenažą ir pajungti jį į miesto lietaus surinkimo tinklą ir kt. |
|  | 10.3. Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos nėra šio pirkimo objektas ir bus perkamos atskirai. |
|  | 10.4. Kiti reikalavimai Projektuotojui | Reikalavimai Projektuotojui: 1. Projektuotojas, atlikdamas užduotyje nurodytas paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad jis būtų pakankamas projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 2. Projektuotojas privalo užtikrinti statiniui keliamus kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reikalavimus, išlaikyti vertingąsias savybes ir kitus paveldosauginius reikalavimus. 3. Projekto dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Reikalavimus, ir kitus teisės aktus . 4. Statinio projekto rengimo metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Statytoju (Užsakovu), bei suderinti su Kultūros paveldo departamentu ar kitomis paveldosaugos institucijomis. Visi sprendiniai turi tenkinti Statytojo (Užsakovo) keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jeigu norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Statytojo (Užsakovo), tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė. Siūlomi sprendiniai turi būti raštiškai suderinti su Statytoju (Užsakovu). 5. Projektuotojas privalo projektą taisyti savo lėšomis tiek, kiek to reikia, kad būtų gautas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu. 6. Projektuotojas privalo projektą taisyti savo lėšomis tiek, kiek to reikia, kad būtų gauta teigiama išvada/pritarimas bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės. 7. Projektuotojas privalo projektą taisyti savo lėšomis tiek, kiek to reikia, kad būtų ištaisytos visos dviprasmybės/neatitikimai/prieštaravimai/klaidos dėl blogų sprendinių. |
| Reikalavimai projekto sprendiniams |  |  |
|  | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektinėje dokumentacijoje pateikti pastato stogo sudėtinių dalių, konstrukcinių elementų, kaminų, lietaus nuvedimo sistemos (suprojektuoti lietaus sistemą, vandens surinkimui nuo stogo, bei drenažo tinklą aplink pastatą, suprojektuoto jo prijungimą prie miesto lietaus vandens surinkimo tinklų) sutvarkymo sprendinius. Suprojektuoti žaibosaugos tinklą, bei visus reikalingus aptvėrimus ir sniego gaudykles, kiek tai leidžia paveldosauginiai reikalavimai bei Kultūros paveldo departamentas. Numatyti, kad esamos konstrukcijos (kiek būtina), stogo danga keičiami į naujas tokio paties tipo konstrukcijos bei stogo dangą. Projekto sprendiniais numatyti priemones ir technologijas, kurios užtikrintų kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami leidimo tvarkybos darbams bei statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti tvarkybos darbus. Projekto rengėjas turi suderinti projekto sprendinius su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu skyriumi, su atitinkamomis institucijomis, ekspertais. |
|  | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Paslaugos, kiek taikoma, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija, 4.1 p.), t.y. projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
|  | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; |
|  | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ilgaamžės, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato patalpos paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei standartus, kiek tai neprieštarauja vertingųjų KPO savybių ir autentiškumo išsaugojimui. Aplink pastatą suprojektuoti nuogrindą; Parinkti stogo dangos tipą, raštą, spalvą, kamino bei lietaus sistemos spalvinį variantą tipą, kuris derėtų prie pastato bendros išvaizdo ir supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumo – Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22149, U30), bei sprendinius suderinti su Kultūros paveldo departamento atstovais. Parengti esamų statinio konstrukcijų stiprinimo sprendinius, kiek tai būtina ir reikalinga. Parengti naujų konstrukcijų, kiek tai būtina ir reikalinga, įrengimo sprendinius, juos suderinti su Kultūros paveldo departamento atstovais. Parengti gaisrinės saugos sprendinius, kiek tai reikalinga, Projekte privalo būti numatyta kokie būtini bandymai yra privalomi pagal LR galiojančius teisės aktus. Suprojektuoti žaibosaugą, atlikti reikiamus varžų matavimus (jei galima). Suprojektuoti naują stogo lietaus nuvedimo sistemą, įrengiant drenažo tinklus aplink pastatą, bei suprojektuojant jų prijungimą prie miesto lietaus surinkimo centralizuotos sistemos. Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją ir pastato viduje bus vykdoma veikla. Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis. Visus sprendinius suderinti su Kultūros paveldo departamento atstovais. Parengti darbo brėžinius, jei privalomi. Visos projekto dalys rengiamos pagal poreikį. Projektuotojas atsako, kad projektas ir jo turinys (projekto dalys) atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atliekant projektavimą privaloma remtis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklėmis“ aktualia redakcija, bei visais Lietuvos respublikoje galiojančiais teisės aktais. |
| Perkamų paslaugų trukmė ir reikalavimai projektavimo paslaugų sutarties vykdymui |  |  |
|  | Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas | TERMINAI: 1. Darbų atlikimo grafikas: per 10 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas parengia ir su Užsakovu pasirašytinai suderina Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (toliau – Grafikas, 3.1. priedas). Tiekėjo parengtas Grafikas turi atitikti gerą projektų valdymo praktiką, t.y. atskleisti Tiekėjo siūlomą projekto rengimo strategiją ir taktiką, kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo p.2.2. Siekiant įsitikinti, kad Tiekėjas turi reikiamas projektavimo proceso žinias bei resursus ir yra pasirengęs laiku įgyvendinti Sutarties įsipareigojimus, Grafike turėtų būti elementariomis užduotimis detalizuoti visi projekto rengimo etapai įskaitant, bet neapsiribojant: parengiamųjų darbų bei tyrimų, sprendinių derinimo ir Užsakovo pritarimo gavimo, bendrosios ir specialiosios (paveldosauginės) projekto ekspertizės, leidimų: - -Grafiką detalizuoti visomis veiklomis ir jų tarpiniais rezultatais; - Visų užduočių vykdymui turi būti priskirti konkretūs specialistai; - Visi etapai turi būti detalizuoti pagal reikiamas atlikti darbus, derinimus ir kitas procedūras pagal poreikį ir teisinį reglamentavimą; - Grafike užduotys turi būti susietos tarpusavio ryšiais; - Grafike turi būti matomas kritinis kelias, t.y. esminė užduočių grandinė, kurios neįgyvendinimas keltų didžiausią riziką sutartinių įsipareigojimų neįvykdymui; - Tarpinių projekto rezultatų pateikimo Užsakovui peržiūrėti ir suderinti terminai, kurie negali būti trumpesni nei 5 d.d. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. 2. Projektui reikiami tyrimai, pastato apmatavimas, projektavimo, prisijungimo sąlygos: pradedami nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir atliekami per suderintame grafike nurodytą terminą. 3. Tvarkybos darbų projektas parengiamas per laimėjusio paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne daugiau kaip per 10 mėn. Projektas pateikiamas Statytojui (Užsakovui) pilnai užbaigtas, suderintas su atsakingomis institucijomis ir pačiu statytoju. Projektas laikomas baigtu, kai gautas leidimas tvarkybos darbams atlikti, statybą leidžiantis dokumentas, turimi visi būtini suderinamai, atlikti pataisymai (jeigu reikėjo), gautos teigiamos ekspertizės (bendrosios ir specialiosios) išvados.. 4. Projekto taisymas: Projektuotojas pataiso Projektą pagal Užsakovo pastabas, Kultūros paveldo departamento ir/ar kitos derinančios institucijos pastabas, ar pagal ekspertizių privalomąsias pastabas/ išvadas: per 15 darbo dienų nuo jų gavimo. Kultūros paveldo departamento derinimo procedūra, ekspertizės atlikimo, leidimo tvarkybos darbams ir statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė į terminus neskaičiuojama. |
|  | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūra ir/ar jos plėtra. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti kultūros paveldo objekto (Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, unikalus kodas KVR – 1124) individualios apsaugos reglamento Nr. IRKS-5 reikalavimus, įskaitant kvalifikacinius reikalavimus projekto vadovui, ir kitus privalomus reikalavimus, keliamus kultūros paveldo objekto tvarkymui, vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimą. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 1. Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (Užsakovu) ir patikslinus užduotį projektavimui. 2. Sprendinius pagrįsti tyrimais; 3. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (Užsakovu). 4. Projekto sprendinius suderinti Kultūros paveldo departamentu ir su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei reikia – gauti ir žemės sklypo (teritorijos) savininko ar valstybinės žemės patikėtinio sutikimą. 5. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktus, pasirašytus Projekto vadovo ir Projektų dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį ir sprendinių atitiktį faktinėms statybos sąlygoms. 6. Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimą projekto dalių vadovų paskyrimui (pasamdymui). 7. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Statytoju (Užsakovu), Kultūros paveldo departamentu ir įformintas raštu teisės aktų nustatyta tvarka 8. Tiekėjas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto sudedamosiose dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Tiekėjas privalo nedelsiant savo lėšomis koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Užsakovu) suderintą terminą. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 9. Projekto rengimo ar rangos metu išaiškėjus blogiems Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojančių teisės aktų reikalavimų, nepagrįstiems skaičiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dėl to kylant Projekto keitimo / taisymo būtinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projektą be savo sąskaita be jokio papildomo atlygio ir visus pakeitimus suderinti su Statytoju (Užsakovu), kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos Projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pataisyto / pakeisto Projekto ekspertizės išlaidas ir kitus tiesioginius nuostolius Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
|  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | Projektas rengiamas, įvertinant, kad statybos laikotarpiu statinys (biblioteka) bus eksploatuojamas, bus aptarnaujami vartotojai. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad triukšmas būtų maksimaliai sumažintas, triukšmingi darbai atliekami, kai neaptarnaujami vartotojai. Užtikrinti netvarkomos dalies sandarumą, kad dulkės nepatektų į netvarkomą pastato dalį. |
|  | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) | Pagal poreikį ir galiojančius norminius dokumentus. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas Lietuvos respublikoje rengiamas valstybine lietuvių kalba. |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Visa dokumentacija įforminama įstatymų nustatyta tvarka, tiek egzempliorių, kiek reikalaujama pateikti pagal teisės aktus. Pateikti Užsakovui: 1 (vieną) tvarkybos darbų projekto popierinę kopiją ir 1 (vieną) vieną pilnos apimties kompiuterinę laikmeną visais (redaguojamais ir neredaguojamais) failų formatais. Derinančioms institucijoms teikiamos papildomos projekto kopijos pagal jų pareikalavimą. Projekto failus pateikti visais originaliais koreguojamais ir nekoreguojamais failais – RVT/IFC/DWG/DOC/XLS (ir/ar kitais kokie bus naudojami) ir PDF formatu. Atskirai pateikti bylas pasirašytas elektroniniu parašu (ADOC formatu). Bylos ir failai privalo būti sukomplektuoti ir pavadinti tvarkingai, vieningoje sistemoje, susisteminti į aplankus. Dwg/doc/xls formatų failuose kiekvienas brėžinys ir/ar dokumentas turi būti atskirame faile, o failų pavadinimai privalo atitikti brėžinio ir/ar dokumento numerį. Projekto grafinė dalis – brėžiniai papildomai pateikiami atvirais redagavimui .dwg, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu priimtinu Statytojui (Užsakovui). Projektas įforminamas ir komplektuojamas bylomis pagal Projekto dalis. Bylų pavadinimai privalo atitikti projekto dalies numerį. *Projektą būtina įforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. Projekto detalumas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 reikalavimus bei, kiek taikoma, STR 1.05.06:2010 reikalavimus. Projektuotojas Projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. |
|  | Projekto ekspertizės atlikimas | Bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė, bei paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę organizuos Statytojas. Projektuotojas privalo per 15 darbo dienų pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas ir gauti teigiamą ekspertizės aktą. Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra ir negali būti įtraukiamos. |
|  | Projektui rengti pateikiami dokumentai | 1. Kultūros paveldo objekto individualios apsaugos reglamentas IRKS-5; 2. Kultūros vertybių registro išrašas; 3. Nekilnojamojo turto registrų išrašas. |

_______________________