Elektros instaliacijos gaminiai

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 150 |
| ## 2 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta, smėlio; Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 150 |
| ## 3 | ## Perjungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 50 |
| ## 4 | ## Perjungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 50 |
| ## 5 | ## Perjungiklis (kryžminis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 20 |
| ## 6 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 7 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 8 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, su šviesos indikacija (spalva nesvarbi), įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 9 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, su šviesos indikacija (spalva nesvarbi), įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 10 | ## Mygtukas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su skambučio simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 11 | ## Mygtukas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su apšvietimo simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 12 | ## Žaliuzių jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su rodyklėmis aukštyn-žemyn, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai. | ## vnt. | ## 20 |
| ## 13 | ## Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai. | ## vnt. | ## 200 |
| ## 14 | ## Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, uždaromas dangteliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai. | ## vnt. | ## 150 |
| ## 15 | ## Šviesos reguliatorius, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: LED apšvietimui, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 230 V AC; Spalva: balta Be rėmelio. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 16 | ## Kompiuterinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: vienvietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio. | ## vnt. | ## 100 |
| ## 17 | ## Kompiuterinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: dvivietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio. | ## vnt. | ## 100 |
| ## 18 | ## Kištukinis lizdas su 2xUSB įkrovikliais, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai. | ## vnt. | ## 50 |
| ## 19 | ## Anteninis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: galinis, TV, įleistinis; Spalva: balta Be rėmelio, varžtiniai gnybtai. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 20 | ## Dangtelis (aklė), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Spalva: balta Be rėmelio. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 21 | ## Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: vienvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai. | ## vnt. | ## 100 |
| ## 22 | ## Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: dvivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai. | ## vnt. | ## 100 |
| ## 23 | ## Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: trivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai. | ## vnt. | ## 100 |
| ## 24 | ## Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: keturvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai. | ## vnt. | ## 70 |
| ## 25 | ## Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: penkiavietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai. | ## vnt. | ## 50 |
| ## 26 | ## Kištukinė jungtis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 5-polių ( 3P+N+E), IEC 60309; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona. Komplekte: techniškai suderintas kištukas su montavimo dėžute. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 27 | ## Kištukinė lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 5-polių ( 3P+N+E), IEC 60309, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 28 | ## Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 29 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 30 | ## Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | ## vnt. | ## 10 |
| ## 31 | ## Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | ## vnt. | ## 10 |
| 32 | Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | vnt. | 10 |
| 33 | Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta. | vnt. | 10 |
| 34 | Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 vietos, modulinis, su įžeminimu (2P+E), galimybė pasukti 45°; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą. | vnt. | 20 |
| 35 | Kompiuterinis kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 vietos, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą. | vnt. | 15 |
| 36 | Kompiuterinis kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 vietų, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą. | vnt. | 20 |
| 37 | Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 68 (± 10 mm); Gylis: 65 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP30; Su varžteliais, pagilinta. | vnt. | 100 |
| 38 | Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 65 (± 10 mm); Gylis: 50 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP30; Su varžteliais. | vnt. | 100 |
| 39 | Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 (± 10 mm); Gylis: 45 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Sujungiama. | vnt. | 100 |
| 40 | Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 (± 10 mm); Gylis: 60 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Sujungiama. | vnt. | 100 |
| 41 | Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 100x100x37 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54. | vnt. | 200 |
| 42 | Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 80x40x40 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54. | vnt. | 200 |
| 43 | Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 75x75x37 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54. | vnt. | 100 |
| 44 | Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 150x150x70 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54. | vnt. | 50 |
| 45 | Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Kabelio tipas: plokščias; Matmenys: 6x10 mm (± 3 mm). | vnt. | 2000 |
| 46 | Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Kabelio tipas: apvalus; Matmenys: 7x10 mm (± 3 mm). | vnt. | 1000 |
| 47 | Dirželio laikiklis (kaištinis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Dirželiams iki 5 mm; Spalva: juoda; Gręžiamos skylės diametras: ne mažiau kaip 6 mm. | vnt. | 1000 |
| 48 | Dirželio laikiklis (prisukamas), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: juoda; Dirželiams iki 8mm | vnt. | 1000 |
| 49 | Laido tvirtinimo dirželis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Ilgis: 310 mm (± 5 mm); Plotis: 4,8 mm (± 1 mm); Atsparūs UV spinduliams. | vnt. | 5000 |
| 50 | Laido tvirtinimo dirželis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Ilgis: 142 mm (± 5mm); Plotis: 3,2 mm (± 1mm); Atsparūs UV spinduliams. | vnt. | 5000 |
| 51 | Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 1,5 mm2; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 8 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami. | vnt. | 100 |
| 52 | Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 6 mm2; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 10 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami. | vnt. | 100 |
| 53 | Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 6 mm2; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 16 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami. | vnt. | 100 |
| 54 | Cilindrinis neizoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 120 mm2; Bendras ilgis: ne mažiau kaip 30 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami. | vnt. | 100 |
| 55 | Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 2 x 0,5 - 4 mm2; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V. | vnt. | 500 |
| 56 | Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 3 x 0,5 - 4 mm2; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V. | vnt. | 500 |
| 57 | Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 5 x 0,5 - 4 mm2; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V. | vnt. | 500 |
| 58 | Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x2,5 mm2; Spalva: balta. | vnt. | 20 |
| 59 | Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x6 mm2; Spalva: balta. | vnt. | 20 |
| 60 | Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x10 mm2; Spalva: balta. | vnt. | 20 |
| 61 | Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x16 mm2; Spalva: balta. | vnt. | 20 |
| 62 | Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x25 mm2; Spalva: balta. | vnt. | 20 |
| 63 | Stulpelis rozetėms, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Modulių skaičius: iki 12 vnt Stulpelio aukštis: 430 mm (± 20 mm) Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP40 Darbinė temperatūra: -25 °C - +60 °C Medžiaga: anoduotas aliuminis Spalva: balta Sukomplektuotos su 6 elektros lizdais ir 2xRJ45 lizdais su galimybe užsakant papildyti komplektaciją (iki 12 modulių). | vnt. | 3 |
| 64 | Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 6mm² kilpa M6 | vnt. | 20 |
| 65 | Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 10mm² kilpa M6, M8 | vnt. | 20 |
| 66 | Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 16mm² kilpa M8, M10 | vnt. | 20 |
| 67 | Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 25mm² kilpa M10, M12 | vnt. | 20 |
| 68 | Montažinė dėžutė su dangčiu montavimui grindyse 8 vietų, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Sukomplektuota su 4 elektros lizdais ir 2 RJ45 lizdais; Minimalus aukštis 70 mm; Reguliuojamas aukštis 70 - 100 mm; Kanalo aukštis 28 - 38 mm; Kanalo plotis 200 - 200 mm (± 10 mm); Įmontuotinų prietaisų skaičius 8; Šoninės sienos medžiaga: plienas arba lygiavertis; Plotis: 276 mm (± 10 mm). | vnt. | 2 |
| 69 | Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 0,5 m (± 0,1 m) | vnt. | 10 |
| 70 | Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 1 m (± 0,1 m) | vnt. | 10 |
| 71 | Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 2 m (± 0,1 m) | vnt. | 10 |
| 72 | Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 3 m (± 0,1 m) | vnt. | 10 |

Papildomi reikalavimai:

- Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.

- Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 26 000,00 Eur su PVM.

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.