Dinaminiai riešo ir stambių kaulų fiksatoriai ir papildomos priemonės dinaminiam fiksavimui

Techninė specifikacija

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dinaminiai riešo ir ašiniai fiksatoriai ir papildomos priemonės dinaminiam fiksavimui |  |  |  |
| 1.1. | Dinaminiai riešo fiksatoriai | vnt. | 2 |  |
| 1.1.1. | Sudarytas iš: 1.1. 1 vnt. ilgos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų.; 1.2. 1 vnt. trumpos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų; 1.3. 1 vnt. šarnyrinio mechanizmo kartelių sujungimui |  |  |  |
| 1.1.2. | Pagamintas iš aliuminio. |  |  |  |
| 1.2. | Papildomos priemonės dinaminiam riešo fiksatoriui: | kompl. | 1 |  |
| 1.2.1. | Trumpa kartelė su strypelių fiksatoriumi ir kompresijos- distrakcijos mechanizmu. Pagaminta iš aliuminio, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.2. | Trumpa kartelė su T formos strypelių fiksatoriumi. Pagaminta iš aliuminio, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.3. | Grąžtas 2 vnt.:1. Ø2,0 mm (±0,01 mm); 2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu; 3. Ilgis 130 mm (±5 mm) |  |  |  |
| 1.2.4. | Grąžtas 2 vnt.:1. Ø2,7 mm (±0,01 mm); 2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu ; 3. Ilgis 130 mm (±5 mm) |  |  |  |
| 1.2.5. | Allen raktas 4 vnt: 3 mm (±0,1 mm) skersmens |  |  |  |
| 1.2.6. | Nukreipėjas 2 vnt.: 1. Su rankena; 2. Su dvejomis skirtingo ilgio minkštųjų audinių apsaugomis kaulinių strypų įvedimui; 3. Turi būti galimybė, esant reikalui, bent vieną minkštųjų audinių apsaugą laikinai išimti ; |  |  |  |
| 1.2.7. | Grąžto apsauga 4 vnt.:1. Skirta naudoti su Ø2,0 mm (±0,01 mm) grąžtu; 2. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui |  |  |  |
| 1.2.8. | Grąžto apsauga 4 vnt.: 1. Skirta naudoti su Ø2,7 mm (±0,01 mm) grąžtu ;2. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui |  |  |  |
| 1.2.9. | Raktas 1 vnt.:1. T formos rankena; 2. Skirtas kartelių irkaulinių strypų gnybtų fiksavimui |  |  |  |
| 1.2.10. | Raktas 1. T formos rankena; 2. Skirtas Ø4,0 mm (±0,01 mm) kaulinių strypų įvedimui |  |  |  |
| 1.2.11. | Kauliniai strypai 40 vnt.: 1. Ø 3,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis 60-70 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone;3. Konusiniu sriegiu;4. Įsriegiamos dalies Ø 3,0-2,5 mm (±0,01 mm); 5. Įsriegiamos dalies ilgis 20-30 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone; 6. Savigręžiai |  |  |  |
| 1.2.12. | Kauliniai strypai 40 vnt.:1. Ø4,0 mm (±0,05 mm). 2. Ilgis60-100 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone; 3. Konusiniu sriegiu ;4. Įsriegiamos dalies Ø 3,3-3,0 mm (±0,01 mm).5. Įsriegiamos dalies ilgis 20-30 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone; 6. Savigręžiai. |  |  |  |
| 1.2.13. | Apsauginės kepurėlės 20 vnt.:1. Skirtos kaulinių strypų galų apsaugai ; 2. Sterilizuojamos |  |  |  |
| 1.3. | Dinaminiai ašiniai fiksatoriai | vnt. | 2 |  |
| 1.3.1. | Sudarytas iš: 1.1. 2 vnt. kaulinių strypų gnybtų, galinčių fiksuoti ne mažiau kaip 5 vnt. kaulinių strypų. 1.2. 1 vnt. distrakcijos - kompresijos mechanizmo, leidžiančiu prailgėjimą iki 40 mm. 1.3. Atstumas tarp labiausiai nutolusių sraigtų, pilnai uždarius fiksatorių, 230-250 mm. |  |  |  |
| 1.3.2. | Skirta žastikaulio, šlaunikaulio ir blauzdikaulio kaulų fiksacijai |  |  |  |
| 1.4. | Papildomos priemonės dinaminiam ašiniam fiksatoriui: | kompl. | 1 |  |
| 1.4.1. | Kaulinių strypų gnybtas 1 vnt.:1. T formos; 2. Suteikia galimybę fiksuoti ne mažiau kaip 5 vnt. kaulinių strypų. |  |  |  |
| 1.4.2. | Kaulinių strypų gnybtas 1 vnt.:1. L formos; 2. Suteikia galimybę fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų;3. Rentgenui pralaidus;4. Skirtas čiurnos kaulų fiksacijai |  |  |  |
| 1.4.3. | Grąžtas 2 vnt.:1. Ø3,2 mm (±0,01 mm); 2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu; 3. Ilgis 200 mm (±5 mm) |  |  |  |
| 1.4.4. | Grąžtas 2 vnt.:1. Ø4,8 mm (±0,01 mm); 2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu; 3. Ilgis 240 mm (±5 mm) |  |  |  |
| 1.4.5. | Allen raktas 4 vnt: 6 mm (±0,1 mm) skersmens |  |  |  |
| 1.4.6. | Nukreipėjas 6 vnt.:1. L formos; 2. Skirtas kaulinių strypų įvedimui; 3. Ilgis 60-100 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone |  |  |  |
| 1.4.7. | Grąžto apsauga 2 vnt.:1. L formos; 2. Skirta naudoti su Ø3,2 mm (±0,01 mm) grąžtu; 3. Naudojama, įstatant į nukreipėją kauliniams strypams 4. Ilgis 20-80 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone |  |  |  |
| 1.4.8. | Grąžto apsauga 2 vnt.:1. L formos; 2. Skirta naudoti su Ø4,8 mm (±0,01 mm) grąžtu; 3. Naudojama, įstatant į nukreipėją kauliniams strypams 4. Ilgis 40-80 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone |  |  |  |
| 1.4.9. | Raktas 1 vnt.: 1. T formos rankena; 2. Skirtas Ø6,0 mm (±0,01 mm) kaulinių strypų įvedimui |  |  |  |
| 1.4.10. | Raktas 1 vnt.:1. L formos; 2. Skirtas galutiniam šarnyrinių jungčių užfiksavimui ;3. Su dinamometru, ribojančiu priveržimo jėgą |  |  |  |
| 1.4.11. | Kauliniai strypai 40 vnt.:1. Ø 6,0 mm (±0,05 mm); 2. Ilgis 150-260 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone ; 3. Konusiniu sriegiu ; 4. Įsriegiamos dalies Ø 6,0-5,6 mm (±0,01 mm); 5. Įsriegiamos dalies ilgis 30-90 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone; 6. Savigręžiai |  |  |  |
| 1.4.12. | Kauliniai strypai 40 vnt.:1. Ø 6,0 mm (±0,05 mm); 2. Ilgis 120-130 mm; 3. Konusiniu sriegiu; 4. Įsriegiamos dalies Ø 4,5-3,5 mm (±0,01 mm); 5. Įsriegiamos dalies ilgis 40-50 mm ; 6. Savigręžiai |  |  |  |
| 1.4.13. | Apsauginės kepurėlės 20 vnt.:1. Skirtos kaulinių strypų galų apsaugai; 2. Sterilizuojamos |  |  |  |