TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

XIV PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Pacientų transportavimo vežimėlis - 1 vnt.

| Eilės Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) PILDYTI PRIVALOMA (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pacientų transportavimo vežimėlio paskirtis | Padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje. |  |
| 2. | Rėmas | 1. Metalinis, padengtas epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu su antibakteriniais priedais. 2.Su apsaugomis (“bamperiais”): a) kampinėmis (visuose keturiuose kampuose), disko formos; b) išilginėmis, per abu vežimėlio šonus. 3. Rėmas apačioje uždengtas plastiko gaubtais, lengvesniam valymui |  |
| 3. | Deguonies baliono laikiklis | 1. Horizontalus, integruotas plastikiniame važiuoklės gaubte. |  |
| 4. | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais manevruojamais, 210 mm ± 10 mm skersmens ratukais. 2. Su centriniu (penktu, įmontuotu važiuoklės centre) ratuku, užtikrinančiu vežimėlio manevringumą bei važiavimo tiesiai stabilumą. 3. Su centriniu, trijų pozicijų stabdžiu: visi ratukai laisvai sukasi apie savo ašį, nestabdomi; vienas ratukas fiksuotas važiavimui tiesiai; įjungta centrinė stabdžių sistema (visi ratukai stabdomi). 4. Stabdžių valdymo svirtys visuose vežimėlio kampuose, sumontuotos virš ratukų. |  |
| 5. | Valdymo būdas | 1. Aukštis, trendelenburgo ir atv.trendelenburgo pozicijos reguliuojamos hidraulinių kolonų pagalba. 2. Aukščio reguliavimo ribos: 560-880 mm (ne siauresnės už nurodytas). 3. Valdymas atliekamas spaudžiant kojinius pedalus, įrengtus abiejuose vežimėlio šonuose. |  |
| 6. | Čiužinio platforma | 1. Dviejų dalių. 2. Pagaminta iš HPL plastiko kompozito plokščių arba analogiškų, laidžių rentgeno spinduliams. 3. Išmatavimai: ne mažiau 1900x650 mm. |  |
| 7. | Vežimėlio stūmimo rankenos | 1. Sumontuotos kojūgalyje ir galvūgalyje. 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno rėmo su patogiomis stūmimo/traukimo rankenomis abiejuose galuose. 3. Vežimėlio galai lengvai nuimami/uždedami, su fiksatoriumi nuo atsitiktinio ištraukimo. 4. Stūmimo rankena kojų dalyje . |  |
| 8. | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Metaliniai arba tvirto plastiko. 2. Pakeliami į galvūgalio pusę. 3. Nulenkimo mechanizmas patogus naudoti ir nepasiekiamas pacientui. |  |
| 9. | Čiužinys | 1. Čiužinio išmatavimai (ilgis ir plotis) turi atitikti siūlomo vežimėlio čiužinio platformos išmatavimus. 2. Pagrindas su fiksatoriais-stabiliai ir tvirtai fiksuoja čiužinį prie vežimėlio čiužinio platformos. 3.Čiužinio užvalkalas: plaunamas; antistatinis; atsparus vandeniui; laidus orui. 4. Čiužinio storis 10cm ± 3cm. |  |
| 10. | Saugus darbinis apkrovimas | > 300 kg |  |
| 11. | Svoris be priedų | ≤130 kg |  |
| 12. | Išoriniai matmenys, (ilgis x plotis) | (2100x850 cm) ± 5 cm |  |
| 13. | Nugaros dalies pasikėlimo kampas | Ne mažiau 70° |  |
| 14. | Trendelenburgo/Atv. Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip +15°/- 15° |  |
| 15. | Įskaičiuoti priedai | Teleskopinis, ne mažiau 2 kablių infuzinis stovas. |  |
| 16. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją). |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėn. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |