Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis”

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos

direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

VISAGINO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Darbų sudėtis: demontavimo darbai, sienų aptaisymas, grindų įrengimas, dažymo darbai, betonavimo darbai, santechnikos įrengimo darbai, elektros instaliacijos įrengimo darbai, montavimo darbai.

Objektų skaičius: 5.

Pirkimas skaidomas į penkias atskiras dalis.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės.  Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Atliekami paprastojo remonto darbai Kosmoso g. 30-305 ir 30-410, Parko g. 10-1, Draugystės g. 11-2, Taikos pr. 58-11, Festivalio g. 3-8, ir 3-1, Visagine,  Įvertinus patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS REMONTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

I  dalis: Kosmoso g. 30-305,  Visagine ir Kosmoso g. 30- 410 paprastojo remonto darbai.

Kosmoso g. 30-305 numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos ketinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozeto demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklės demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime išlyginamuojo sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtų stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plautuvių vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

Kosmoso g. 30-410, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos ketinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugno demontavimas | 1 kompl |
| Klozeto demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklės demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime išlyginamojo sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtų stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plautuvių su vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

II  dalis:  Parko g. 10-1, Visagine paprastojo remonto darbai.

Numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Seno linoleumo, parketlenčių, medžio drožlių plokščių ir medinių gulekšnių ardymas | 33 m2 |
| Senų plytelių grindų dangos apdailos ardymas | 3,5 m2 |
| Langų, durų staktų ir varčių demontavimas | 4 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas | 72 m2 |
| Senų dažų nuvalymas | 24 m2 |
| Kalkių nuo lubų apdailos nuvalymas | 36 m2 |
| Pelėsio nuo sienų ir lubų nuvalymas ir paviršių dezinfekavimas | 15 m2 |
| Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas | 5 m |
| Metalinės vonios demontavimas | 1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Kriauklės ir plautuvės demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 58 m |
| Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | 20 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 36 m2 |
| Lubų paviršių glaistymas ir šlifavimas | 36 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais 2 k. | 36 m2 |
| Revizijos grotelių įrengimas | 3 vnt |
| Plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas | 6 m |
| Metalinių įėjimo į butą durų įrengimas | 1 kompl |
| Naujos akrilinės vonios montavimas ir pajungimas (170 x 70 cm) | 1 kompl |
| Pastatomo klozeto su vandens nuleidimo bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Laminuotų durų su furnitūra įrengimas | 3 kompl |
| Angokraščių aptaisymas | 12 m2 |
| Šildymo sistemos vamzdynų, radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvo dažų nuvalymas ir dažymas karščiui atspariais dažais | 6 m2 |
| Elektros skirstymo dėžių ir automatinių jungiklių (12) įrengimas ir senų demontavimas | 1 komp |
| Sienų štrabavimas ir štrabų užtaisymas | 45 m |
| Gipso kartono pertvarų 2 sluoksnių ir sustiprinto metalinio karkaso įrengimas | 15 m2 |
| Elektros instaliacijos kabelių montavimas ir pajungimas | 80 m |
| Sienų vidinių paviršių gruntavimas | 72 m2 |
| Sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 72 m2 |
| Sienų apklijavimas popieriniais tapetais | 72 m2 |
| Sienų ir grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis Grindų ir sienų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ± 0,2 % max nuokrypas. | 23 m2 |
| Plastikinių langų įrengimas ir palangių montavimas Langų techniniai rodikliai: - Penkių kamerų, 70 mm gylio baltos spalvos PVC profilis - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu - Apkaustai – reguliuojami - Trys varčios padėtys – atidarymas/atvertimas/mikroventiliacija | 3,2 m2 / 2 vnt |
| Plastikinių balkonų durų įrengimas Durų techniniai rodikliai: - 5 kamerų plastikinio profilio sistema. - Profilio sienelių storis 2,8 mm. - Stiklo paketų storis 36 mm. - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu | 2,0 m2 / 1 vnt |
| Praustuvo ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 kompl |
| Kriauklės ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 kompl |
| Medinių gulekšnių grindų įrengimas | 33 m2 |
| Medžio drožlių plokščių grindų montavimas | 33 m2 |
| Linoliaumo grindų dangos įrengimas | 33 m2 |
| Minkštų grindjuosčių įrengimas | 40 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų montavimas | 20 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

III dalis: Draugystės g. 11-2, Visagine, paprastojo remonto darbai.

Numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Seno linoleumo, parketlenčių, medžio drožlių plokščių ir medinių gulekšnių ardymas | 33 m2 |
| Senų plytelių grindų dangos apdailos ardymas | 3,5 m2 |
| Langų, durų staktų ir varčių demontavimas | 8 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas | 72 m2 |
| Senų dažų nuvalymas | 24 m2 |
| Lubų kalkių apdailos nuvalymas | 36 m2 |
| Pelėsio nuo sienų ir lubų nuvalymas ir paviršių dezinfekavimas | 15 m2 |
| Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas | 5 m |
| Metalinės vonios demontavimas | 1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Kriauklės ir plautuvės demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 58 m |
| Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | 20 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 36 m2 |
| Lubų paviršių glaistymas ir šlifavimas | 36 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais 2 k. | 36 m2 |
| Revizijos grotelių įrengimas | 3 vnt |
| Plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas | 6 m |
| Metalinių įėjimo į butą durų įrengimas | 1 kompl |
| Naujos akrilinės vonios montavimas ir pajungimas (170 x 70 cm) | 1 kompl |
| Pastatomo klozeto su vandens nuleidimo bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Laminuotų durų su furnitūra įrengimas | 4 kompl |
| Angokraščių aptaisymas | 12 m2 |
| Šildymo sistemos vamzdynų, radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvo dažų nuvalymas ir dažymas karščiui atspariais dažais | 6 m2 |
| Elektros skirstymo dėžių ir automatinių jungiklių (12) įrengimas ir senų demontavimas | 1 komp |
| Sienų štrabavimas ir štrabų užtaisymas | 45 m |
| Elektros instaliacijos kabelių montavimas ir pajungimas | 80 m |
| Sienų vidinių paviršių gruntavimas | 72 m2 |
| Sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 72 m2 |
| Sienų apklijavimas popieriniais tapetais | 72 m2 |
| Sienų ir grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis Grindų ir sienų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ± 0,2 % max nuokrypas. | 23 m2 |
| Plastikinių langų įrengimas ir palangių montavimas Langų techniniai rodikliai: - Penkių kamerų, 70 mm gylio baltos spalvos PVC profilis - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu - Apkaustai – reguliuojami - Trys varčios padėtys – atidarymas/atvertimas/mikroventiliacija | 3,2 m2 / 2 vnt |
| Plastikinių balkonų durų įrengimas Durų techniniai rodikliai: - 5 kamerų plastikinio profilio sistema. - Profilio sienelių storis 2,8 mm. - Stiklo paketų storis 36 mm. - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu | 2,0 m2 / 1 vnt |
| Praustuvo ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 kompl |
| Kriauklės ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 kompl |
| Medinių gulekšnių grindų įrengimas | 33 m2 |
| Medžio drožlių plokščių grindų montavimas | 33 m2 |
| Linoliaumo grindų dangos įrengimas | 33 m2 |
| Minkštų grindjuosčių įrengimas | 40 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų montavimas | 20 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

IV  dalis: Taikos pr. 58-11, Visagine, paprastojo remonto darbai.

Numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Seno linoleumo ir parketo grindų ardymas | 58 m2 |
| Betono grindų ardymas iki perdangos plokštės (san. mazgai) | 4 m2 |
| Langų demontavimas | 4 vnt |
| Durų demontavimas | 9 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas | 120 m2 |
| Senų dažų nuvalymas | 20 m2 |
| Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Metalinės vonios demontavimas | 1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Kriauklės ir plautuvės demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 250 m |
| Sienų ir grindų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | 25 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas | 34 vnt |
| Lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių | 60 m2 |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 62 m2 |
| Lubų paviršių glaistymas ir šlifavimas | 62 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais 2 k. | 62 m2 |
| Karnizų įrengimas | 14 m/4 vnt |
| Plastikinių langų įrengimas ir palangių montavimas Langų techniniai rodikliai: - Penkių kamerų, 70 mm. gylio baltos spalvos PVC profilis - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu - Apkaustai – reguliuojami - Trys varčios padėtys – atidarymas/atvertimas/mikroventiliacija | 4 vnt/16 m2 |
| Plastikinių balkonų durų įrengimas Durų techniniai rodikliai: - 5 kamerų plastikinio profilio sistema. - Profilio sienelių storis 2,8 mm. - Stiklo paketų storis 36 mm. - 24 mm (dviejų stiklų) stiklo paketas su selektyviniu stiklu, užpildytas argonu | 1 vnt/2.10 m2 |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas | 10 m |
| Plastikinių vandentiekio vamzdynų montavimas ir pajungimas | 20 m |
| Šarvuotų durų įrengimas (4 klasės šarvuotos durys) | 1 komp |
| Naujos akrilinės vonios montavimas ir pajungimas (170x70 cm.) | 1 komp |
| Pakabinamo klozeto su įmontuojamu bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Faneruotų durų įrengimas su furnitūra | 7 komp |
| Angokraščių aptaisymas | 21 m2 |
| Senų šildymo prietaisų demontavimas ir naujų įrengimas 1,3 – 1,9 kW | 4 vnt |
| Šildymo sistemos vamzdynų dažų nuvalymas ir dažymas karščiui atspariais dažais | 3 m2 |
| Metalinių rankšluosčių džiovintuvų demontavimas ir naujų įrengimas | 2 vnt |
| Elektros skirstymo dėžių ir automatinių jungiklių įrengimas ir senų demontavimas | 1 komp |
| LED šviestuvų montavimas ir pajungimas (skirtingų formų) | 9 vnt |
| Sienų štrabavimas ir štrabų užtaisymas | 200 m |
| Elektros instaliacijos kabelių montavimas ir pajungimas | 200 m |
| Viensluoksnis sienų tinkavimas (sienų lyginimas) | 120 m2 |
| Sienų vidinių paviršių gruntavimas | 120 m2 |
| Sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 120 m2 |
| Sienų dažymas vandeniniais dažais | 20 m2 |
| Sienų apklijavimas viniliniais tapetais (skirtingų raštų ir spalvų) | 120 m2 |
| Sienų tapetų dažymas | 120 m2 |
| Sienų ir grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max nuokrypas. | 30 m2 |
| Praustuvės ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 komp |
| Kriauklės ir vandens maišytuvo įrengimas su galimybe po ją įrengti ir pajungti skalbimo mašiną | 1 komp |
| Grindų šiltinimas putų polistiroliu EPS150 (3-5 cm. storio) | 62 m2 |
| Armuotų betoninių grindų įrengimas (6 cm. storio) | 62 m2 |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas | 62 m2 |
| Laminuotų vinilo grindų įrengimas (grindų dangos klase A-33 pagal EN 685) | 48 m2 |
| Minkštų grindjuosčių įrengimas | 61 m |
| Skambučio įrengimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Roletų (diena – naktis) įrengimas | 4 vnt/17 m2 |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 3 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų montavimas | 38 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 1,5 t |

V dalis: Festivalio g. 3-8 ir Festivalio g. 3-1, Visagine paprastojo remonto darbai.

Numatoma atlikti šiuos darbus Festivalio g. 3-8:

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Seno linoleumo ir parketo grindų ardymas | 58 m2 |
| Betono grindų ardymas iki perdangos plokštės (san-mazgai) | 4 m2 |
| Langų demontavimas | 4 vnt |
| Durų demontavimas | 9 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas | 120 m2 |
| Senų dažų nuvalymas | 20 m2 |
| Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Metalinės vonios demontavimas | 1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Kriauklės ir plautuvės demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 250 m |
| Sienų ir grindų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | 25 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių ir rozečių demontavimas | 34 vnt |
| Lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių | 60 m2 |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 62 m2 |
| Lubų paviršių glaistymas ir šlifavimas | 62 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais 2 k. | 62 m2 |
| Karnizų įrengimas | 14 m/4 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdyno montavimas ir pajungimas | 10 m |
| Plastikinių vandentiekio vamzdynų montavimas ir pajungimas | 20 m |
| Šarvuotų durų įrengimas (4 klasės šarvuotos durys) | 1 komp |
| Naujos akrilinės vonios montavimas ir pajungimas (170x70 cm.) | 1 komp |
| Pakabinamo klozeto su įmontuojamu bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Faneruotų durų įrengimas su furnitūra | 7 komp |
| Angokraščių aptaisymas | 21 m2 |
| Senų šildymo prietaisų demontavimas ir naujų įrengimas 1,3 – 1,9 kW | 4 vnt |
| Šildymo sistemos vamzdynų dažų nuvalymas ir dažymas karščiui atspariais dažais | 3 m2 |
| Metalinių rankšluosčių džiovintuvų demontavimas ir naujų įrengimas | 2 vnt |
| Elektros skirstymo dėžių ir automatinių jungiklių įrengimas ir senų demontavimas | 1 komp |
| LED šviestuvų montavimas ir pajungimas (skirtingų formų) | 9 vnt |
| Sienų štrabavimas ir štrabų užtaisymas | 200 m |
| Elektros instaliacijos kabelių montavimas ir pajungimas | 200 m |
| Viensluoksnis sienų tinkavimas (sienų lyginimas) | 120 m2 |
| Sienų vidinių paviršių gruntavimas | 120 m2 |
| Sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 120 m2 |
| Sienų dažymas vandeniniais dažais | 20 m2 |
| Sienų apklijavimas viniliniais tapetais (skirtingų raštų ir spalvų) | 120 m2 |
| Sienų tapetų dažymas | 120 m2 |
| Sienų ir grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max nuokrypas. | 30 m2 |
| Praustuvės ir vandens maišytuvo įrengimas | 1 komp |
| Kriauklės ir vandens maišytuvo įrengimas su galimybe po ją įrengti ir pajungti skalbimo mašiną | 1 komp |
| Grindų šiltinimas putų polistiroliu EPS150 (3-5 cm. storio) | 62 m2 |
| Armuotų betoninių grindų įrengimas (6 cm. storio) | 62 m2 |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas | 62 m2 |
| Laminuotų vinilo grindų įrengimas (grindų dangos klase A-33 pagal EN 685) | 48 m2 |
| Minkštų grindjuosčių įrengimas | 61 m |
| Skambučio įrengimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Roletų (diena – naktis) įrengimas | 4 vnt/17 m2 |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 3 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų montavimas | 38 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 1,5 t |

Festivalio g. 3-1, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 117,88 m2 |
| Senų grindų plytelių nudaužymas (sanitarinės patalpos ir bendra virtuvė) | 20,08 m2 |
| Sienų plytelių nudaužymas (sanitarinės patalpos ir bendra virtuvė) | 37,09 m2 |
| Gipso kartono pertvarų demontavimas | 500 kg. |
| Naujų grindų plytelių klijavimas (sanitarinės patalpos) | 12,56 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 15 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 400 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinės patalpos ir bendra virtuvė) | 37,09 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas | 137,60 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 15 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozetų demontavimas | 2 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 3 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 3 kompl |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 350 m |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 40 m2 |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant tinkleliu (1-3 cm) | 137,60 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 50 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 137,60 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 137,60 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 20 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 6 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 4 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 20 m |
| Šarvuotų durų įrengimas (4 klasės šarvuotos durys) su visa reikiama furnitūra (10 raktų) | 1 kompl |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 2 kompl |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 12 kompl |
| Plastikinių durų įrengimas su furnitūra (sanitarinis mazgas) | 1 kompl |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 35 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 29 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 24 m2 |
| Išdaužtu stiklų įstatymas į medinius langus | 19 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 39 m |
| Sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 320 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 19 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 24 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 2 komp |
| Dviejų skyrių plovyklos su vandens maišytuvu įrengimas ir pajungimas | 1 kompl |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 365 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 194 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 7 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 460 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 10 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 1 vnt.) | 50 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (1 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 14 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 40 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 16 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnešimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 10 t |

Darbų aprašymas

Senos grindų dangos ardymas, grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas, naujų grindų įrengimas: - Senos grindų dangos ardymas (linoleumo danga). - Senos grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas. - Esamų grindų konstrukcijos remontas. Pažeista grindų konstrukcija turi būti armuota, iš armatūros tinklo S500, betono markė XO C20/25, betonas privalo būti sutankintas. Įgavus betonui 50 % stiprumo galimi kiti darbai. - Grindų danga linoleumas. Heterogeninė PVC danga. Bendras dangos storis 2.2-3 mm. Dėvimojo sluoksnio storis 0.4-0.6 mm. Atsparumo klasė 32 Degumo klasė Bfls – 1. Slydimo koeficientas R10. Dilumo grupė T. Grindjuostės plastmasinės.

Senų tapetų nuplėšimas, sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, apklijavimas tapetais: - Senų tapetų nuplėšimas. - Sienų valymas, gruntavimas ir apklijavimas vienos spalvos tapetais. - Sienų dažymas vandeniui atspariais dažais - Sienų apklijavimas popieriniais tapetais Sienos apklijuojamos pirmos rūšies vienos spalvos samanėlės rašto popieriniais ir viniliniais tapetais. Prieš pradedant gruntuoti sienas, nuo sienų turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Sienos apklijuojamos tapetais.

Grindys ir sienos sanitarinėse patalpose: - Sanitarinių patalpų grindys ir sienos dažomos aliejiniais dažais ant paruošto paviršiaus.

Sanitarinė įranga: - Klozetas su bakeliu. Įrengiamas pastatomas klozetas su bakeliu ir vandens nuleidimo sistema, vandens pajungimas apatinis. - Dušo dugnas. Įrengiamas dušo dugnas iš akrilo medžiagos ant pakilos iš silikatinių plytų, kurio aukštis apie 20-30 cm, dušo dugno storis 50-80 mm., kvadratinės formos 800x800 mm. - Kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. Įrengiamos keramikinės pakabinamos kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. - Sieninis maišytuvas. Įrengiamas sieninis vandens maišytuvas iš žalvario su 20 cm. snapeliu ir 150 cm. ilgio dušo žarna su galvute.

Durys: - Laminuotos vidaus durys. Įrengiamos laminuotos vidaus durys su visa reikiama furnitūra, kurių aukštis 2000-2200 mm., plotis 700-900 mm. ir storis 3-5 cm. - Įėjimo vidaus durys iš MDF medžiagos. Įrengiamos įėjimo vidaus durys iš MDF medžiagos su visa reikiama furnitūra, kurių aukštis 2000-2200 mm., plotis 700-900 mm. ir storis 4-6 cm. *Durų išmatavimai aukštis ir plotis tikslinamas vietoje.

II. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objektuose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Darbų atlikimo terminas 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA:

- Patalpų schemos;

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.