TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vandentiekio ir nuotekų tinklų vamzdžiai bei jų jungiamosios dalys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I dalis. Plastikiniai lituojami vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys |  |  |
| ## 1 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2 (mm). | ## m | ## 10 |
| ## 2 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2 (mm). | ## m | ## 30 |
| ## 3 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2 (mm). | ## m | ## 10 |
| ## 4 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2 (mm). | ## m | ## 20 |
| ## 5 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 20 |
| ## 6 | ## Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 10 |
| ## 7 | ## Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 10 |
| ## 8 | ## Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 20 |
| ## 9 | ## Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 20 |
| ## 10 | ## Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 10 |
| ## 11 | ## Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | ## m | ## 10 |
| ## 12 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 5 |
| ## 13 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 14 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 15 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 16 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 17 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 18 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 19 | ## Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 20 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 21 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 22 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 23 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 10 |
| ## 24 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 5 |
| ## 25 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| ## 26 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 27 | ## Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 28 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 29 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 30 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 2 |
| ## 31 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 5 |
| ## 32 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| ## 33 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| ## 34 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| ## 35 | ## Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: ## Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); ## Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); ## Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| ## 36 | ## Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 20 x16 x 20 (mm) ±2(mm). | ## vnt | ## 1 |
| 37 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 25 x 20 x 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 38 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 20 x 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 39 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 25 x 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 40 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 20 x 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 41 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 25 x 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 42 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 32 x 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 43 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 50 x 25 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 44 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 50 x 32 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 45 | Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 50 x 40 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 46 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 47 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 48 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 49 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 50 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 5 |
| 51 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 5 |
| 52 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm). | vnt | 3 |
| 53 | Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm). | vnt | 3 |
| 54 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 25 x 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 55 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 56 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 57 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 58 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 50 x 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 59 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 63 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 60 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 75 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 61 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 75 x 63 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 62 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 20 x 16 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 63 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 25 x 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 64 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 65 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 32 x 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 10 |
| 66 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 67 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 68 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 40 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 69 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 50 x 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 70 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 63 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 71 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 75 x 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 72 | Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: 75 x 63 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 73 | Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 74 | Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 75 | Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 76 | Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 77 | Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm). | vnt | 2 |
| 78 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 16 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 2 |
| 79 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 2 |
| 80 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”. | vnt | 2 |
| 81 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 1 |
| 82 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ¾”. | vnt | 1 |
| 83 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm) x 1”. | vnt | 1 |
| 84 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm) x 1¼”. | vnt | 1 |
| 85 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 50 (mm) ±2(mm) x 1½”. | vnt | 1 |
| 86 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 1 |
| 87 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”. | vnt | 1 |
| 88 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 1 |
| 89 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ¾”. | vnt | 1 |
| 90 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm) x 1”. | vnt | 1 |
| 91 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm) x 1¼”. | vnt | 1 |
| 92 | Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 50 (mm) ±2(mm) x 1½”. | vnt | 1 |
| 93 | Lituojamas perėjimas su užveržiama veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 2 |
| 94 | Lituojamas perėjimas su užveržiama veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”. | vnt | 2 |
| 95 | Lituojama alkūnė su tvirtinimu (v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 16 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 2 |
| 96 | Lituojama alkūnė su tvirtinimu (v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas; Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”. | vnt | 2 |
| 97 | Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 98 | Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 99 | Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 100 | Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2); Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm). | vnt | 1 |
| 101 | Prietaisinių alkūnių tvirtinimui montažinė plokštelė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Matmenys: 220 x 64 (mm) ±2(mm). | vnt | 5 |
| 102 | Aklė trumpa su sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropileninis); Matmenys: ½”. | vnt | 2 |
| 103 | Aklė ilga (60÷100 mm) su išoriniu sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Spalva: raudona; Matmenys: G ½”. | vnt | 5 |
| 104 | Aklė ilga (60÷100 mm) su išoriniu sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)); Spalva: mėlyna; Matmenys: G ½”. | vnt | 5 |
| 105 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 22 x 6 x 2000 (mm) ±3(mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C; Šilumos laidumo koeficientas (10oC): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 106 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 22 x 9 x 2000 (mm) ±3(mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40oC iki +90oC; Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 107 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 28 x 6 x 2000 (mm) ±3(mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C; Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 108 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 28 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C; Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 109 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 35 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C; Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 110 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 35 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C; Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 10 |
| 111 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 42 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C; Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 5 |
| 112 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 42 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C; Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 5 |
| 113 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 54 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C; Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 5 |
| 114 | Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 54 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm); Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos; Nominalus tankis: 25-32 kg/m3; Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C; Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK; Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3. | m | 5 |
| 115 | Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2”x1/2” išor./išor.; Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis); Tipas: Ašinis (sklendės tipo). | vnt | 2 |
| 116 | Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2”x3/8”xD10mm išor./išor.; Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis); Tipas: Ašinis (sklendės tipo). | vnt | 2 |
| 117 | Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2”x3/4” išor./išor.; Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis); Tipas: Ašinis (sklendės tipo). | vnt | 2 |
|  | II dalis. Vidaus nuotekų tinklų vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys |  |  |
| 1 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 2 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 3 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 4 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 5 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 6 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 7 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 8 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 9 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 150 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 10 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 11 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 12 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: balta; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 13 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 14 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 15 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 16 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) | vnt | 20 |
| 17 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 150 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 18 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 19 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 20 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 21 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 22 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 23 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm). Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) | vnt | 10 |
| 24 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 25 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 26 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 27 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 28 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 150 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 29 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 250 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 30 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 31 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 32 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 1500 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 33 | Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė; Spalva: pilka; Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C; Matmenys: L 2000 (mm); Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 34 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 35 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 36 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 37 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 20 |
| 38 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 39 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 40 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 41 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 42 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 43 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 20 |
| 44 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 45 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 46 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 47 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 48 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 49 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 50 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 51 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 52 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 53 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 54 | Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 55 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm). | vnt | 10 |
| 56 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm). | vnt | 10 |
| 57 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm). | vnt | 10 |
| 58 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm). | vnt | 10 |
| 59 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm). | vnt | 10 |
| 60 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm). | vnt | 10 |
| 61 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm). | vnt | 10 |
| 62 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm). | vnt | 10 |
| 63 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/50 (mm). | vnt | 10 |
| 64 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/50 (mm). | vnt | 10 |
| 65 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm). | vnt | 10 |
| 66 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm). | vnt | 10 |
| 67 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75/75 (mm). | vnt | 10 |
| 68 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75/75 (mm). | vnt | 10 |
| 69 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm). | vnt | 10 |
| 70 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm) | vnt | 10 |
| 71 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm). | vnt | 10 |
| 72 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm). | vnt | 10 |
| 73 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/110 (mm). | vnt | 10 |
| 74 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/110 (mm). | vnt | 10 |
| 75 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40/32 (mm). | vnt | 20 |
| 76 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40/32 (mm). | vnt | 20 |
| 77 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/32 (mm). | vnt | 20 |
| 78 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm). | vnt | 20 |
| 79 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm). | vnt | 20 |
| 80 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm). | vnt | 20 |
| 81 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm). | vnt | 20 |
| 82 | Vidaus kanalizacijos jungtis [trumpas perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm). | vnt | 20 |
| 83 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) vidinė su gumine tarpine] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm). | vnt | 10 |
| 84 | Vidaus kanalizacijos jungtis [vidinė gumuota mova] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 10 |
| 85 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 10 |
| 86 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 10 |
| 87 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 10 |
| 88 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 10 |
| 89 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 10 |
| 90 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 91 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 10 |
| 92 | Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 125 (mm). | vnt | 10 |
| 93 | Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 10 |
| 94 | Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 10 |
| 95 | Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 10 |
| 96 | Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 10 |
| 97 | Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 15 |
| 98 | Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 15 |
| 99 | Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 15 |
| 100 | Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 15 |
| 101 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 30 |
| 102 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 32 (mm). | vnt | 30 |
| 103 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: balta; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 30 |
| 104 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 40 (mm). | vnt | 30 |
| 105 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 30 |
| 106 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 30 |
| 107 | Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 30 |
| 108 | Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 5 |
| 109 | Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 5 |
| 110 | Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 5 |
| 111 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 15 |
| 112 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 15 |
| 113 | Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Spalva: pilka; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 15 |
| 114 | Jungtis [WC alkūnė pajungimui 45º su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: balta. Medžiaga: PVC arba PP Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 5 |
| 115 | Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90º su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: balta. Medžiaga: PVC arba PP Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 116 | Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90º su sandarinimo manžetu ir papildoma atšaka], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: balta. Medžiaga: PVC arba PP Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 2 |
| 117 | Jungtis [WC mova su manžetu (tiesiam sujungimui)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: balta. Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 10 |
| 118 | Jungtis [WC mova (ekscentriniam sujungimui)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 10 |
| 119 | Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas: Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis. Medžiaga: guma. Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 5 |
| 120 | Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas: Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis. Medžiaga: guma. Nominalus skersmuo: DN 75 (mm). | vnt | 5 |
| 121 | Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas: Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis. Medžiaga: guma. Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 5 |
| 122 | Vidaus kanalizacijos atbulinis vožtuvas [atbulinis vožtuvas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PVC (polivinilchloridas) arba lygiavertė; Nominalus skersmuo: DN 50 (mm). | vnt | 20 |
| 123 | Vidaus kanalizacijos atbulinis vožtuvas [atbulinis vožtuvas] turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: PVC (polivinilchloridas) arba lygiavertė; Nominalus skersmuo: DN 110 (mm). | vnt | 20 |
| 124 | Plautuvių sifonas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Vamzdelinis, be išleidimo ventilio. Su pajungimu skalbimo mašinai. Matmenys: 40x50. | vnt | 5 |
| 125 | Sifonas dušo padėklams su metaliniu ventiliu ir kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 70x40/50 (mm). | vnt | 5 |
| 126 | Sifonas dušo padėklams su metaliniu ventiliu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 70x40/50 (mm). | vnt | 5 |
| 127 | Sifonas dušo padėklams be ventilio turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40x40/50 (mm). | vnt | 2 |
| 128 | Sifonas voniai su reguliuojama perpylimo sistema turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40/50 (mm). | vnt | 5 |
| 129 | Sifono išleidimo ventilis su kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 1½” x 70 (mm). | vnt | 5 |
| 130 | Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir ventiliu Ø 63 (mm) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40 x 40 (mm). | vnt | 5 |
| 131 | Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir pajungimu skalbimo mašinai, metaliniu ventiliu Ø63 (mm) ir kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40 x 40 (mm). | vnt | 5 |
| 132 | Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir ventiliu, chromuotas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40 x 40 (mm). | vnt | 5 |
| 133 | Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu be ventiliu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 32 x 32 (mm). | vnt | 5 |
| 134 | Sifonas dvigubai plautuvei turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio Matmenys: 40x50x160-570 (mm). | vnt | 5 |
| 135 | Sifonas plautuvei su lanksčiu (gofruotu) persipylimo vamzdžiu ir ventiliu Ø70 (mm) turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: D 40 x 40 (mm). | vnt | 5 |
| 136 | Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su nusėsdintuvu Skersmuo: D 50 x 40 (mm). | vnt | 2 |
| 137 | Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Vertikaliu išbėgimu Skersmuo: D 50x50 (mm). | vnt | 2 |
| 138 | Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Horizontaliu išbėgimu Skersmuo: D 50x50 (mm). | vnt | 2 |
| 139 | Potinkinis sifonas kondensato nuvedimui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas Ø20-32 mm Išleidimas DN32 Pralaidumas ne mažiau kaip 540 l/h Nepraleidžia kvapų perdžiūvus hidro uždoriui, išimamas sifonas-kasetė Su dekoratyviniu ABS dangteliu ir statybine akle. | vnt | 5 |
| 140 | Dangtelis WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: D 110 x 160÷170 x 40÷50 (mm). | vnt | 10 |
| 141 | Dangtelis WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: D 110 x 160÷170 x 80÷100 (mm). | vnt | 10 |
| 142 | Dangtelis išardomas WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys: D 110 x 160÷170 x 70÷90 (mm). | vnt | 10 |
| 143 | Trapas horizontalus turi atitikti tokias technines charakteristikas: Trapas su sausu sifonu ir nerūdijančio plieno grotelėmis. Pralaidumas: 0,5 L/s; Medžiaga: plastikas; Matmenys: Ø 50 (mm). | vnt | 5 |
| 144 | Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Trapas su sausu sifonu turi būti su nerūdijančio plieno grotelėmis. Pralaidumas: ne mažiau kaip 0,8 ltr/s. Medžiaga: plastikas. Matmenys: Dn 40/50. | vnt | 5 |
| 145 | Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Trapas turi būti nerūdijančio plieno grotelėmis, su sausu sifonu. Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm. | vnt | 5 |
| 146 | Trapas vertikalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Trapas turi būti nerūdijančio plieno grotelėmis. Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm. | vnt | 5 |
| 147 | Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Trapas sužeminto aukščio turi būti su nerūdijančio plieno grotelėmis, su sausu sifonu. Medžiaga plastikas, matmenys: DN 40/50 mm. | vnt | 5 |
| 148 | Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 50 mm. | vnt | 10 |
| 149 | Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 75 mm. | vnt | 10 |
| 150 | Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm. | vnt | 10 |
| 151 | Silikoninė trintį mažinanti priemonė turi atitikti technines charakteristikas: Tinkanti plastikinių vamzdžių montavimui, prailginanti guminių detalių tarnavimo laiką, atspari šalčiui Pakuotė: ne didesnė kaip 400g | vnt | 5 |

Papildomi reikalavimai:

- Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą Kaune (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: I dalis – 13000,00 Eur su PVM, II dalis – 17000 Eur su PVM.

- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Kartu su pasiūlymu pateikite siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.