VILNIAUS MIESTO GATVIŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMĄ STANDARTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto gatvių priežiūros žiemą standartas (toliau – Standartas) nustato pagrindinius priežiūros lygius, kuriais UAB „Grinda“ vadovaujasi vykdydama gatvių priežiūros (toliau – priežiūra) paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Standartas parengtas vadovaujantis “Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros žiemą standartu “

2. Standarte nustatyti priežiūros normatyvai gatvėms pagal I, II, III, IV ir V priežiūros lygius.

3. Reikalavimai taikomi kartu su kitais su gatvių priežiūra susijusiais normatyviniais techniniais dokumentais.

4. Gatvių priežiūros lygiai diferencijuojami pagal miesto zoną, gatvės kategoriją, vidutinį metinį paros eismo intensyvumą, viešojo transporto vidutinį metinį paros eismo intensyvumą ir didžiausią leidžiamą važiavimo greitį. Pagal svarbą priežiūros lygiai vertinami taip: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, II priežiūros lygis – pakankamas, IV priežiūros lygis – žemas, V priežiūros lygis - žemiausias.  (Nuoroda į gatvių priežiūros lygių sąrašus:  https://www.grinda.lt/gatviu-prieziura-ziema/)

5. Žiemos sezonas prasideda ne vėliau kaip lapkričio 1 d. ir baigiasi ne anksčiau kaip kovo 31 d., tačiau gatvių priežiūros žiemą Reikalavimų IV skyriuje pateikiamų priežiūros normatyvų reikalavimų turi būti laikomasi atsižvelgiant į esamas oro sąlygas ir jų prognozes.

6. UAB “Grinda” prižiūri gatves, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės.

7. Tiltų, viadukų ir estakadų važiuojamosios dalies priežiūros normatyvai žiemą nurodomi tokie pat kaip gatvių važiuojamosios dalies dangai.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8. Pagrindinės sąvokos:

8.1. frikcinės barstomosios medžiagos – birios, skaldytos arba natūralios mineralinės medžiagos (smėlis, smulkus žvyras, skaldelė)

8.2. frikcinių medžiagų ir chloridų mišinys – mineralinių medžiagų ir įvairių chloridų mišinys, gaminamas tam, kad mineraliniai mišiniai žiemą sandėlyje neužšaltų, o išberti ant kelio geriau įsitvirtintų ir pašiurkštintų slidžią dangą;

8.3. gatvių priežiūra žiemą – tai nuolatinės gatvių priežiūros darbai žiemos sezono metu;

8.4. ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos – tai meteorologinės sąlygos, kai yra fiksuojamas vienas iš požymių: vidutinis 6 valandų snygio intensyvumas yra didesnis nei 5 mm/val. (vandens ekvivalento); sningant ir (arba) pustant per 12 val. ar trumpesnį laiką puraus sniego dangos prieaugis viršija 20 cm storį; lijundra tęsiasi ilgiau kaip 6 val.; kai oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau –10 °C;

8.5. lijundra – tai kritulių rūšis, kai lyja lietus, bet patekęs ant paviršiaus užšąla. Lijundra susidaro užėjus šiltam oro frontui šaltoje vietovėje. Lijundra yra viena iš apledėjimo formų ir sukelia plikledį;

8.6. normalios oro sąlygos – oro sąlygos, kai žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo;

8.7. plikledis – meteorologinis reiškinys, kai ant atvirų paviršių susiformuoja ledo danga. Plikledis susidaro šaltuoju metų laiku, kai esant teigiamai temperatūrai iškrenta šlapdriba, lietus, rūkas arba pradeda tirpti sniegas, tačiau vėliau, orui atvėsus iki neigiamos temperatūros, iš iškritusių kritulių susidaro ledas. Lijundros metu plikledis susidaro iškart;

8.8. prevencija – tai strategija, kurios metu slidumą mažinančios cheminės medžiagos naudojamos prieš snygį ar ledo susiformavimą. Tikslas – neleisti susidaryti ryšiams tarp sniego / ledo ir dangos bei palengvinti mechaninio sniego / ledo šalinimo darbus. Pasyvioji prevencija – kai specialiai paruošti druskų tirpalai arba mažiau jautrios nupūtimui druskos išpurškiamos / išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio, aktyvioji prevencija – likus kelioms valandoms;

8.9. pustymas – meteorologinis reiškinys, kai pučiant stipriam (daugiau kaip 5 m/s) vėjui, nuo žemės pakeliamas ir pernešamas sniegas;

8.10. slidi kelio danga – kelio (gatvės) dangos būklė, dėl kurios tolygiu greičiu važiuojančios transporto priemonės ratų traukos jėga tampa didesnė už ratų sukibimo su kelio dangos ar sniego, ledo paviršiumi jėgą. Slidžios dangos (važiuojamosios dalies) sąlygos gali atsirasti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms žiemą (ant dangos susiformavęs sniego ar ledo sluoksnis), taip pat ant kelio dangos atsiradus bitumo išplaukimui, įvairiems teršalams ar šiukšlėms (biriosios medžiagos, medžių lapai, įvairios cheminės medžiagos) bei vandens sankaupų baloms;

8.11. snygis – ramus, be vėjo sniego kritimas;

8.12. sniego volas – sniego masė, susidaranti kelkraštyje iš valomo nuo dangos sniego;

8.13. šlapia druska – tai druska, naudojama keliuose slidumui mažinti, prieš ją paskleidžiant sudrėkinama vandeniu, druskos tirpalu ir pan.;

8.14. važiuojamoji dalis – kelio ar gatvės dalis transporto priemonėms važiuoti. Kelias ar gatvė gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje;

8.15. viešojo transporto sustojimo galinis punktas – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą viešojo transporto priemonės sustoja, stovi, apsisuka, gali įlaipinti ar išlaipinti keleivius;

8.16. kitos šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Kelių įstatyme, Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014, Kelių priežiūros vadovo I dalyje KPV PN-19, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12.

III SKYRIUS

GATVIŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMĄ NORMATYVAI

1 lentelė. Gatvės važiuojamosios dalies, viešojo transporto sustojimo vietos  ir viešojo transporto sustojimo galinio punkto priežiūra žiemą

| Gatvės elementas | Reikalavimas | Priežiūros lygis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1.Važiuojamoji dalis 2. Viešojo transporto sustojimo vieta 3. Viešojo transporto sustojimo galinis punktas | 1. Gatvės važiuojamoji dalis žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus | nuo 0 iki 24 val. | nuo 0 iki 24 val. | nuo 0 iki 24 val. | nuo 0 iki 24 val. | nuo 0 iki 24 val. |
|  | 2. Prieš susidarant bet kokiam nepageidaujamam reiškiniui (snygiui, plikledžiui) taikoma pasyvioji ir aktyvioji prevencija | taip | taip | esant galimybei | esant galimybei | ne |
|  | 3. Esant normalioms oro sąlygoms: |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip | 0 cm | 3,0 cm | 6,0 cm | 10,0 cm | 10,0 cm |
|  | 3.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego sluoksnis, ne storesnis kaip | 0 cm | 1,0 cm | 3,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm |
|  | 3.3. ant dangos esančiame likusiame sniego sluoksnyje provėžų negali būti gilesnių kaip | 0 cm | 0 cm | 2,0 cm | 4,0 cm | 5,0 cm |
|  | 4. Sningant ir (arba) pustant turi būti nuolat valomas sniegas (ledas) ir barstomos slidumą mažinančios medžiagos, nuo gamtos reiškinio pradžios | taip | taip | taip | ne | ne |
|  | 5. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas turi būti baigtas valyti, danga pabarstyta ne ilgiau kaip per | 3 val. | 4 val. | 5 val. | 10 val. | 48 val. |
|  | 6. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, dangos būklės rodiklių reikalavimai gali būti neišpildomi, tačiau eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip | negali nutrūkti | 2 val. | 4 val. | 12 val. | 24 val. |