TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

(VPP-614) Apsauginiai barjerai. Vielinio tinklo užpildomi apsauginiai barjerai (sekcijos su geotekstilės įdėklu), skirti teritorijų apsaugai nuo mechaninio poveikio, smūgių ir nesankcionuoto transporto priemonių įvažiavimo.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Apimtys: 88 vnt. segmentų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lipuvkos viensėdis 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. – 8 vnt. segmentų;

  - Gudelių g. 49, Vilnius – 40 vnt. segmentų;

  - Verslo g. 11, Maksvytiškiai, Panevėžio raj. – 40 vnt. segmentų;

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Barjerai bei jų sekcijų maišai turi būti pagaminti iš neaustinio, pralaidaus polipropileno geotekstilės audinio, užtikrinančio tinkamą filtravimo savybę ir atsparumą aplinkos poveikiui. Maišai turi būti sutvirtinti vieliniu tinklu, kuris užtikrina konstrukcijos stabilumą ir padeda išlaikyti maišo formą eksploatacijos metu. Barjero sekcijų maišai su vieliniu tinklu (iš viršaus atviras užpildo medžiagai pildyti) turi būti tinkami užpildyti žemėmis, smėliu, žvyru, skalda ir kitomis granuliuotomis užpildo medžiagomis. Barjerus galima sukonfigūruoti ir pastatyti iš sekcijų taip, kad užpildo medžiaga neišsišoktų, pastačius apsauginius barjerus, laikui bėgant barjerai išlieka stabilūs ir nėra jautrūs aplinkos veiksniams. Užpildomas apsauginis barjeras skirtas apsisaugoti nuo sprogimų, balistikos, nesankcionuoto transporto priemonių įvažiavimo.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Barjeras turi būti kvadrato arba stačiakampio formos, su atvira viršutine dalimi (užpildymui).

    - Konstrukcija – išlankstoma, skirta laikinai arba pusiau nuolatinei apsaugai nuo mechaninio poveikio.

    - Vielinis tinklas turi būti atsparus korozijai ir atitikti cinko-aliuminio dangos reikalavimus pagal EN 10244-2/ BS EN 10244-2 arba lygiavertį standartą.

    - Įdėklas – iš polipropileno geotekstilės, atsparus UV, ugniai, pelėsiui, cheminėms medžiagoms bei temperatūros svyravimams nuo -40°C iki +45 °C.

    - Barjerai turi išlikti stabilūs ir nesuirti dėl aplinkos poveikio visą tiekėjo pasiūlyme nurodytą garantijos laikotarpį.

    - Barjerų spalva – žalia arba chaki, atsparūs UV, pritaikyta prie Lietuvos kraštovaizdžio (maskuojanti, natūrali aplinka).

    - Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį standartą, gaminį ar gamintoją, privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomas standartas, gaminys ar gamintojas visiškai atitinka arba yra ne prastesnis pagal visus reikalavimuose nurodytus parametrus.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Standartai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plotis | 1,50 m ± 0,10 m | - |
|  | Ilgis | 7,60 m ± 0,10 m | - |
|  | Aukštis | 2,2 m ± 0,10 m | - |
|  | Vielos storis | 5 mm ± 0,5 mm | - |
|  | Vielos padengimas | cinko–aliuminio danga pagal standartą DIN EN 10244-2 | DIN EN 10244-2 |
|  | Vielos padengimo storis (masė) | Vielos dangos storio (masės) lygis ne žemesnis nei pagal standartą DIN EN 10244-2 | DIN EN 10244-2 |
|  | Vielos tempimo atsparumas | Ne mažiau nei 550 N/mm², | EN ISO 6892-1 |
|  | Suvirinimo siūlių šlyties stiprumas | Ne mažiau nei 70% ±10% tempimo atsparumo | pateikti bandymų protokolą pagal gamintojo taikomą metodiką; priimtini EN arba ISO metodą |
|  | Vielinio tinklo akių dydis | 8 cm ± 1 cm | - |
|  | Medžiaga | Ne austinė PP geotekstilė, UV stabilizuota, atspari pelėsiui, cheminei aplinkai ir temperatūros svyravimams | - |
|  | Geotekstilės storis | Intervale nuo 1,2mm iki 3mm. | - |
|  | Tempimo atsparumas - tai sugriebimui ir traukimui išilgai atsparumo reikalavimas | Ne mažiau nei 800 N, ir tempimo atsparumas pailgėjimui bus 75% naudojant 800 N jėgą | ASTM D-4632 |
|  | Tempimo atsparumas (skersinis) | Ne mažiau nei 750 N, | ASTM D-4595, EN ISO 10319 |
|  | Tempimo atsparumas pailgėjimui | Intervale 60–80% | - |
|  | Trapezoidinio plyšimo atsparumas | Ne mažiau nei 300 N, | ASTM D-4533, EN ISO 9073-4 |
|  | CBR pradūrimo atsparumas | ≥ 2,5 kN | EN ISO 12236 |
|  | Vandens pralaidumas (normalusis v a) | ≥ 50 l/m²·s | EN ISO 11058 |
|  | Atsparumas karščiui | Ne mažiau nei 90% | MIL-STD-810G 502.5 |
|  | Atsparumas šalčiui | Ne mažiau nei 90% | MIL-STD-810G 502.5 |
|  | Atsparumas cheminiam poveikiui | Ne mažiau nei 90% | MIL-STD-810G 504.1 |
|  | Atsparumas UV | Po 1000 val. ne mažiau 80% likutinio tempimo stiprio | ASTM D4355 arba EN 12224 |

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Prekės turi būti pristatytos per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 3 skyriuje nurodytais adresais.

    - Tiekėjas Prekių pristatymo metu arba su Pirkėju suderinus kitą laiką, turi supažindinti darbuotojus su teisingu Prekės naudojimu ir priežiūra.

    - Prekė ir jos elementai turi būti nauji, nenaudoti - turi būti pagaminti ne anksčiau nei 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos. Kiekviena sekcija turi būti paženklinta partijos Nr., gamybos data, gamintoju.

    - Prekėms taikomas garantijos terminas, nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, kuris negali būti trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima: konstrukcijos suirimą, koroziją (raudonąjį rūdijimą), geotekstilės plyšimą esant nurodytoms apkrovoms ir klimatui, spalvos ir UV degradaciją virš 4.2 p. nurodytų ribų.

    - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytais adresais ir suremontuotas Prekes savo lėšomis arba pakeisti naujomis, ir grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

    - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

    - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekės pristatymo vietos tenka Tiekėjui. Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Prekių Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktai (paruošia Tiekėjas).

    - Prekės pristatymo metu turi būti pateikiama Prekės eksploatavimo (naudojimo) instrukcija (lietuvių kalba).

  - Kartu su pasiūlymu pateikiama dokumentacija

    - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Prekės gamintojo techninė specifikacija (Data Sheets) (originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą tiekėjo), atitikties standartams sertifikatus išduotus akredituotos laboratorijos arba gamintojo, bandymų protokolus, gamintojo deklaraciją dėl garantinio termino, nuotraukas ir brėžinius siūlomos prekės, kilmės deklaraciją (šalis, kurioje pagaminta).

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU – ŽVP) REIKALAVIMAI

    - Sutartis pasirašoma elektroninėse sistemose.

    - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

    - Teikėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės Pirkėjui būtų pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas pirmadienį – penktadienį 9:30 – 15:00 val.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.  Už pristatytas Prekes Pirkėjas apmoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų po teisingai pateiktos sąskaitos faktūros per „SABIS“ sistemą.