INTERAKTYVIŲ EKSPOZICIJŲ ĮRENGIMO KRAŠTIEČIŲ MUZIEJUJE PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – trijų interaktyvių ekspozicijų cokoliniame Kraštiečių muziejaus (Zarasų krašto muziejaus padalinio) aukšte, D. Bukonto g. 1, Zarasai – (1) audiovizualinė instaliacija „Antazavės mūšis“, (2) virtualios realybės patirtis „Partizano apklausa“ ir (3) audiovizualinė instaliacija „Kelias į Sibirą“ įrengimo paslaugos, įgyvendinant 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvija–Lietuva programos projektą LL-00263 „Modernus technologijų menas atverti muziejaus inovacijoms. MATOMI“. Daugiau informacijos apie projektą: https://zarasumuziejus.lt/matomi-modern-art-of-technologies-to-open-museums-for-innovation/

- Dalyvis (toliau – Tiekėjas) turi pateikti trijų interaktyvių ekspozicijų įrengimo projektus ir juos visiškai įgyvendinti. Įgyvendinimas apima visų interaktyvių ekspozicijų įrengimo projekte numatytų sprendinių išpildymą su ekspozicinės įrangos, edukacinio turinio pirkimu, gamyba, sukūrimu, įskaitant įrangos pristatymą, surinkimą, montavimą, instaliavimą, išbandymą ir kitus darbus, būtinus tinkamam interaktyvių ekspozicijų funkcionavimui bei garantinį 5 metų aptarnavimą ir priežiūrą.

- Tikslas – įgyvendinti trijų interaktyvių ekspozicijų įrengimo projektą, kuriuo, pasitelkiant šiuolaikines medžiagas, priemones bei technologijas būtų pristatomas 1940 – 1953 m. masinių tremčių bei rezistencinis, partizaninis laikotarpiai Zarasų krašte, pateikiant juos interaktyviose ekspozicijose, pristatančiose šias pagrindines temas – 1944 m. gruodžio 26 d. Antazavės šilo mūšis; 1944 – 1953 m. partizaninis laikotarpis, Zarasų krašto partizanų istorijos (Vytauto apygardos Lokio rinktinė); 1940 – 1953 m. Zarasų krašto gyventojų masinės deportacijos į atokias Sovietų Sąjungos vietoves, ypač Sibirą, per konkrečių žmonių patirtis, atsiminimus ir istorijas.

- Interaktyvių ekspozicijų uždaviniai: suteikti istorinių žinių ir patirčių įvairaus amžiaus lankytojams apie Zarasų krašto gyventojų išgyvenimus 1940 – 1953 m. masinių tremčių, rezistenciniu, partizaniniu laikotarpiais per interaktyvias patirtis ir pritraukti daugiau lankytojų į Kraštiečių muziejų.

- Skaitmeninimo būdai: istorinės ir vizualinės medžiagos sisteminimas ir pateikimas lankytojui per režisūrinius, interaktyvaus turinio, interjero bei rekvizito sprendimus, kuo artimesnės autentiškai aplinkos kūrimas ir /ar filmavimas, dienoraščių, atsiminimų ištraukų įgarsinimas, nuotraukų ir kitos vizualinės medžiagos skaitmeninimas, iliustravimas ir kt., atsižvelgiant į parodos (ekspozicijos) turinį. Medžiaga pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų (įgarsinimas arba subtitravimas).

- Išmanieji skaitmeniniai sprendimai: šviesos, projekcijos, stiklas su filmo juosta, garso efektai, interjeras ir butaforija, rekvizitai, reprezentuojantys specifinius laikotarpius, vietas ir situacijas.

- Siekiamas rezultatas: pagal trijų interaktyvių ekspozicijų įrengimo projektą įrengtos, išbandytos ir veikiančios ekspozicijos, kurių patirtis lankytojai gali išbandyti be jokių papildomų specialistų pagalbos.

- Ekspozicijų tematika ir parengimo, gamybos specifika:  1940 – 1953 m. masinių tremčių bei rezistencinis, partizaninis laikotarpiai Zarasų krašte:

1944 m. gruodžio 26 d. Antazavės šilo mūšis;

1944 – 1953 m. partizaninis laikotarpis, Zarasų krašto partizanų istorijos (Vytauto apygardos Lokio rinktinė);

1940 – 1953 m. Zarasų krašto gyventojų masinės deportacijos į atokias Sovietų Sąjungos vietoves, ypač Sibirą, per konkrečių žmonių patirtis, atsiminimus ir istorijas.

  - Preliminarus Antazavės mūšio ekspozicijos turinys:

Naudojant įvairius scenografinius ir technologinius sprendimus ekspozicijos patalpa transformuojama į interaktyvų mišką. Lankytojas, įėjęs į patalpą, turi patirti autentišką Antazavės šilo mūšio atmosferą. Patalpoje turi atsirasti inscenizuoti medžių kamienai/medžiai, su integruotomis ausinėmis, per kurias lankytojas galėtų klausytis skirtingų (5 vnt., kiekviena 1 – 2 min. trukmės) istorijų, iš Antazavės mūšio dalyvių – partizanų lūpų. Patalpoje taip pat turi girdėtis foniniai miško, mūšio garsai, kuriuos lydėtų atitinkamas apšvietimas, šviesos efektai. Patalpoje esančios durys ir vamzdžiai turi būti stilistiškai uždengti, tačiau, reikalui esant, prieinami.

  - Preliminarus Partizanų apklausos ekspozicijos turinys:

Virtualios realybės patirtis pateikiama per 2 VR akinius ir minimalistinį interjerą bei baldus, pagamintus ir specialiai pritaikytus konkrečiai ekspozicijos patalpai. Surežisuota ir 3600 kamera nufilmuota, kuo labiau autentišką reprezentuojamo laikotarpio aplinką atitinkanti scena turi perteikti Sovietų sąjungos saugumo darbuotojo atliekamą partizano tardymo procesą, trunkantį 4 – 5 min. Lankytojas – paslaugos gavėjas turi atsidurti tardomojo asmenyje. Saugumiečio vaidmenį turi atlikti profesionalus aktorius. Turi būti galimybė pasirinkti anglų kalbos subtitrus. Tardymo scenarijus turi būti parengtas pagal faktinius Zarasų krašto žmonių atsiminimus, dokumentus, bylas.

  - Preliminarus Kelio į Sibirą ekspozicijos turinys:

Naudojant įvairius scenografinius ir technologinius sprendimus ekspozicijos patalpa transformuojama į interaktyvų traukinio vagoną – vieną tokių, kokiais 1940 – 1953 m. buvo vykdomos masinės Zarasų krašto ir visos Lietuvos gyventojų deportacijos. Lankytojai turi turėti galimybę patogiai atsisėsti (10 kompaktiškų sėdimų baldų, specialiai pagamintų, pritaikant ekspozicinei patalpai, pvz. pufai, primenantys akmenis ar maišus, senoviniai mediniai lagaminai, ant kurių galima sėdėti ir pan.) ir ant skaidraus stiklo paviršiaus pamatyti bei išgirsti trijų tremtinių istorijas, kurias pasakoja Sovietų sąjungos koloborantas, mama su mažu vaiku ir partizanas, jų trėmimo metu. Įgarsinti pasakojimai turi būti raiškūs, lengvai suprantami, tiksliai perteikiantys emocijas. Perkančioji organizacija turi teisę pati pasiūlyti vaidmenis atliekančius žmones. Visos trys istorijos kartu turi trukti 7 – 9 min.). Projekcija turi būti sukurta tikroviškai, aktoriai turi vilkėti kuo artimesnius reprezentuojamo laikmečio autentiškiems drabužius. Turi būti galimybė pasirinkti anglų kalbos subtitrus. Patalpoje esančios durys, langas ir vamzdžiai turi būti stilistiškai uždengti, tačiau, reikalui esant, prieinami.

  - Atliekant ekspozicijos įrangos pirkimą, gamybą, sukūrimą, įskaitant įrangos pristatymą ir surinkimą, montavimą, instaliavimą, kitus darbus, numatytus ekspozicijų įrengimo projekte, būtina naudoti medžiagas, kurias būtų galima nuolat dezinfekuoti, kad visa įranga neprarastų kokybės, išvaizdos, funkcionalumo ir kitų parametrų, reikalingų ilgesniam nei 5 metų naudojimui.

  - Atliekant ekspozicijos įrangos pirkimą, gamybą, sukūrimą, įskaitant įrangos pristatymą ir surinkimą, montavimą, instaliavimą, kitus darbus, numatytus ekspozicijų įrengimo projekte, būtina naudoti medžiagas, kurias būtų galima nuolat dezinfekuoti, kad visa įranga neprarastų kokybės, išvaizdos, funkcionalumo ir kitų parametrų, reikalingų ilgesniam nei 5 metų naudojimui. Visų ekspozicijų turinys turi būti tinkamas naudoti, skaityti, žiūrėti suaugusiems ir vaikams nuo 10 m., parenkamas lengvai įskaitomas šriftas, jo dydis ir eksponatų ar informacijos pateikimo aukštis, tekstų formuluotės, terminologija. Pateikiamas turinys turi būti rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą.

  - Medžiagų, naudojamų ekspozicijose, tinkamumas

| Medžiaga | Netinkamos | Tinkamos |
| --- | --- | --- |
| Medis | Neseniai nukirstas, neišdžiūvęs, rūgštus ar sakingas medis. Kedras, ąžuolas, bukas, eglė, kėnis | Senas, gerai išdžiūvęs. Beržas, raudonmedis, tuopa |
| Metalas | Dažyti aliejiniais ar alkidiniais dažais | Dažyti milteliniu būdu, anoduotas aliuminis, nerūdijantis plienas |
| Adhezyvai, hermetikai | Gyvūniniai klijai; PVA emulsija; šlapalo-formaldehido derva; lipnūs klijai ir juostelės (tiesioginiam kontaktui su eksponatais) | Akriliniai (be tiesioginio kontakto su eksponatais) |
| Dažai ir dangos | Aliejiniai ir alkidiniai, PVA emulsija | Akriliniai. Kai kurie vandeniu skiedžiami poliuretanai |
| Faneruotos ir sluoksniuotosios plastiku medžio plokštės | Jeigu gamyboje naudojami netinkami klijai | Rinktis pagal naudojamų klijų tinkamumą |
| Popierius ir kartonas | Rūgštūs, turintys lignino: kartonas, pergaminas (sviestinis popierius), blizgantis gliancinis), impregnuotas | Neutralus popierius ir kartonas |
| Tekstilė | Vilna išskiria vandenilio sulfidą; kilimai ir medžiagos, apretuotos poliuretanformaldehido dervomis | Nebalinta medvilnė, linas; poliesterio ir poliakrilato neaustinis pluoštas |
| Polimerinės medžiagos (Klijai, lakai, plastikai, putplasčiai, poroplastai) | Aliejiniai, alkidai, poliuretanai, modifikuoti aliejai, polivinilchloridai, chlorinti kaučiukai, celiuliozės nitratas, polivinilo chloridas, putų poliuretanas (netinka ilgam laikui) | Polietilenas, polipropilenas, poliesteris, polistirenas, akriliniai polimerai (organinis stiklas) |
| Pagalbinės medžiagos | Smėlis, dirvožemis, žvirgždas | Stiklas, keramika, metalas, Velcro |

Šaltinis: Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta 2005 m. gruodžio 16 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716.

8.7. Šiam pirkimui yra taikomi aplinkosauginiai kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Baldai:

| Reikalavimas | Pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- |
| Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Įranga:

| Reikalavimas | Pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- |
| Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Produkte neturi būti gyvsidabrio | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Tiekėjas Užsakovui Prekių pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams.

8.8. Pateikiamos erdvių, kuriose numatoma įrengti interaktyvias ekspozicijas, vizualizacijos, dabartinių patalpų nuotraukos, išplanavimas, asociatyvios nuotraukos (priedas Nr. 1).

- Bendra pasiūlymo vertė neturi viršyti 105 342,60 Eur su PVM. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas ekspozicijų projektavimas, gamyba, skaitmeninės medžiagos paruošimas (filmavimas, įrašymas ir pan.), logistika, diegimas, montavimas ir testavimas. Pasiūlymas turi apimti šias dalis:

  - Ekspozicijų koncepcijos dizainas – konkrečios vizualizacijos;

  - Bendrosios specifikacijos ekspozicijų erdvių garso, šviesos ir interjero sprendimams bei kainos;

  - Būtinosios ekspozicijų įrangos ir gaminamų baldų specifikacijos bei kainos pagal pateiktą lentelę:

| Įranga | vnt. / kompl. | Preliminari techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| Virtualios realybės akiniai | 2 | Tipas: autonominiai (standalone) VR akiniai, veikiantys be papildomos įrangos (kompiuterio, telefono ar jutiklių). Naudojimui nereikalinga atskira ar asmeninė paskyra. Programinė įranga: Android OS, stereo VR palaikymas, integruotas arba įdiegtas Kiosk režimas, automatinis turinio paleidimas. Ekranas: bendra raiška ne mažesnė kaip 3664×1920 pikselių vienai akiai, atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 90 Hz. Regėjimo laukas: ne mažesnis kaip 98°, IPD 58–69 mm; TÜV Low Blue Light sertifikatas. Procesorius ir atmintis: našumo lygis, prilygstantis Octa-core Kryo 585 arba lygiavertis; ne mažiau kaip 6 GB RAM ir 128 GB vidinės atminties su galimybe praplėsti iki 256 GB. Sekimas: 6DOF (galvos ir rankų), „inside-out“ kameros; palaikomas rankų sekimas be valdiklių. Ryšys: Wi-Fi, Bluetooth. Garsas: Integruoti stereo garsiakalbiai; 3,5 mm audio išvestis. Baterija: ne trumpiau kaip 2,5 val. veikimo vienu įkrovimu. Ergonomika: svoris iki 650 g, patogus ilgesniam naudojimui, lengvai dezinfekuojamos veido pagalvėlės įkroviklis (EU), įkrovimo kabelis, ausinės. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Ausinės su sustiprintu laidu ir grotuvu | 5 | Tipas: laidinės ausinės, prijungiamos prie viduje integruoto garso grotuvo. Konstrukcija: uždaro tipo, ant ausų arba už ausų (on-ear / over-ear), skirtos intensyviam viešam naudojimui. Medžiagos: lengvai valomos, higieniškos (PU oda arba lygi medžiaga, atspari dezinfekavimui). Patvarumas: sustiprintas laidas, galimybė fiksuoti kabelį apsaugai nuo vagystės. Garso parametrai: ausinių varža apie 32 Ω, tinkama naudoti su standartiniu audio grotuvu. Grotuvas: integruojamas į butaforinį elementą (pvz., medžio kamieną), palaiko iš anksto įrašytus ne mažiau kaip 2 garso takelius (pvz., lietuvių ir anglų kalbomis), turi aiškią kalbos pasirinkimo funkciją prieš paleidžiant įrašą, valdomas vienu arba keliais mygtukais, prieinamais lankytojui, automatiškai sustabdo atkūrimą pasibaigus garso įrašui (iki 5 min. trukmės). Maitinimas: iš integruoto maitinimo šaltinio (adapterio arba akumuliatoriaus). Matomumas lankytojui: išorėje matosi tik ausinės ir laidas; grotuvą ir valdymo mechanizmą paslepia butaforinis elementas. |
| “Pepper’s Ghost“ tipo projekcija – stiklas , projektorius ir garso sistema | 1 | Ekranas: Skaidrus stiklo arba akrilo ekranas su projekcine danga, ne mažiau kaip 2,5 m aukščio ir 1,5 m pločio. Projektorius: Ultra-short-throw lazerinis projektorius, ne mažiau kaip Full HD (1920×1080) raiška, ≥5000 ANSI liumenų šviesumu. Garso sistema: Stereo kolonėlės (≥2 × 50 W), integruotos ir nematomos lankytojui, su galimybe sinchronizuoti su vaizdu. Turinio valdymas: Medijos grotuvas su automatinio paleidimo funkcija (įjungus elektros tiekimą). Sinchronizacija: Garso ir vaizdo turinys atkuriamas sinchroniškai iš vieno šaltinio. Eksploatacija: Sistema pritaikyta nepertraukiamam darbui muziejaus sąlygomis (≥8 val. per dieną). |
| Baldai ir dekoratyviniai ekspoziciniai elementai |  | Ne mažiau kaip 5 realistiški medžių kamienai, ne mažiau kaip vienas stalas ir dvi kėdės, ne mažiau kaip 10 sėdimųjų baldų, tokių kaip pufai, sėdmaišiai ar lagaminai ir pan. Išskirtinių gaminių gamybai naudojamos medžiagos, įvardintos 8.6. punkte. |

9.4. Skaitmeninės medžiagos, skirtos atitinkamai įrangai pagal ekspozicijų aprašymus (VR akiniai, stiklo ekranas, ausinės ir kt.), paruošimo, programavimo ir audiovizualinių sprendimų planas. Ekspozicijoms reikalinga sukurti:

5 vnt. garso įrašų ausinėms lietuvių ir anglų kalbomis. Vieno įrašo trukmė 1 – 2 min.;

1 vnt. 3600 vaizdo įrašų VR akiniams lietuvių kalba su anglų kalbos subtitrais. Įrašo trukmė 4 – 5 min.;

3 vnt. vaizdo įrašų stiklo ekranui lietuvių kalba su anglų kalbos subtitrais. Bendra įrašų trukmė  7 – 9 min.

9.5. Visų, su ekspozicijų įrengimu susijusių paslaugų (logistikos, montavimo, testavimo ir kt.) kainos.

* Pagal poreikį ir Tiekėjų siūlymus bei suderinus su Užsakovu, gali būti įtraukiamos ir papildomos dalys.

Visa numatomoms ekspozicijoms planuojama parengti ir suskaitmeninti informacija turi būti pateikiama lankytojui (nuo 10 metų amžiaus) patrauklia forma, todėl visa planuojama montuoti įranga yra tiesiogiai reikalinga šiems projekto tikslams pasiekti ir rezultatų tęstinumui užtikrinti.

- Tiekėjas privalo pateikti ekspozicijų įrengimo viziją – konkrečią vizualizaciją. Idėjos turi atspindėti ekspozicijų koncepciją, vienijančią visus elementus, tikslą, tematiką ir įgyvendinti konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Siūlomi sprendimai turi būti originalūs, užtikrinti aukštą estetinį – meninį lygį.

- Pasiūlymą, kurį pateikia pirkimo dalyvis, sudaro šie dokumentai:

  - Aiškinamasis raštas (idėjos aprašymas ir vizualizacija) su koncepcijos / idėjos pagrindimu, meninių ir techninių sprendinių išaiškinimu. Svarbu išsamiai ir logiškai pagrįsti sprendinių santykį su projekto tikslu ir uždaviniais. Kiekvienai ekspozicijai turi būti pateiktos ne mažiau kaip po 5 vizualizacijas, kuriose matytųsi galimi įrengiamų ekspozicijų sprendimai ar jų dalys (akcentai), perteikiantys erdvių pagrindinę temą. Formatas: CVP IS priemonėmis pateikiamas PDF formatu, jpeg, .png arba lygiaverčiu formatu, kokybiškos raiškos. Nuasmenintas. Pavadinimai: vizualizacija_1, vizualizacija_2 ir t.t.

  - Bendrosios specifikacijos ekspozicijų erdvių garso, šviesos ir interjero sprendimams bei kainos;

  - Būtinosios ekspozicijų įrangos ir gaminamų baldų specifikacijos bei kainos;

  - 3 scenarijai, skirti audiovizualinėms instaliacijoms: „Antazavės mūšis“, “Partizano apklausa“, „Kelias į Sibirą“;

  - Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

- Vertinant pateiktus idėjų projektus bus atsižvelgiama į idėjos originalumą, unikalumą, elementų atitikimą projekto tematikai, organišką ir estetišką parodų (ekspozicijų) elementų stiliaus suradimą, stilistikos nuoseklumą, koncepcijos kūrybiškumą bei naujovių panaudojimą. Vertinimą atliks komisija, kurios sudėtyje bus ne mažiau kaip du nepriklausomi ekspertai. Kokybės ir kainos santykis vertinant pasiūlymus – 80/20. Vertinimo kriterijai pridedami.

- Laimėjęs Tiekėjas privalės per 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo:

  - Parengti ir su Užsakovu suderinti trijų skaitmeninių ekspozicijų įrengimo projektą;

  - Pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą ekspozicijų įrengimo projektą įrengti, visiškai paruošti funkcionavimui ir ištestuoti tris interaktyvias ekspozicijas. Atsiradus trūkumams, juos nedelsiant pašalinti.

Šis pirkimas į dalis neskaidomas, nes autorinės paslaugos (ekspozicijų koncepcijos, dizaino, turinio režisavimo ir scenarijų kūrimo) perkamos kartu su ekspozicijų įrengimo paslaugomis, kuomet tiekėjas visuose etapuose privalo išlaikyti pasiūlytos idėjos koncepciją, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam prekių ir paslaugų kiekiui.

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas į siūlomą kainą turi įskaičiuoti visas išlaidas ir visus mokesčius, turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjų pateikti alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami.