1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektą sudaro:

1.1. Tarnybinė stotis Nr. 1 – 3 vnt.

1.2. Tarnybinė stotis Nr. 2 – 1 vnt.

1.3. Duomenų saugykla – 1 vnt.

1.4. LAN tinklo komutatorius – 2 vnt.

2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas, arba interaktyvių gamintojų dokumentacijų ekrano nuotraukas, arba išsaugotus gamintojo elektroninius puslapius pdf ar lygiaverčiame formate, papildomai nurodant iš kokios gamintojo interaktyvios dokumentacijos nuorodos yra atspausdinta ši informacija, arba nuorodas į gamintojo puslapius, arba kitus dokumentus nurodytus specialiuosiuose reikalavimuose, arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos bendriesiems techniniams reikalavimams ir specialiesiems reikalavimams (toliau – gamintojo dokumentai), arba gamintojo patvirtinimą, jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę.

Techninėje specifikacijoje reikia išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė. Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei bendruosiuose techniniuose reikalavimuose ir specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. testų rezultatai, kurie nėra garantuojami gamintojo ir juos gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ir pan.), arba jei bendruosiuose techniniuose reikalavimuose ir ir specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyti kiti nei šiame punkte nurodyti dokumentai, kurie turi būti teikiami su pasiūlymu.

4. Taip pat tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir užpildytą techninės specifikacijos skyrių „Žaliojo pirkimo reikalavimai“ bei aplinkosauginio reikalavimo atitiktį patvirtinančius dokumentus (jei techninės specifikacijos skyriuje „Žaliojo pirkimo reikalavimai“ yra nurodyta, kad konkretus dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu).

| Bendrieji techniniai reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjas pasirenka tinkamą variantą arba nurodo siūlomą reikšmę | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas |
| 1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. | Atitinka/ Neatitinka reikalavimą (tinkamą pažymėti) | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 2. | a) Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. b) Visos pirkimo objektą sudarančios pozicijos turi būti tarpusavyje suderintos. | a) Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) šios eilutės a punkte nustatytus reikalavimus); b) Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) šios eilutės b punkte nustatytus reikalavimus. | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. angl. end of life time ar Discontinued). Tiekėjas įsipareigoja pateikti tik tokias prekes, kurių gamyba ar tobulinimas nėra gamintojo nutrauktas iki prekių pristatymo ir sumontavimo momento. | Užtikriname / Neužtikriname(tinkamą pažymėti), kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. angl. end of life time ar Discontinued). Įsipareigojame / Neįsipareigojame (tinkamą pažymėti), pateikti tik tokias prekes, kurių gamyba ar tobulinimas nėra gamintojo nutrauktas iki prekių pristatymo ir sumontavimo momento. | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 4. | Tiekėjas turi turėti 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 pozicijose siūlomos įrangos gamintojo (-ų) įgaliojimą (-us) atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atstovas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai. | Atitinkame / Neatitinkame (tinkamą pažymėti) reikalavimą. | ___________(nurodoma koks (-ie) dokumentas (-ai) kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) dėl šio punkto atitikties įrodymo) |
| 5. | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. | Patvirtiname / Nepatvirtiname (tinkamą pažymėti), kad: a) Įrangos dokumentacija bus lietuvių arba anglų kalba; b) Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai bus anglų arba lietuvių kalba; c) Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška bus pateikiama anglų arba lietuvių kalba; d) Užrašai ant įrenginių ir jų dalių bus anglų arba lietuvių kalba. | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 6. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz (galima paklaida ±10 proc.) su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu specialiuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. | Patvirtiname / Nepatvirtiname (tinkamą pažymėti) šio reikalavimo atitiktį. | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 7. | a) Standieji ir puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos, jei tokių yra, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis; b) Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; c) Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų | Užtikriname / Neužtikriname (tinkamą pažymėti) šio reikalavimo atitiktį. | Atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų dėl a, b ir c punktų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka a punkte nustatytus reikalavimus |
| 8. | Visa pateikiama įranga turės būti sumontuota ir sujungta pagal schemą, kurią Tiekėjas turės paruošti ir suderinti su Perkančiąja organizacija likus ne mažiau kaip likus 30 dienų iki numatytos montavimo ir sujungimo dienos. Vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, visi priklausantys kabeliai (maitinimo, duomenų perdavimo ir kt.) turi būti prijungti, išvedžioti, pritvirtinti ir išdėlioti pirkėjo spintose ir sužymėti pagal suderintą schemą. Perkančioji organizacija reikalauja Tiekėjo pateikti, sumontuoti ir pagal suderintą schemą sukonfigūruoti įrangą ir suderinti tarpusavio komponentų tinkamą veikimą, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais atlikti testavimą. Įranga turi veikti kaip suderintas patikimas sprendimas, sukuriantis Perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo ir saugojimo platformą. | Užtikriname / Neužtikriname (tinkamą pažymėti) šio reikalavimo atitiktį. | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Tarnybinė stotis Nr. 1 – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių parametrai (tiekėjas turi nurodytas visas konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 2. | Pavadinimas / modelis, modifikacija (jei yra) | Turi būti nurodytas modelis ir modifikacija (jei yra). Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (ang. Part Number) |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 3. | Procesoriai | x86 tipo ne mažiau kaip 64 bitų, ne mažiau kaip du procesoriai ir ne mažiau kaip 8 branduoliai procesoriui; procesorių našumas atliktas su dviem procesoriais turi būti ne mažiau kaip 208 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 307 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti kartu su pasiūlymu (pateikiama ekrano nuotrauka); pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo gamintojo siūlomos tarnybinės stoties modeliui; turi palaikyti AVX-512 bei AMX arba jiems lygiaverčių instrukcijų rinkinį; turi palaikyti „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas. Pateikiamas procesorių kiekis: ne mažiau kaip 2 vnt. |  | Išlyga dėl gamintojo dokumento ar gamintojo patvirtinimo taikoma tik procesorių našumo testų rezultatams, kuriuos gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų http://www.spec.org |
| 4. | Išplėtimo lizdai | Ne mažiau 1 vnt. laisvas PCI Express 4.0 x8 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdas. |  |  |
| 5. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM) | Ne mažiau kaip 512 GB ir ne lėtesnė kaip 6400MT/s su Advanced ECC arba lygiaverte; realizuota ne mažesniais kaip 64 GB atminties moduliais; turi būti galimybė tos pačios talpos atminties moduliais išplėsti atmintį ne mažiau kaip iki 2048 GB nekeičiant procesorių kiekio. |  |  |
| 6. | Standieji diskai operacinei sistemai | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) M.2 arba lygiaverčio tipo NVMe arba lygiaverčio tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |  |
| 7. | USB/VGA prievadai (nurodyti šios eilutės 3 stulpelyje arba jiems lygiaverčiai) | Ne mažiau kaip: 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje tarnybinės stoties panelėje. |  |  |
| 8. | Nuotolinis valdymas | Virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti tarnybinę stotį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); turi būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |  |
| 9. | Tinklo prievadai (ne žemesnių charakteristikų arba lygiaverčiai, nurodytiems šios eilutės 3 stulpelyje) | Ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28, kurie turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; RoCEv2 palaikymas. |  |  |
| 10. | HBA adapteriai | Turi būti pateikiamas PCIe HBA arba lygiavertis adapteris turintis ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 12Gbps SAS arba lygiavertes išorines sąsajas kartu su šiuo pirkimu perkamai duomenų saugyklai pajungti. |  |  |
| 11. | Maitinimo blokai | Dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius diskais, išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais; kiekvieno galia ne mažiau 800W ir energijos efektyvumo standartas ne prastesnis kaip Titanium; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 arba lygiaverčio tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |  |
| 12. | Ventiliatoriai | Dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema. |  |  |
| 13. | Energijos naudojimas | Sumažėjus apkrovai, tarnybinė stotis turi sumažinti naudojamą energiją. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 14. | Korpusas | Montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 15. | Suderinamumas | Sertifikuota darbui su Windows Server 2022 arba lygiaverte ir naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com Turi būti suderinama su VMware ESXi 8 arba lygiaverte ir naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 16. | Operacinė sistema | Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikiamas reikiamas kiekis Microsoft Windows Server 2025 Datacenter perpetual arba lygiaverčio tipo licencijų, kad padengtų siūlomų procesorių branduolių skaičių. Turi būti galimybė diegti Windows Server 2022 versiją arba lygiavertes, kartu turi būti pateikiamos downgrade media. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 17. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP arba lygiaverčiu protokolu. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 18. | Garantija dėl avarijų | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 19. | Kiti reikalavimai | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip: nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 10 - 70 proc.; Siūlomos tarnybinės stoties dalys ir įrenginiai privalo būti tarpusavyje suderinti. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo portalo ekrano nuotrauką arba gamintojo dokumentus arba gamintojo ar jo atstovo patvirtinimą dėl siūlomos tarnybinės stoties dalių ir įrenginių tarpusavio suderinamumo. |  |  |
| 20. | Garantinis terminas | Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 7 metų gamintojo garantija. |  |  |
| 21. | Garantinis aptarnavimas | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 7 metai; garantinis aptarnavimas suteikiamas tarnybinės stoties įrengimo vietoje arba vežama į garantinį servisą (jei suremontuoti tarnybinės stoties įrengimo vietoje nėra galimybių), arba keičiama nauja (jei suremontuoti negalima); garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |

6. Tarnybinė stotis Nr. 2 – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių parametrai (tiekėjas turi nurodytas visas konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 2. | Pavadinimas/ modelis, modifikacija (jei yra) | Turi būti nurodytas modelis ir modifikacija (jei yra). Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (ang. Part Number) |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 3. | Procesorius (-iai) | x86 tipo ne mažiau kaip 64 bitų, ne mažiau kaip vienas procesorius ir ne mažiau kaip 16 branduolių procesoriui; procesoriaus našumas atliktas su dviem procesoriais turi būti ne mažiau kaip 265 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 375 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti kartu su pasiūlymu (pateikiama ekrano nuotrauka); pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo gamintojo siūlomos tarnybinės stoties modeliui; turi palaikyti AVX-512 bei AMX instrukcijų rinkinį; turi palaikyti „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas. Pateikiamas procesorių kiekis: ne mažiau kaip 1 vnt. |  | Išlyga dėl gamintojo dokumento ar gamintojo patvirtinimo taikoma tik procesorių našumo testų rezultatams, kuriuos gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų http://www.spec.org |
| 4. | Išplėtimo lizdai | Ne mažiau 2 vnt. laisvų PCI Express 4.0 x16 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. |  |  |
| 5. | Operatyvioji atmintis (angl. RAM) | Ne mažiau kaip 128 GB ir ne lėtesnė kaip 5600MT/s su Advanced ECC arba lygiaverte; realizuota ne didesniais kaip 32 GB atminties moduliais; turi būti galimybė tos pačios talpos atminties moduliais išplėsti atmintį ne mažiau kaip iki 256 GB nekeičiant procesorių kiekio. |  |  |
| 6. | Standieji diskai | Ne mažiau kaip 12 vnt. keičiamų neišjungus ne mažiau kaip 3.5 colio dydžio SAS HDD arba lygiaverčio tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 16 TB talpos. Turi būti galimybė be papildomų diskų išplėtimo lentynų įdiegti ne mažau kaip 24 vnt. ne mažiau 3.5 colio HDD arba lygiaverčių diskų. |  |  |
| 7. | Standieji diskai operacinei sistemai | Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) M.2 arba lygiaverčio tipo NVMe arba lygiaverčio tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode). |  |  |
| 8. | Diskų masyvo valdiklis | Dedikuotas RAID valdiklis. Turi būti galimybė komplektuoti su ne prastesniais kaip: SAS/SATA ne mažiau kaip 6 Gb/s, SAS ne mažiau kaip 12 Gb/s SSD/HDD. RAID lygiai ne mažiau kaip 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Online Capacity Expansion”, „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir ne mažiau kaip keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. |  |  |
| 9. | Prievadai (kaip nurodyti 3 st. arba jiems lygiaverčiai) | Ne mažiau: 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje tarnybinės stoties panelėje. |  |  |
| 10. | Nuotolinis valdymas (tokių charakteristikų kaip nurodyta 3 st. arba joms lygiaverčių) | Virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti tarnybinę stotį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai turi būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |  |
| 11. | Tinklo prievadai(ne žemesnių charakteristikų, nei nurodyti šios eilutės 3 stulpelyje) | Ne mažiau kaip 2 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28, kurie turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; RoCEv2 palaikymas. |  |  |
| 12. | Maitinimo blokai | Dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius diskais, išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais; kiekvieno galia ne mažiau 1100W ir energijos efektyvumo standartas ne prastesnis kaip Titanium; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 arba lygiaverčio tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |  |
| 13. | Ventiliatoriai | Dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema. |  |  |
| 14. | Energijos naudojimas | Sumažėjus apkrovai, tarnybinė stotis turi sumažinti naudojamą energiją. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 15. | Korpusas | Montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |
| 16. | Suderinamumas | Sertifikuota darbui su Windows Server 2022 arba lygiaverte ir naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com ; turi būti suderinama su VMware ESXi 8 arba lygiaverte ir naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |
| 17. | Operacinė sistema | Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateikiamas reikiamas kiekis Microsoft Windows Server 2025 Standard perpetual arba lygiaverčio tipo licencijų, kad padengtų siūlomų procesorių branduolių skaičių. Turi būti galimybė diegti Windows Server 2022 versiją arba lygiavertes, kartu turi būti pateikiamos downgrade media. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |
| 18. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP arba lygiaverčiu protokolu. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |
| 19. | Garantija dėl avarijų | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |
| 20. | Kiti reikalavimai | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip nuo: +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 10-70 proc.; Siūlomos tarnybinės stoties dalys ir įrenginiai privalo būti tarpusavyje suderinti. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo portalo ekrano nuotrauką arba gamintojo dokumentus arba gamintojo ar jo atstovo patvirtinimą dėl siūlomos tarnybinės stoties dalių ir įrenginių tarpusavio suderinamumo. |  |  |
| 21. | Garantinis terminas | Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 7 metų gamintojo garantija |  |  |
| 22. | Garantinis aptarnavimas | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 7 metai; garantinis aptarnavimas suteikiamas tarnybinės stoties įrengimo vietoje arba vežama į garantinį servisą (jei suremontuoti prekės įrengimo vietoje nėra galimybių), arba keičiama nauja (jei suremontuoti negalima); ; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas . |

7. Duomenų saugykla – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių parametrai (tiekėjas turi nurodytas visas konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 2. | Pavadinimas / modelis, modifikacija (jei yra) | Turi būti nurodytas modelis ir modifikacija (jei yra) Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (ang. Part Number) |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 3. | Duomenų saugyklos tipas | Diskinė duomenų saugykla užtikrinanti SAN arba lygiavertę architektūrą. FC/iSCSI/SAS SAN arba lygiaverčio tipo duomenų saugykla. |  |  |
| 4. | Montavimas | Pritaikyta montuoti į standartinę 19“ pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Sumontuota saugykla (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiamos) turi užimti ne daugiau 2U aukščio. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 5. | Suderinamumas | Šis duomenų saugyklos modelis turi būti suderinamas su toliau nurodytomis arba joms lygiavertėmis: Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7, VMware ESXi v7.0 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis. |  |  |
| 6. | Aukšto patikimumo savybės | Saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. hotswap, hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Turi būti realizuota valdiklių spartinančios atminties apsauga ne trumpiau kaip 72 val. nuo duomenų atmintyje praradimo elektros dingimo atveju (baterija, flash tipo atmintinė, informacijos perkėlimas į diskus arba kita lygiavertė technologija). Kiekvienoje diskų lentynoje (jei pateikiama) turi būti ne mažiau kaip du diskų lentynos valdymo moduliai. Saugyklos valdikliai prie galinių įrenginių turi būti prijungti dubliuotomis jungtimis. |  |  |
| 7. | Saugyklos valdikliai | Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, „karšto keitimo“, „active/active“ arba „dual-active“ arba lygiaverčio tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. Ne mažiau kaip 16 GB atminties kiekvienam valdikliui. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą Ethernet arba lygiaverčio tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Duomenų saugykla turi būti pritaikyta tam atvejui, kad pirkėjas pats, be gamintojo serviso specialistų pagalbos, galėtų atnaujinti saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. firmware). Atnaujinimas turi įvykti tokiu būdu, kad duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš tarnybinių stočių aptarnavimas nebūtų sutrikdytas. |  |  |
| 8. | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti FC, iSCSI, SAS ar lygiaverčius protokolus. |  |  |
| 9. | Diskų tipai ir plėtimo galimybės | Saugykla su įdiegtais valdikliai turi sugebėti aptarnauti ne mažiau kaip 270 vnt. fizinių diskų (neįdiegiant papildomų valdiklių ir nekeičiant įdiegtų valdiklių komponentų). Turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 24 vnt. diskų be papildomos diskų lentynos. |  |  |
| 10. | Palaikomi diskų tipai | Turi palaikyti ne mažiau kaip 2,5“ SAS arba NVMe SSD diskus. |  |  |
| 11. | RAID lygio funkcionalumas | Turi būti RAID 1, 5, 6, ADAPT RAID ar analogiškų RAID lygių palaikymas |  |  |
| 12. | Saugyklos talpa | Saugykla turi būti pateikiama su ne mažiau kaip 120 TB talpos, apskaičiuotos prieš RAID apsaugos lygį (angl. RAW), realizuotos ne mažesnės talpos kaip 7.6TB (2,5“) karšto keitimo (angl. HotSwap) SAS arba NVMe SSD aba lygiaverčiais diskais. Pateikiamas diskų kiekis ne mažesnis kaip 16 vnt. |  |  |
| 13. | Sąsajos tarnybinių stočių pajungimui | Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. , ne mažiau kaip 12 Gbit SAS arba lygiaverčių sąsajų. Kiekviena sąsaja turi būti pateikiama su ne mažiau kaip 12Gbps SAS arba lygiaverčiais kabeliais ne trumpesniais kaip 2 m. ilgio. Kiekviena tarnybinė stotis turi matyti tik jai skirtus virtualius diskus. |  |  |
| 14. | Momentinės kopijos (angl. Snapshots) | Turi būti funkcija daryti momentines duomenų kopijas („snapshot“) aparatiniame lygmenyje, ne mažiau 1024 vnt. momentinių kopijų. Jeigu reikalingos licencijos, jos turi būti įtrauktos į pasiūlymą. |  |  |
| 15. | Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | Duomenų saugyklos įranga turi turėti galimybę kurti LUN ir talpyklas didesnes nei yra esamos fizinės talpyklos vietos, dalintis nepanaudota disko vieta tarp diskų ir LUN (angl. Thin provisioning). Šis funkcionalumas neturi įtakoti greitaveikos. Turi būti pateikta efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. Turi būti pateikiamos visos reikalingos licencijos šiam funkcionalumui užtikrinti. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 16. | Duomenų perskirstymo tarp skirtingų laikmenų funkcijos (angl. „Storage tiering“) | Turi būti galimybė perskirstyti loginių diskų vienetus (angl. „Disk logical unit“) arba duomenų segmentus tarp skirtingos greitaveikos laikmenų siekiant subalansuoti laikmenų apkrovimą. Loginių diskų vienetų perskirstymas turi vykti realiu laiku, nestabdant programų darbo ir turi veikti automatiniu režimu, perskirstant intensyviausius duomenis į greičiausias laikmenas ir atvirkščiai. Turi būti pateikta šios funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas |
| 17. | Dubliuoto pasiekiamumo tvarkyklės (angl. „Multipath“) | Turi būti užtikrintas duomenų saugyklos dubliuotas pasiekiamumas (angl. „Multipath“) su operacinių sistemų arba duomenų saugyklos gamintojo tvarkyklių pagalba visoms prie saugyklos prijungtoms tarnybinėms stotims ir visai pasiūlytai saugyklos talpai. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 18. | Duomenų saugyklos našumas | Teorinis duomenų saugyklos maksimalus našumas turi būti ne mažesnis kaip: - 640K IOPS; - 10 GB/s; Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p. nurodytus dokumentus arba duomenų saugyklos gamintojo saugyklos našumo ataskaitą. |  |  |
| 19. | Valdymas | Duomenų saugykla turi turėti tiek grafinę GUI (angl. graphical user interface), tiek komandinės eilutės CLI (angl. Command-line interface) valdymo sąsajas. Grafinė valdymo sąsaja privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: - jei grafinė aplinka pateikiama interneto naršyklės pagalba, ji turi būti suderinama su Internet Explorer arba lygiaverte 11 ar naujesne naršykle; - jei grafinė aplinka pateikiama kaip savarankiškai instaliuojama programinė įranga, ji turi būti suderinama su Windows arba lygiaverte 2019 ar naujesne operacine sistema; - jei grafinė aplinka pateikiama kaip virtualus įrenginys (angl. virtual appliance), ji turi būti suderinama su Vmware ESXiarba lygiaverte 7.0 ar naujesne virtualizacijos platforma. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus LUN, priskirti LUN arba jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. |  |  |
| 20. | Informavimas | Saugykla turi informuoti el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. |  |  |
| 21. | Reikalavimai dokumentacijai | Kartu su prekėmis turi būti pateikta duomenų saugyklos techninė dokumentacija (elektroniniu formatu). Siūlomos duomenų saugyklos aprašymai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 22. | Licencijos | Jei kuris nors reikalaujamas funkcionalumas yra papildomai licencijuojamas arba reikalauja papildomos programinės įrangos, nepažeidžiant gamintojo licencijavimo taisyklių turi būti pateikta pasiūlytai konfigūracijai ir talpai reikalinga programinė įranga ir visos reikalingos licencijos ne trumpesniam kaip garantinės priežiūros laikotarpiui. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 23. | Garantinis terminas | Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 7 metų gamintojo garantija |  |  |
| 24. | Garantinis aptarnavimas | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 7 metai; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas duomenų saugyklos įrengimo vietoje arba vežama į garantinį servisą (jei suremontuoti prekės įrengimo vietoje nėra galimybių), arba keičiama nauja (jei suremontuoti negalima); garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |

8. LAN tinklo komutatorius – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių parametrai (tiekėjas turi nurodytas visas konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas.. |
| 2. | Pavadinimas/ modelis, modifikacija (jei yra) | Turi būti nurodytas modelis ir modifikacija (jei yra) Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (ang. Part Number) |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 3. | Montavimas | Įrangą bus montuojama į 19 colių serverinę spintą. Turi būti pateikiama su visais montavimui į 19 colių serverinę spintą reikalingais priedais. Įrangos aukštis turi būti ne daugiau 1U. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas |
| 4. | Maitinimas | Turi būti dubliuoti maitinimo blokai veikiantys AC 230V (galima paklaida ±10 proc.) 50 (galima paklaida ±10 proc.) Hz tinkle ir užtikrinantys nepertraukiamą įrangos veikimą sugedus vienam iš jų. Įrenginys turi būti pateiktas kartu su maitinimo kabeliais. Kabeliai turi būti skirti jungimui į rozečių blokus su IEC C14 arba lygiaverčio tipo lizdais. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas |
| 5. | Aušinimas | Aušinimo kryptis: oro srautas iš įrangos galo į priekį (angl. Back-to-front airflow). |  |  |
| 6. | Prievadai (ne žemesnių charakteristikų, nei nurodyti šios eilutės 3 stulpelyje): | Turi būti ne mažiau kaip: 12 (dvylika) vnt. ne mažiau kaip 10/25GbE prievadų SFP+/SFP28 moduliams ir 3 (trys) vnt. ne mažiau kaip 40/100GbE prievadų QSFP+/QSFP28 moduliams. Komutatorius turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 6 vnt. ne mažiau kaip 25GbE ne mažiau kaip 2m twinax arba lygiaverčio tipo jungiamaisiais kabeliais. |  |  |
| 7. | Našumas | Komutatoriaus našumas (bitai per sekundę) turi būti ne mažiau kaip 1,0 Tbps ir turi būti ne mažiau kaip 440 Mpps (paketai per sekundę). |  |  |
| 8. | Kiti našumo reikalavimai | MAC (angl. Media Access Control address) adresų lentelė turi būti ne mažiau kaip 200000 (du šimtai tūkstančių) adresų. RAM atminties dydis turi būti ne mažiau kaip 8 GB. Atmintinės dydis turi būti ne mažiau kaip 16 GB. Paketų buferio dydis turi būti ne mažiau kaip 32 MB. |  |  |
| 9. | Reikalavimai komutavimo funkcijoms | Turi būti IEEE 802.1Q VLAN arba lygiavertė. VLAN identifikatorių kiekis turi būti ne mažiau kaip 4000 (keturi tūkstančiai). Turi būti MC-LAG (angl. Multi-Chassis Link Aggregation Group) ar lygiavertis funkcionalumas. Įrenginiai turi būti pateikti su visais reikalingais komponentais (jungiamaisiais kabeliais, optiniais moduliais, licencijomis) MC-LAG ar lygiaverčio funkcionalumo užtikrinimui. Tam, kad užtikrinti aukštą patikimumą sujungimui tarp komutatorių turi būti naudojami ne mažiau kaip 2 (du) jungiamieji kabeliai. Aukšto patikimumo sujungimui tarp komutatorių turi būti naudojami didžiausios greitaveikos prievadai. Jungiamieji kabeliai turi būti ne trumpesni kaip 0,6 m. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |
| 10. | Reikalavimai maršrutizavimo funkcijoms | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos, ne mažiau kaip: - IPv4 ir IPv6 paketų maršrutizavimas - OSPFv2, v3; - BGPv4; - Statiniai IPv4 maršrutai; - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis; - PBR (angl. Policy Based Routing); - BFD Statiniams IPv4 maršrutams; - BFD BGP; - BFD OSPFv3; |  |  |
| 11. | Multicast reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip žemiau nurodyti: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-SM; |  |  |
| 12. | Saugumo reikalavimai | Turi būti centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/slaptažodį naudojant RADIUS arba TACACS+ protokolą (arba lygiavertį). Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą/ slaptažodį. Turi būti palaikomi NetFlow, IPFIX, sFlow arba analogiški duomenų srauto stebėjimo protokolai. |  |  |
| 13. | Reikalavimai valdymui | Įrangos valdymas turi būti galimas naudojant komandinę eilutę (angl. Command Line Interface arba CLI) bei REST API. Turi būti SSH v2 arba lygiavertė. Turi būti SNMPv3 arba lygiavertė. Turi būti operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP ir/arba SFTP arba lygiaverčiu (-iais) protokolais. |  |  |
| 14. | Papildomi reikalavimai | Turi būti užtikrinami eilių valdymo metodai, ne mažiau kaip žemiau nurodyti: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - RDMA Over Converged Ethernet (RoCEv2); - Data Center Bridging (DCB); - Data Center Bridging Exchange (DCBx); - Enhanced Transmission Selectionb (ETS); - Explicit Congestion Notification (ECN); |  |  |
| 15. | Garantinis terminas | Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija |  |  |
| 16. | Garantinis aptarnavimas | Įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 5 metai; garantinis aptarnavimas suteikiamas tinklo komutatoriaus įrengimo vietoje arba vežama į garantinį servisą (jei suremontuoti prekės įrengimo vietoje nėra galimybių), arba keičiama nauja (jei suremontuoti negalima); garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  | Gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas dėl šio punkto nereikalaujamas. |

ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kam taikomas aplinkosauginis reikalavimas? | Aplinkosauginis reikalavimas/kriterijus | Kuo remiantis nustatytas aplinkosauginis reikalavimas? | Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas | Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui: | Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tarnybinei stočiai Nr. 1 ir tarnybinei stočiai Nr. 2 | Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) ir/ ar 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamente (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas Nr. 424/2019), dėl gaminių ekologinio projektavimo, nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.2 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą įrodo Tiekėjas. | ......................(nurodoma koks dokumentas kartu su pasiūlymu yra pridedamas dėl 1.1 ir 1.2 pozicijose siūlomų prekių) |
| 2 | Visoms prekėms | Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų) | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo metu turės būti pateikiami trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodantys dokumentai (pvz.: transporto priemonės maršruto planas arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai) | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis šioje eilutėje nustatytų reikalavimų. Tiekėjas sutarties vykdymo etape Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) pateikti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančius dokumentus (pvz.: transporto priemonės maršruto planą arba kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) |

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 3 p.