Pirkimo sąlygų 

2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖKLUI UNIFORMAI IR AVALYNEI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dėklas uniformai ir avalynei (toliau – dėklas) skirtas individualiai susidėti uniformą ir avalynę kelionių ir saugojimo metu.
2. Dėklas turi apsaugoti uniformą ir avalynę  nuo sutepimo, sudrėkimo, fizinio pažeidimo. 
3. Dėklas turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Bendras dėklo vaizdas pateiktas priedo eskizuose.

4. Dėklo gamybai naudojamas audinys  turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

5. Dėklo kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.
6. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių (kitokių nei nurodyta) matmenų gaminių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

7. Kai techninėje specifikacijose nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma jų  aktuali galiojanti redakcija.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Dėklas – stačiakampio formos, užapvalintais kampais, su įsiūtais šoneliais, suteikiančiais jam erdvinę formą. Dėklas turi būti pagamintas iš tamsios, stiprios, neperšlampančio audinio , kurios techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
9. Dėklo spalva gali būti juoda, tamsiai samaninė, artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 18-0426 TP, tamsiai žalia, artima spalvai, kurios kodas pagal RAL spalvų katalogą – RAL 6003. Medžiagos spalva turi būti suderinta prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui.
10. Dėklas priekyje per visą ilgį užsegamas užtrauktuku. Užtrauktuko galai paslėpti po įsiūtomis detalėmis. Šoninio įdūro viršuje, per vidurį  – anga pakabai, apačioje – įstatytas metalinis žiedas/akutė pakabos kabliukui pernerti, kai dėklas perlenkiamas pusiau. Priekio kampuose įstatytos spraudės, kurios susegamos, kai dėklas perlenkiamas.
11. Dėklas su dviem erdvinėmis (dumplinėmis, apačia ir išorinis šonas) kišenėmis priekyje, užsegamomis užtrauktuku viršuje, skirtomis batams įsidėti. Kišenių ilgis – 34,0 cm ± 1,0 cm, plotis – pagal dėklo plotį, klosčių gylis 2 x 2,0 cm ± 0,2 cm
12. Dėklo priekio viršuje, kairėje pusėje prisiūta kišenėlė, 9,0 cm ± 0,2 cm x 13,0 cm ± 0,2 cm su skaidriu langeliu (užrašui įsidėti), kišenėlės anga nukreipta į dėklo centrą (užtrauktuką). 
13. Dėklo nugarinėje dalyje, per vidurį, vidinėje pusėje, skersai visą dėklo plotį, pritvirtina standi, formą išlaikanti detalė, ant kurios išorėje turi būti pritvirtinta diržinė juosta su rankena ir ąselėmis, skirtomis nusegamai ilgai (diržinės juostos) rankenai. Nusegama diržinė rankena turi būti su slankiojančia detale patogesniam užsidėjimui ant peties. 

14. Dėklo vidinėje pusėje, per vidurį turi būti įsiūti tamprūs dirželiai su sagtele, drabužiams prilaikyti. 

15. Dėklo ilgis – 142,0 cm ± 2,0 cm, plotis – 58,0 cm ± 1,0 cm, šoninės detalės plotis – 9,0 cm ± 1,0 cm. 
16. Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos. 

17. Jeigu techninėje specifikacijoje ar lentelėse nenurodyta kitaip, matmenims iki 10,0 cm imtinai leidžiamas iki 4,0 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10,0 cm leidžiamas iki 2,0 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų 

18. Tikslų dėklo eskizą, detales ir proporcijas būtina suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui. Konstrukcija derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
19. Visų dėklo gamybai naudojamų medžiagų pavyzdžiai su nurodytais jų pagrindiniais parametrais turi būti suderinti prieš pateikiant tvirtinimui darbinius pavyzdžius. 
20. Dėklui pagaminti naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, be defektų, nepažeistos technologinio apdirbimo metu (be prakirtimų). Audinio dėklui techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. 
21. Gaminiai turi būti simetriški. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą, formą ir kokybę visą eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių ir peltakių galai turi būti tinkamai užtvirtinti ir neirti visą gaminio eksploatavimo laikotarpį. 
22. Visos gaminio siūlės turi būti uždaros (siūlių kirptiniai kraštai gali būti apsiūti neperšlampančia juostele (apkantuoti)). Neleidžiami atviri kirptiniai ar apmėtyti siūlių kraštai. Siūlės turi būti nelaidžios vandeniui.
23. Medžiagų, gaminių technologinis apdirbimas, siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies gaminių kokybės reikalavimus, keliamus medžiagoms, gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Siūlės turi būti stiprios, patvarios, neirti visą eksploatavimo laikotarpį. Siūlų įtempimas, dygsnių tankis siūlėse ir peltakiuose turi būti tinkamai sureguliuotas. Dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą. Siūlės ir peltakiai neturi būti suraukti ar ištempti, su klostėmis, neturi trūkinėti patempus. Siūlės ir peltakiai turi būti tiesūs, nebanguoti, vienodas plotis išlaikomas visame siūlės ar peltakio ilgyje. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, kilpų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, užtvirtinimų siūlės ar peltakio viduryje, neturi būti prairusių ar apirusių siūlių.
24. Gaminių siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti PES arba lygiavertės kokybės siūlai, kurių spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos. Parinktas siūlų storis turi užtikrinti siūlės stiprumą ir kokybę.
25. Užtrauktukai turi būti tvirti, kokybiški, derančios prie viršaus audinio arba juodos spalvos, turi nesugęsti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį ir atitikti 2 lentelėje pateiktus rodiklius. Užtrauktukų dantukų takelio plotis 0,6 - 0,8 cm. Užtrauktuko įsiuvimo vieta turi būti apsaugota nuo drėgmės prasiskverbimo į dėklo vidų (atitinkamais technologinio apdirbimo ar konstrukciniais sprendimais).
26. Prie visų užtrauktukų galvučių, patogesniam užsegimui, pritvirtintos dvigubos tekstilinės juostelės – 0,8 ± 0,1 cm pločio ir 5,0 ± 0,2 cm ilgio kilpos. Tekstilinės juostos laisvi galai tarpusavyje sutvirtinami, galai turi būti apdirbti, kad neirtų. Juostelės spalva juoda arba pagrindinės medžiagos spalvos.

27. Dėklo vidinėje pusėje, per vidurį, pritvirtinta standi, stipri, stabilią formą išlaikanti detalė (kad perlenkus dėklą drabužiai nesukristų ir nesusilamdytų), išorėje pritvirtinta diržinė juosta su rankena ir ąselėmis. Detalės ilgis – pagal dėklo plotį, plotis – 5,0 – 7,0 cm. 
28. Nusegama diržinė ilga rankena turi būti su slankiojančia detale patogesniam užsidėjimui ant peties. Rankenos turi būti patogios.

29. Elastinė juosta drabužių prilaikymui (guma dėklo vidinėje dalyje) turi būti kokybiška, stipri, neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Gumos plotis 2,5 – 3,5 cm.
30. Metaliniai priedai (sagtys, pusžiedžiai, akutės, kabliukai, spraudės, kniedės ir kiti) turi būti juodos arba tamsinto metalo spalvos, tvirti, nerūdyti, kokybiški, nesulūžti ir neiškristi visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Priedai gali būti aukštos kokybės plastiko.
31. Kišenėlė užrašui (su skaidriu langeliu) turi būti nelaidi vandeniui.

32. Dėklai turi būti kokybiškai pagaminti, išlaikyti stabilią formą visą eksploatacijos laikotarpį ir neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.
AUDINIO DĖKLUI TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
1 lentelė
	Eil.

Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio vertė
	Bandymo metodo žymuo

	1. 
	Pluoštinė sudėtis, (
	nurodyti
	LST ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2 
	120 ÷ 200
	LST ISO 3801 arba lygiavertis

LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Plyšimo jėga (matmenų ir ataudų kryptimis), N
	( 25
	LST EN ISO 4674-1, A1 metodas arba lygiavertis 

	4.
	Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm
	( 130
	LST ISO 20811 arba lygiavertis

	5.
	Atsparumas dilinimui (9 kPA), sūkiai
	≥ 100 000
	LST EN ISO12947-2 arba

lygiavertis 

	6.
	Nusidažymo atsparumas, balais:

- sausai trinčiai 

- skalbimui prie 40ºC

	> 3

( 4

	LST EN ISO 105-X12, -X16 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis


	7.
	Spalvos skirtumas, (ECMC
	≤ 2
	LST EN ISO – J03 arba lygiavertis


Pastabos: 7. rodiklis taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos. 
UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N
	( 250
	LST EN 16732, B priedas arba lygiavertis

	2.
	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai
	( 500
	LST EN 16732, F priedas arba lygiavertis

	3.
	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N
	( 370
	LST EN 16732, G priedas arba lygiavertis

	4.
	Galvutės užrakinimo stiprumas, N 
	( 40
	LST EN 16732, I priedas arba lygiavertis

	5.
	Nusidažymo atsparumas, balai
sausai trinčiai
skalbimui*
	( 4
( 4
	LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis


III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

33. Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

34. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

34.1. du identiškus gaminius;
34.2. gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (trikotažinių medžiagų, furnitūros ir pan.) pavyzdžius (jei reikalaujama).

35. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

36. Bendroji pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

37. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksus;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

38. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

39. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· pluoštinė sudėtis;

· dydis;

· sutarties numeris ir data;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758)

· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

40. Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

41. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams).

42. Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· dydis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksus;

· kiekis;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

43. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

44. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.












Techninės specifikacijos


dėklui uniformai ir avalynei


priedas

[image: image1.jpg]vaizdas i$ vidaus





PAGE  
1

