Pirkimo sąlygų 2 priedas

MOKYKLINIO AUTOBUSO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | M3 klasės mokyklinis autobusas. | 1.1.Naujas*, M3 klasės keleivinis autobusas; 1.2. Nežemagrindis; 1.3. Ne mažiau kaip 20+1 sėdimų vietų; *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 42 dalimi, nauja transporto priemone laikoma tokia transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai. |
| 2. | Autobusas privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su autobusu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. | Privaloma |
| 3. | Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. (pirmoji registracija) | Privaloma |
| 4. | Variklio galia ne mažesnė 120 kW | Privaloma |
| 5. | Variklio darbinis tūris – ne didesnis kaip 2 000 cm3 | Privaloma |
| 6. | Ilgis ne daugiau kaip 7 400 mm | Privaloma |
| 7. | Plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 2 100 mm | Privaloma |
| 8. | Aukštis ne daugiau kaip 3 200 mm | Privaloma |
| 9. | Gamyklos pritaikytas šiaurės Europos klimatinei zonai | Privaloma |
| 10. | Degalų rūšis | Dyzelinas |
| 11. | Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13 litrų / 100 km | Privaloma |
| 12. | Klimato kontrolė vairuotojui | Privaloma |
| 13. | Klimato kontrolė keleiviams | Privaloma |
| 14. | Autonominis salono šildymas su konvektoriais abiejose salono pusėse | Privaloma |
| 15. | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Privaloma |
| 16. | Audio sistema | Privaloma |
| 17. | Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje, ties priekiniu ratu | Privaloma |
| 18. | Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje | Privaloma |
| 19. | Tachografas | Privaloma |
| 20. | Greičio ribotuvas | Privaloma |
| 21. | Atbulinės eigos signalas | Akustinis atbulinės eigos signalas |
| 22. | Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). patvirtinimo“ reikalavimus). | Privaloma |
| 23. | Vasarinės ir žieminės padangos (jeigu autobusas bus pristatomas su vasarinėmis padangomis, papildomai turi būti pateiktas vienas žieminių padangų komplektas. Jeigu autobusas bus pristatomas su žieminėmis padangomis, papildomai turi būti pateiktas vienas vasarinių padangų komplektas). M2 ir M3 kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). | Privaloma |
| 24. | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm | Privaloma |
| 25. | Euro 6 standartas | Privaloma |
| 26. | Pateiktos autobuso nuotraukos: iš išorės (priekio, abiejų šonų, galo), iš vidaus ( salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta) | Privaloma |