Pirkimo sąlygų  priedas „Techninė specifikacija“

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO IR PRESAVIMO LINIJOS  TREČIO ETAPO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto adresas: Statybininkų  g. 3, Kaunas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas - Darbai su medžiagomis

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Darbai – grandininio transporterio padavimui į rūšiavimo kabiną remontas;

- juostinio rūšiavimo konvejerio remontas.

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

- DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padavimui į rūšiavimo kabiną juostinio transporterio Nr.7 dalies juostos remontas; Konvejerio juostos ilgis 20m, juostos plotis 1,2m, efektyvus plotis 1,1m, tipas EP400/3 4:2, diržo guma atspari aliejui ir riebalam, maksimalus transportuojamų medžiagų tankis 150 kg/m2 | vnt. | 1 |
| 2 | Transporterio pavaros remontas: P-2,0÷2,5kW, juostos greitis apie 0,2 m/s | vnt. | 1 |
| 3 | Juostos apatinių velenų remontas | vnt | 4 |
| 4 | Guolių remontas | vnt. | 4 |
| 5 | Transporterio elektros instaliacijos ir valdymo keitimas | kompl. | 1 |
| 6 | Rūšiavimo juostinio konvejerio Nr.6 juostos remontas; Konvejerio juostos ilgis 20m, juostos plotis 1,2m, efektyvus plotis 1,1m, diržo guma atspari aliejui ir riebalam tipas EP400 | vnt | 1 |
| 7 | Transporterio pavaros remontas: P-2,0÷2,5 kW, , juostos greitis apie 0,2 m/s | vnt | 1 |
| 8 | Guolių remontas | vnt. | 4 |
| 9 | Transporterio elektros instaliacijos ir valdymo keitimas | kompl. | 1 |
| 10 | Rūšiavimo platformos metalinių konstrukcijų remontas | kompl | 1 |
| 11 | Lygaus juostinio transporterio Nr.5 juostos remontas Transporterio juostos ilgis 12m, juostos plotis 1,2m, efektyvus plotis 1,1m, diržo guma atspari aliejui ir riebalam tipas EP400 diržo guma atspari aliejui ir riebalam, maksimalus transportuojamų medžiagų tankis 150 kg/m2 | vnt | 1 |
| 12 | Transporterio pavaros keitimas: P-2,0÷2,5 kW, juostos greitis apie 0,4 m/s | vnt | 1 |
| 13 | Guolių remontas | vnt. | 4 |
| 14 | Transporterio elektros instaliacijos ir valdymo keitimas | kompl. | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais;

4.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

4.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

4. 1.3. Saugos ir sveikatos taisyklės;

4.1.4. Ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, Užsakovo pateiktu Užsakymu bei jo priedais, darbų projekto specifikacijomis, Sutarties techninėje  specifikacijoje nurodytais Darbų aprašymais darbų projektu, bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

4. 2. Užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų gyvendinimą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų objekte

4. 3. Savo sąskaita pašalinti visus atliktų Darbų trūkumus;

4.4. Rangovas patvirtina, kad turi visas licencijas, leidimus ir įgaliojimus vykdyti Darbus bei atitinka visus Techninėje specifikacijoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

4.5. Užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami naudojant atitinkamiems Darbams atlikti būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Darbams atlikti  naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;

4.6. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį, konkrečius reikalavimus (darbų užduotis, darbų vietų schemas, darbų kiekius)

4.7. Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip 10 d.d. po sutarties įsigaliojimo ir atlikti ne ilgiau kaip per 30 d.d;

4.8. Baigęs darbus sutvarkyti Darbų objekto teritoriją;

4.9. Sutartis įsigalioja, šalims ją pasirašius, ir galioja 4 (keturios) mėnesius.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Darbams suteikiama 12 mėnesių garantinis laikotarpis;

  - Transporteriui suteikiama 36 mėnesiu garantija.