Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

RYŠIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ

MEDŽIAGŲ SU DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto adresas: Sandraugos  g. 33, Kaunas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas - Darbai su medžiagomis

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Darbai –ryšių  tinklo, inžinerinių tinklų perkėlimas.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimas vykdomas pagal projektą 2025-41-BAB-AR-PSŽ.

- DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telia Lietuva, AB tinklo iškėlimas |  |  |
| 1 | Ryšių kabelių šulinys RKŠ-2 tipo su lengvo tipo liuku | kompl | 2 |
| 2 | Ryšių kabelių šulinys RKŠ-1 tipo su lengvo tipo liuku | kompl | 3 |
| 3 | HDPE vamzdis D110 mm | m | 268 |
| 4 | Mova vamzdžiui D110 mm | kompl | 16 |
| 5 | Mova vamzdžiui d100 mm | kompl | 4 |
| 6 | Šviesolaidinio kabelio jungiamoji mova kabeliui iki 96 sk. | kompl | 2 |
| 7 | Šviesolaidinio kabelio jungimo komplektas esamai kabelio movai iki 96 sk. | kompl | 2 |
| 8 | Mova variniam daugiaporiam ryšių kabeliui M10=10 | kompl | 2 |
| 9 | Šviesolaidinis kabelis LTC 12x1x0.125 | m | 521 |
| 10 | Šviesolaidinis kabelis LTC 24x1x0.125 | m | 497 |
| 11 | Varinis daugiaporis ryšių kabelis VMOHBU 10x2x0,5 | m | 144 |
| 12 | Kabelio žymės | vnt | 28 |
| 13 | Technologinis ženklas (g/b stulpelis) | kompl | 5 |
| 14 | Žvyras/smėlis tranšėjos ir šulinių įrengimui (statybos darbams) | m³ | 105 |
| 15 | Papildomos medžiagos trasos įrengimui | kompl | 1 |
| 16 | Papildomos medžiagos šulinio įrengimui/rekonstravimui | kompl | 5 |
| 17 | Papildomos medžiagos kabelių komutavimui | kompl | 3 |
| 18 | Papildomos montavimo ir tvirtinimo medžiagos ir įrengimai | kompl | 1 |
| 19 | Papildomos kabelių parametrų matavimo medžiagos ir įrengimai | kompl | 4 |
| 20 | Papildomos dangų atstatymo medžiagos | kompl | 1 |
| 21 | Duobės kasimas ir paruošimas RKŠ-2 / RKŠ-1tipo ryšių šuliniui (rankiniu būdu) | kompl | 5 |
| 22 | Ryšių kabelių šulinio montavimas/rekonstravimas | kompl | 5 |
| 23 | Tranšėjos 2 D110 vamzdžiams kasimas, paruošimas, užbaigimas | m | 134 |
| 24 | Esamos RKKS 2d100 tranšėjos atkasimas rankiniu būdu | m | 103 |
| 25 | Vamzdžio D110 klojimas tranšėjoje | m | 268 |
| 26 | Esamos RKKS 2d100 asbc demontavimas | m | 103 |
| 27 | Šviesolaidinio ryšių kabelio movos sumontavimas ir kabelių sujungimas/suvirinimas šulinyje | kompl | 4 |
| 28 | Varinio daugiaporio ryšių kabelio movos sumontavimas ir kabelių sujungimas/suvirinimas šulinyje | kompl | 2 |
| 29 | Šviesolaidinio kabelio 12 sk. montavimas įveriant į kabelinius kanalus/vamzdžius | m | 521 |
| 30 | Šviesolaidinio kabelio 24 sk. montavimas įveriant į kabelinius kanalus/vamzdžius | m | 497 |
| 31 | Esamo šviesolaidinio kabelio 12 sk. išvėrimas ir iškeliamos/esamo trasos dalies | m | 448 |
| 32 | Esamo šviesolaidinio kabelio 24 sk. išvėrimas ir iškeliamos/esamo trasos dalies | m | 424 |
| 33 | Varinio daugiaporio ryšių kabelio VMOHBU 10x2x0,5 montavimas įveriant į kabelinius kanalus/vamzdžius | m | 144 |
| 34 | Esamo varinio daugiaporio ryšių kabelio VMOHBU 10x2x0,5 išvėrimas ir iškeliamos/esamo trasos dalies | m | 103 |
| 35 | Esamo varinio daugiaporio ryšių kabelio TPP 10x2x0,4 išvėrimas ir iškeliamos/esamo trasos dalies | m | 103 |
| 36 | Papildomi montavimo/demontavimo/iškėlimo darbai | kompl | 1 |
| 37 | Geodeziniai matavimai, kabelių parametrų matavimai ir išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl | 1 |
|  | UAB „Baltnetos komunikacijos“ kabelių iškėlimas |  |  |
| 38 | Šviesolaidinis kabelis 12-SM-UT-UA | m | 353 |
| 39 | Kabelio žymės | vnt | 9 |
| 40 | Papildomos montavimo ir tvirtinimo medžiagos ir įrengimai | kompl | 1 |
| 41 | Šviesolaidinio ryšių kabelio movos sumontavimas ir kabelių sujungimas/suvirinimas šulinyje | kompl | 2 |
| 42 | Šviesolaidinio kabelio 12 sk. montavimas įveriant į kabelinius kanalus/vamzdžius | m | 353 |
| 43 | Esamo šviesolaidinio kabelio 12 sk. išvėrimas ir iškeliamos/esamo trasos dalies | m | 280 |
| 44 | Papildomi montavimo/demontavimo/iškėlimo darbai | kmpl | 1 |
| 45 | Geodeziniai matavimai, kabelių parametrų matavimai ir išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais;

4.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

4.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

4. 1.3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;

4.1.4. Ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, Užsakovo pateiktu Užsakymu bei jo priedais, darbų projekto specifikacijomis, Sutarties techninėje  specifikacijoje nurodytais Darbų aprašymais darbų projektu, bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

4. 2. Užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų gyvendinimą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų objekte

4. 3. Savo sąskaita pašalinti visus atliktų Darbų trūkumus;

4.4. Rangovas patvirtina, kad turi visas licencijas, leidimus ir įgaliojimus vykdyti Darbus bei atitinka visus Techninėje specifikacijoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

4.5. Užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami naudojant atitinkamiems Darbams atlikti būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Darbams atlikti  naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;

4.6. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį, konkrečius reikalavimus (darbų užduotis, darbų vietų schemas, darbų kiekius)

4.7. Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip 14 d.d. po sutarties pasirašymo ir atlikti per 3 (trys) mėn;

4.8. Baigęs darbus sutvarkyti Darbų objekto teritoriją;

4.9. Sutartis įsigalioja, šalims ją pasirašius, ir galioja 12 (dvylika) mėnesiu.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Darbams suteikiama 5 metų garantinis laikotarpis