| ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Techniniai reikalavimai |
| 1 pirkimo dalis :TVARSLIAVA |  |  |  |  |
| 1.1 | Gipsinis tvarstis 2,7 m x 10 cm | Vnt. | 3500 | Išvalytos ir išbalintos marlės gaminiai, turintys naudojimo instrukciją. Tvarstis pradeda kietėti praėjus apie 120 sekundžių (pateikti įrodančius dokumentus). Netoksiški, nedirginantys ar keliantys padidinto jautrumo reakcijas ląstelėms. Tvarsčių plastiškumas turėtų būti geras ir neatsirasti didelių ir stambių grūdelių (pateikti įrodančius dokumentus). Gipso tvarsčiai turi turėti 40 marlės. Geras kietumas, visiškas išlajos laikas 3-4 min po sukietėjimo, dvigubas įpakavimas (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Atitinkantys ISO 9001, pateikti CE (arba lygiavertį) sertifikatą. Išmatavimai: ne mažiau 2,7 m x 10 cm; 2,7 m x 20 cm; 2,7 m x 15 cm. |
| 1.2 | Gipsinis tvarstis 2,7 m x 20 cm | Vnt. | 8500 |  |
| 1.3 | Gipsinis tvarstis 2,7 m x 15 cm | Vnt. | 8500 |  |
| 1.4 | Tvarstis po gipsu 2,7 m x 10 cm | Vnt. | 3500 | Sintetinio pluošto, nealergizuojantis odos. Tinkantis po atitinkamo išmatavimo gipsiniu tvarsčiu. Išmatavimai: ne mažiau 2,7 m x 10 cm; 2,7 m x 20 cm; 2,7 m x 15 cm. CE (arba lygiavertis) žymėjimas, pateikti CE (arba lygiavertį) sertifikatą. |
| 1.5 | Tvarstis po gipsu 2,7 m x 20 cm | Vnt. | 8500 |  |
| 1.6 | Tvarstis po gipsu 2,7 m x 15 cm | Vnt. | 8000 |  |
| 1.7 | Palaikomasis elastinis tvarstis 10 cm x 5m | Vnt. | 8000 | Lengvai išvyniojami, lygiais kraštais, nebrizgūs. Išmatavimai: 10 cm x 5m. Pateikti pavyzdžius. |
| 1.8 | Medicininė marlė fasuota po 10 m. | Rul. | 400 | Higroskopinė marlė, pagaminta pagal EN 14079 standartus (arba lygiaverčius), antiseptinė, 90-120 cm pločio, pagaminta iš 100% medvilnės, išvalyta, balta. Siūlo storis- 32 S'. Audinio tankis – ne mažiau 28x24 (būtina pateikti analizės sertifikatą). Pateikti gamintojo išduotus analizės sertifikatus. |
| 1.9 | Medicininė klijuotė | m | 500 | Pagaminta iš gumuoto audinio. Skirta daugkartiniam naudojimui kaip neperšlampantis paklotas. Išmatavimai: plotis ne mažiau kaip 1 m (rulonas). |
| 1.10 | Vata medicininė ruloniukuose | kg | 700 | Medvilninė, higroskopiška, nesterili, valyta, baltos spalvos, be gumuliukų, nugrimzdimo laikas ne daugiau kaip 10 sek. (pateikti analizės sertifikatą). Supresuota ir supakuota po 250 g. Ruloniukuose. Pateikti pavyzdžius. |
| 1.11 | Tvarsčiai intraveninio kateterio fiksavimui | Vnt. | 20000 | Išmatavimai- ne mažiau 6 x 8 cm, su langeliu. Lipnus skaidrus poliuretano tvarstis, fiksuojantis kateterį ir saugantis kateterio dūrio vietą sausą. Nealergizuojantis. Nenuimant tvarsčio galima stebėti venos būklę ir pastebėti jos uždegimą. Pateikti pavyzdžius. |
| 1.12 | Lipni medžiaga absorbuojančio tvarsčio fiksavimui 10x15 | Vnt. | 500 | Turi būti korėta, netrukdyti odai kvėpuoti, turi nesunkiai atsiklijuoti, nesukelti alergijos, sužymėta kas 8-10 cm. |
| 2 pirkimo dalis : INJEKCINĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |
| 2.1 | Vienkartinės adatos 0,6x30 ±10mm; 7x40 ±10mm; 8x40 ±10mm; 1,2x40 ±10mm; | Vnt. | 1000 10000 20000 5000 | Adatos vamzdelis pagamintas iš lygaus ir patvaraus nerūdijančio plieno. Apvalkalas ir stebulė pagaminti iš polipropileno. Trijuose paviršiuose pagaląstas galiukas (nugarinis pjūvis) Nuožulnumo tipas: LB/BL standartinis ilgas kūgis - adatos vamzdelio paviršius padengtas slydimo priemone (silikonu) |
| 2.2 | Lancetai vienkartiniai | Vnt. | 5000 | Automatiniai: 18Gx1,8 ±0,2mm; 21Gx2,0 ±0,2mm; |
| 2.3 | Adata „Drugelis“ 23G; 22G;20G | Vnt. | 1200 | Netoksiškas, nepirogeniškas, be latekso. Adatos ilgis ¾ arba 1. Pakuotė: 1 vnt./lizdinė plokštelė, 100 vnt/dėžutėje. Sertifikatas ISO13485. |
| 2.4 | Vienkartiniai švirkštai 3 dalių 2 ml 5ml 10ml 20ml | Vnt. | 10000 25000 40000 10000 | Su užmaunama adata |
| 2.5 | Infuzinė sistema | Vnt. | 30000 | Su užmaunama adata. Su vidutinio dydžio kamera filtru, 150cm jungiamuoju vamzdeliu, intarpu vaistų suleidimui |
| 2.6 | Transfuzinė sistema | vnt | 1000 | Su didele kamera, filtru, 150cm jungiamuoju vamzdeliu. |
| 2.7 | Trijų padėčių kranelis | vnt | 1000 | Sterilus, vienkartinis. Pakavimas po 1 vnt. |
| 3 pirkimo dalis : PRIEMONĖS ELEKTROKARDIOGRAFAMS |  |  |  |  |
| 3.1 | Popierius kardiotokografui CP-200 Welch Allyn | vnt | 50 | 210 mmx280 mm. Popieriaus sulankstymas Z tipo |
| 3.2 | Ultragarsinis gelis (žele) išfasuotas ne mažiau kaip po 250 ml | flak | 20 | Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirbančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas. Klampumas : 1 g/ cm3± 0,02 g. PH 6,2 ± 0,4. Įpakavimas: flakonai po 250 ml |
| 3.3 | Popierius kardiografui KENZ-CARDIO-302 | vnt | 300 | Popierius, ritinėliais (112x90x300) |
| 3.4 | Popierius kardiotokografui Corometrics | vnt | 100 | Popierius, sulankstomas Z tipo (152x90x160) |
| 3.5 | Popierius videoprinteriui MITSUBISHI K65 HM | vnt | 100 | 110 mm, ritinėliai |
| 3.6 | Kandikliai spirometrui CUSTO-VIT M | vnt | 600 | 60/31,5/29 |
| 3.7 | EKG popierius (Defibriliatorius-monitorius LIFEPAK 20) | VNT | 100 | Ritinėlis 50 mm pločio |
| 4 pirkimo dalis : MED. PRIEMONĖS CHIRURGIJAI IR TERAPIJAI |  |  |  |  |
| 4.1 | Šlapimo surinkėjas | Vnt. | 1000 | 2 l talpos su išleidimo vamzdeliu. Vamzdelis ilgas. |
| 4.2 | Šlapimo surinkėjas | Vnt. | 1000 | 2 l talpos su išleidimo vamzdeliu. Vamzdelis trumpas. |
| 4.3 | Vienkartinės kepuraitės su juosta nuo prakaito | Vnt. | 1000 | Pagaminta iš pralaidaus orui, neaustos viskozės pluošto. Pakuotėje ne daugiau: 100 vnt. |
| 4.4 | Vienkartinės beretės formos kepurė | Vnt. | 2000 | Vienkartinė neaustinės medžiagos beretės formos kepurė su gumele 53cm.(+/-1mm) Pakuotėje ne daugiau: 100 vnt. |
| 4.5 | Siūlų išėmimo rinkinys | Vnt. | 150 | 1 pincetas; 3 trikampio formos marliniai tamponai 30x30x30; 1 siūlų išėmimo peiliukas aliuminio folijos įpakavime; 1 dubuo 152x47x18mm |
| 4.6 | Paklojimo rulonas kušetėms | Vnt. | 300 | Vienkartinis sanitarinis užtiesalas. Popieriaus pagrindas: rūšiuotas perdirbtas plaušas; ritinio ilgis ne mažiau 200 m; plotos ne mažiau 50 cm; vieno sluoksnio. Pakuotėje 2 ritiniai. Baltumas 65 % |
| 4.7 | Vaginaliniai šaukštai | Vnt. | 200 | Plastikiniai, vienkartiniai. Dydis: M |
| 4.8 | Ausų krapštukai nesterilūs | Vnt. | 500 | Vienkartiniai, plastikiniai su vatos galiukais abiejuose krapštuko galuose. |
| 4.9 | Mentelės (medinės) | Pak. | 100 | Medinės, tiesios, su apvaliais galais, lygiu paviršiumi, nesterilios, vienkartinio naudojimo, supakuotos ne mažiau kaip po 100 vnt. |
| 4.10 | Vienkartinės prijuostės | Vnt. | 3000 | Pagaminta iš polietileno. Sudėtyje neturi būti latekso. Turėti CE ženklinimą. Matmenys: ne mažiau 125X75 |
| 4.11 | Vienkartiniai antbačiai | Vnt. | 2000 | Pagaminta iš polietileno. Sudėtyje neturi būti latekso. Turėti CE ženklinimą. |
| 4.12. | Vienkartinės kepuraitės | Vnt. | 3000 | Pagaminta iš polipropileno su gumele, beretės tipo. Turėti CE ženklinimą. |
| 5 pirkimo dalis : KATETERIAI, ZONDAI, PRIEMONĖS DRENAŽUI |  |  |  |  |
| 5.1 | Kateteris moteriškas | Vnt. | 500 | Nelatono, sterilus CH14; CH16; |
| 5.2 | Kateteris vyriškas | Vnt. | 500 | Nelatono, sterilus CH14; CH16 |
| 5.3 | Intraveninis kateteris | Vnt. | 600 | 18G 1,3 ±0.1 x 45mm. Turėti CE ženklinimą, lankstus, tvirtinimo sparneliai. Būtinas injekcinis vožtuvas. |
| 5.4 | Intraveninis kateteris | Vnt. | 3000 | 20G 1,1 ±0.1 x 32mm“. |
| 5.5 | Intraveninis kateteris | Vnt. | 5000 | 22G 0,9 ±0.1 x 25mm”. |
| 5.6 | Intraveninis kateteris | Vnt. | 1000 | 24G 0,7 ±0.1 x19mm |
| 5.7 | Centrinis venos kateterizavimo rinkinys vienkanalis | Vnt. | 50 | 1 liumeno 5F/16G/20cm 1 liumeno 6F/14G/20cm 2 liumenų 7f/16G/20cm 2 liumenų 7F/14G/20cm Su prailginimo linija, turi turėti užspaustuką ir kaštuką kaniulei uždaryti |
| 5.8 | Centrinis venos kateterizavimo rinkinys dvikanalis |  | 30 | 20-18Gx7cm ± 1 cm, turi turėti spaustuką ir kaštuką kaniulei uždaryti |
| 5.9 | Pleuros punkcijos rinkinys | Vnt. | 50 | Adata 80mm |
| 5.10 | Epidūrinis rinkinys | Vnt. | 5 | 18G su užmaunama švirkšto junginiu |
| 5.11 | Suprapubinis rinkinys | Vnt. | 30 | CH16 sterilus. Pusiau atviras su pjaunančiu galu |
| 5.12 | Tiesiosios žarnos zondas | Vnt. | 100 | CH24-28 sterilus |
| 5.13 | Skrandžio zondai | Vnt. | 300 | CH 8-20. Sterilus |
| 5.14 | Silikoniniai drenai | m | 100 | 5x8mm; 6x8mm |
| 5.15 | Spinalinės adatos | Vnt. | 100 | 27x90 G su pravedėju |
| 5.16 | Vienkartinės biopsinės adatos 18 G x 200 mm (1,20 mm) | Vnt. | 50 | Suderintos su daugkartine automatine biopsine šaudykle Delta-Cut. Didelė biopsinės adatos kamera, punkcijos gylis 15 mm - 22 mm. Adatos stiletas su dangteliu, kuris nurodo statuso būseną (ar data užtaisyta ar ne). Adatos galiukas matomas ultragarsu, aštrus. Adata graduota kas 1 cm. Adatų dydžiai: |
| 5.17 | Foley kateteris | Vnt. | 300 | 2 kanalų, CH-14; CH-16; CH-18; CH-20; CH-22; CH24 28 ilgis 40 cm. Su balionėliu, talpa - 30 ml, kietas vožtuvas, uždaras galiukas. Dengtas silikonu. |
| 5.18 | Foley kateteris | Vnt. | 300 | 3 kanalų, CH-14; CH-16; CH-18; CH-20; CH-22; CH24 28 ilgis 40 cm. Su balionėliu, talpa - 30 ml, kietas vožtuvas, uždaras galiukas. Dengtas silikonu. |