Specialiųjų sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RATINIS EKSKAVATORIUS

1.1. Įrangos paskirtis ir proceso aprašymas

Įsigyjamo ratinio ekskavatoriaus (toliau – Įranga) paskirtis – darbas mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, statybinių atliekų aikštelėje: medžio šakų, padangų, didžiųjų ir kitų tolimesniam apdorojimui mechaninio rūšiavimo įrenginiuose netinkamų atliekų išgriebimui bei mišrių komunalinių atliekų krovimui ant transporterio.

Įranga turės būti sukomplektuota ir paruošta darbui jai skirtoje vietoje Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose Alytaus RATC technologijų parke, Takniškių km, Alytaus raj. Įranga dirbs lauko sąlygomis ir žiemą.

1.2. Apmokymai ir reikalinga dokumentacija

Turi būti atlikti šie žemiau išvardinti užsakovo personalo instruktavimai ir apmokymai:

- apmokymai darbuotojams dirbantiems su Įranga (min. 2 asmenys) apie Įrangos eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba prieš pradedant darbą su Įranga.

- visokeriopa Tiekėjo personalo pagalba (pvz., konsultacijų, rekomendacijų teikimas ir pan.) per visą garantinį laikotarpį.

Tiekėjas, pristatydamas Įrangą, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Įranga.

1.3. Įrangos bandymai

Sumontuota ir paruošta eksploatacijai technologinė įranga turės būti tiekėjui vadovaujant eksploatuojama 1 savaitę, kad tiekėjas galėtų faktiškai įrodyti įrangos funkcinį atitikimą techninėms specifikacijoms ir sutarties sąlygoms. Galutinis apmokėjimas už Įrangą bus sumokamas, tik po šių bandymų.

1.4. Techninės specifikacijos

Žemiau pateikiami kiti minimalūs techniniai reikalavimai Įrangai ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti.

Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, sertifikatais, laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo.

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

1 lentelė. Techniniai reikalavimai

| Techninių sąlygų reikalavimai | Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė arba komentaras | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1. Gamintojas, tipas ir modelis. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 1.2. Naujas, nenaudotas, ne ankstesnių nei 2023 m. gamybos. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| # 1.3. Ekskavatorius turi atitikti ES standartus, turi turėti CE ženklinimą. (pateikti su ekskavatoriumi atitikties deklaracija). | taip/ne | Privalo atitikti |
| 1.4. Pritaikyta darbui Šiaurės Europos klimato sąlygomis. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 1.5. Pristatymo terminas ne daugiau 12 mėnesių. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 2. Bendrieji parametrai |  |  |
| 2.1. Įrenginio su griebtuvu svoris ne mažiau kaip 20 tonų ir ne daugiau kaip 25 tonos. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 2.2. Antrinė strėle universali (su hidrauliniu cilindru ant strėlės galo). | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 2.3. Griebtuvo tūris ne mažiau kaip 450 l. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 3. Variklis |  |  |
| 3.1. Elektrinis 400 V/ 50 Hz | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 3.2. Variklio galia ne daugiau 90 kW | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 3.3. Didžiausia paleidimo srovė ne daugiau 210 A | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 3.4.Reikalinga maksimali elektros įvado galia ekskavatoriaus pajungimui ne daugiau 100 kW | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti. |
| 3.5. Autonominis dyzelinis generatorius skirtas ekskavatoriaus hidraulinės sistemos užmaitinimui ekskavatorių atjungus nuo elektros tinklo. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 4. Maitinimo kabelis |  |  |
| 4.1. Ne trumpesnis nei 20 metrų su kištukais abiejuose galuose (vienas pajungti prie traktoriaus, kitas pajungimui prie elektros skydo). Tiekėjas privalo sumontuoti elektros skydą traktoriaus pajungimui, užsakovo nurodytoje vietoje. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 5. Važiuoklė |  |  |
| 5.1. Važiuoklė – ratinė, su 4 stabilizatoriais (atraminės kojos) su cilindrais, hidrauliškai reguliuojamos. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 5.2. Du varantieji tiltai, priekiniai vairuojami. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 5.3. Padangos industrinės, pilnavidurės – 10.00-20, 8 vnt. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 5.4. Priekinės ašies užraktas nuo svyravimo iš operatoriaus kabinos. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 5.5. Priekinės ašies užraktas nuo svyravimo iš operatoriaus kabinos, valdomas automatiškai. | taip/ne | Ekonominis naudingumas 5000 Eur |
| 6. Hidraulinė sistema |  |  |
| 6.1. Pagrindinė strėlė valdoma hidraulinio cilindro/-ų pagalba. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 6.2. Antrinės strėlės valdoma hidraulinio cilindro/-ų pagalba. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 6.3. Krautuvo pagrindinių funkcijų (strėlių pakėlimo/nuleidimo, važiavimo, vairavimo, bokšto posūkio, griebtuvo uždarymo/atidarymo funkcijos) valdymo vairalazdės pilnai hidraulinės. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 6.4. Viršutinio rėmo automatinė centrinė tepimo sistema. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 7. Strėlės parametrai |  |  |
| 7.1. Keliamoji galia 9,0 m (be kaušo) siekyje 3,0 metrų aukštyje su nuleistais stabilizatoriais ne mažiau 3000 kg | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 7.2. Strėlė dviejų dalių, pasiekiamumas – ne mažiau 9,0 m, matuojant nuo krovos mašinos sukimosi ašies centro iki strėlės galo (be griebtuvo) 3,0 m aukštyje (nuo grunto paviršiaus). | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 7.3. Strėlės siekis į aukštį (bendras, be griebtuvo) – ne mažiau kaip 9,0 m. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 7.4. Turi turėti apkrovimo momento ribotuvą. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 8. Elektrinė sistema |  |  |
| 8.1. Garsinis atbulinės eigos signalas. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 8.2. Oranžinis švyturėlis. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9. Kabina |  |  |
| 9.1. Hidrauliškai pakeliama. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.2. Kabinos pakėlimo aukštis, ne mažiau kaip 5000 mm. (akių lygyje) nuo žemės. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti. |
| 9.3. Kabina apsauganti nuo neigiamo dulkių poveikio, hermetiška kabina su didesniu nei išorėje oro slėgiu arba su papildomai įrengtu salono filtru. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.4. Oro ventiliavimo sistema su reguliuojamomis ventiliatoriaus padėtimis, salono filtras. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.5. Automatinė šildymo-vėsinimo sistema su valdymu centrinėje konsolėje. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.6. Garso ir šilumos izoliacija, triukšmo slopinimo lygis atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą ne daugiau 72dB kabinos viduje. | nurodyti konkrečią reikšmę | Privalo atitikti |
| 9.7.Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, sėdynė, vairalazdės; priekiniai stiklo valytuvai su apiplovimu, galininio vaizdo kamera su LCD monitoriumi kabinoje, 2 šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, vidinis apšvietimas, užrakinamos durys, ne mažiau 5 LED žibintai darbo vietai apšviesti. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.8. Ergonomiška operatoriaus sėdynė su porankiais (reguliuojamas aukštis, atlošas ir kt.). | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.9. Radijo imtuvas, garsiakalbiai. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 9.10. Įrengta svarbiausių mašinos ir variklių funkcijų gedimų diagnostinė sistema, įskaitant vizualinį ir garsinį pranešimą. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 10. Atliekų krovimo įranga |  |  |
| 10.1. Griebtuvas atliekoms, turintis galimybę pakreipti savo centrinę sukimosi ašį i horizontalią padėtį: a) svoris– 800 - 1200 kg.; b) dvižiaunis su rotatoriumi; c) tūris – ne mažiau kaip 450 l.; d) atsidarymo diapazonas – ne mažiau kaip 1700 mm.; e) plotis ne mažiau 800mm. | nurodyti konkrečias reikšmes | Privalo atitikti |
| 11. Reikalavimai garantijai ir techniniam pajėgumui: |  |  |
| 11.1. Tiekėjas turi būti siūlomo ratinio ekskavatoriaus gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Pateikiamas siūlomo ratinio ekskavatoriaus gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | nurodyti konkrečias reikšmes | Privalo atitikti |
| 11.2. Privalo būti suteikiama gamyklinė garantija ne mažiau 24 mėn. be moto valandų apribojimo. | nurodyti konkrečias reikšmes | Privalo atitikti |
| 12. Dokumentacija, pateikiama kartu su preke: |  |  |
| 12.1. CE atitikties deklaracija. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 12.2. eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba. | taip/ne | Privalo atitikti |
| 12.3. saugaus darbo su krautuvu instrukcija | taip/ne | Privalo atitikti |
| 12.4. atsarginių dalių katalogas. | taip/ne | Privalo atitikti |

*Pastabos:

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

_____________________________