SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektuojamų trasų nužymėjimas | km | 692 |
| 2. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 315x7,7 mm (N klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 2 m gylio | m | 23 |
| 3. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 315x7,7 mm (N klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 4 m gylio | m | 309 |
| 4. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 200x5,9 mm (S klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 2 m gylio | m | 8 |
| 5. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 200x5,9 mm (S klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 18 |
| 6. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 200x4,9 mm (N klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 11 |
| 7. | Rinktuvų iš lygių, neperforuotų PVC 110x3,2 mm (S klasė) vamzdžių įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 25 |
| 8. | Betranšėjinio perėjimo įrengimas iš slėginių PE 100 klasės 355x21,1 mm skersmens nuotekų vamzdžių | m | 79 |
| 9. | Betranšėjinio perėjimo įrengimas iš slėginių PE 100 klasės 200x11,9 mm skersmens nuotekų vamzdžių | m | 20 |
| 10. | Rinktuvų iš gofruotų, perforuotų PP 200/174 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 2 m gylio | m | 134 |
| 11. | Rinktuvų iš gofruotų, perforuotų PP 200/174 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 101 |
| 12. | Rinktuvų iš gofruotų, perforuotų PVC 128/113 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 18 |
| 13. | Rinktuvų iš gofruotų, perforuotų PVC 92/80 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais priemolio grunte iki 3 m gylio | m | 19 |
| 14. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų | Val. | 20 |
| 14. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu komunikacijų zonoje | m3 | 10 |
| 15. | Drenažo kamščių PK 5 įrengimas | vnt. | 1 |
| 16. | Drenažo kamščių PK 7,5 įrengimas | vnt. | 6 |
| 17. | Esamų sausintuvų d 50 mm pajungimas | vnt. | 1 |
| 18. | Esamų keraminių d 75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų ir šulinių | vnt. | 5 |
| 19. | Esamų keraminių d 100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų šulinių | vnt. | 1 |
| 20. | Gelžbetoninių ŠA-3 šulinių įrengimas | vnt. | 2 |
| 21. | Gelžbetoninių ŠP-3 šulinių įrengimas | vnt. | 8 |
| 22. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP 600 įrengimas | vnt. | 11 |
| 23. | Paviršinio vandens nuleistuvo F-10 įrengimas pakelėje | vnt. | 1 |
| 24. | Paviršinio vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas pakelėje | vnt. | 2 |
| 25. | Protarpinių d110 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 5 |
| 26. | Protarpinių d160 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 1 |
| 27. | Protarpinių d200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 4 |
| 28. | Protarpinių d315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 12 |
| 29. | Protarpinių d355 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 6 |
| 30. | PVC ir PE rinktuvų užpylimas smėlio – žvyro mišiniu rankiniu būdu | m3 | 95 |
| 31. | Perteklinio grunto išvežimas iki 3 km atstumu | m3 | 214 |
| 32. | Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas rankiniu būdu | ha | 0,75 |

Pastabos:

- Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

- Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.