Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Dronai (Bepiločių FPV orlaivių komplektai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. FPV (angl. First person view, toliau – FPV) bepiločių orlaivių, (toliau - BO) komplektą sudaro: - 10“ FPV BO su dienine kamera (kiekvienas vienetas su baterija) – 25 vnt. - 10“ FPV BO su naktine kamera (kiekvienas vienetas su baterija) – 5 vnt. - FPV BO valdymo komplektas: akiniai ir BO valdymo pultas (su baterijomis, antenomis ir kita reikalinga įranga) - 1 vnt. - FPV BO papildomas stebėjimo komplektas – 1vnt. - Antenų teleskopinis stovas (ne mažiau nei 8 m aukščio) su antenų bloku -1 kompl. - FPV BO skirtų įkraunamų baterijų pakrovėjas -1 vnt. - Dėžės skirtos FPV BO sistemos transportavimui ir saugojimui - 1 kompl. - Retransliatorius – 1 vnt. 2.2. Bendri reikalavimai: - FPV BO veikimą turi užtikrinti elektriniai varikliai su akumuliatoriumi. - FPV BO gabenamo krovinio masė – ne mažiau kaip 3 kg (neskaičiuojant sumontuotos FPV BO įrangos ir baterijos). - FPV BO valdomo skrydžio maksimalus nuotolis su 3 kg kroviniu – ne mažiau kaip 15 km. - FPV BO nepertraukiamo skrydžio laikas be krovinio (angl. Endurance) – ne mažiau kaip 20 min. - BO konstrukcija daugkartinė turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) 20 min. trukmės skrydžių. - FPV BO operacinis aukštis (angl. Service Ceiling) – ne mažiau 300 m virš žemės lygio. - FPV BO skrydžio valdymo dažnis: 868 MHz arba 2.4 GHz arba 898 Mhz. - FPV BO valdymo sistema turi būti suderinama su standartiniais, įprastai rinkoje naudojamais, valdymo pultais, stebėjimo akiniais ir/arba monitoriais, antenų stiebais bei vaizdo ir valdymo signalų retransliavimo įranga. - FPV BO valdymą turi užtikrinti valdymo komplektas kurį sudaro: stebėjimo akiniai, valdymo pultas. FPV sistemos komplekte turi būti papildomas stebėjimo komplektas, per kurį galima stebėti operatoriaus matomą vaizdą. Vaizdo stebėjimo monitoriaus arba monitorių įstrižainės dydis ne mažiau 12“. Monitorius turi užtikrinti vaizdo kokybę (nerodyti mėlyno ekrano) esant silpnam vaizdo signalui. 2.2.10. FPV komplektas turi turėti išnešamą teleskopinį stovą (toliau stovas) ne mažiau nei 8 m aukščio ir antenų bloką. Antenų blokas tvirtinamas prie stovo ir skirtas BO valdymo signalams transliuoti. 2.2.11. FPV BO valdymo komplektas turi turėti galimybę būti prijungtas prie šio antenų bloko esanti ne mažiau kaip 50 m nuotolyje nuo operatoriaus pozicijos. FPV BO valdymo signalas gali būti perduodamas kabeliu arba radijo ryšio pagalba. 2.2.12. FPV BO įkraunamą bateriją, užtikrinančią BO darbą ne mažiau kaip 20 min. 2.3. FPV BO su dienine kamera 2.3.1. Rezoliucija: ne mažiau 1000 TVL, WDR: Global WDR. Signalo tipas: PAL ir NTSC. 2.4. FPV BO su naktine arba termo kamera 2.4.1. Integruotas 850 nm infraraudonųjų spindulių didelės galios LED masyvas arba termokamera su ne mažesne nei 640x480 pikselių arba dviguba kamerų sistema – dieninė kamera kartu su termovizorine kamera, kurios raiška ne mažesnė nei 640x480 pikselių 2.4.2. Ne mažesnis kaip 90 laipsnių matymo kampas. 2.4.3. Infraraudonųjų spindulių veikimo nuotolis geromis sąlygomis: ne mažiau nei 300 m 2.4.4 Svoris ne daugiau nei 120 g. 2.5. FPV BO retransliatorius 2.5.1. Turi pratęsti skrydžio atstumą ne mažiau nei 10 km; 2.5.2. Svoris - ne didesnis nei 500 g (įskaičiuojant antenas ir akumuliatorių). 2.5.3. Retransliatorius turi turėti universalų montavimo mechanizmą tvirtinimui tiek prie standartinių dronų kaip Kovas-T, tiek prie FPV. 2.5.4. Vaizdo dažnių kanalas su dronu 4,9 - 5,8 Ghz 2.5.5. Dviejų antenų vaizdo priėmimo modulis (angl. true diversi-ty) 2.5.6. Vaizdo kanalas su žeme 1.2 Ghz 2.5.7. 1.2 Ghz imtuvas įdėtas į antenų bloką arba stebėjimo komplektą (ne į akinius). 2.5.8. Antenos vaizdo kanalui su dronu - viena helix tipo, kita patch RHCP, abiejų antenų stiprinimo koeficientas ne mažiau 10 dBi. 2.5.9. Iš pulto keičiamas vaizdo perdavimo kanalas dronui / retransliatoriui (tai reikalinga siekiant apeiti elektroninio slopinimo sistemas) 2.5.10. Maitinimo jungtys – USB-C ir xt-30/xt-60. |
| 3.1. | Kiti reikalavimai | 3.1. GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS 3.1.1. Įsigytai BO sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. trukmės garantija kartu su techniniu aptarnavimu bei remontu, skaičiuojama nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 3.2. REIKALAVIMAI DĖL NACIONALINIO SAUGUMO 3.2.1. BOS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad BOS kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei BOS tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

__________