PATRULINIŲ VISUREIGIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

- DALIS. BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis M1 klasės, visureigis. |  |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas. |  |
| 3. | Rėmo konstrukcija | Turėti atskirą nuo kėbulo arba integruotą į kėbulą rėmą. |  |
| 4. | Kėbulo tipas | Visureigis. |  |
| 5. | Automobilių skaičius, vnt. | I dalis nuo 16 iki 19 II dalis nuo 16 iki 19 |  |
| 6. | Kėbulo spalva | Tamsiai žalia dažyta, jeigu tiekėjas neturi žalios spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |  |
| 7. | Durų skaičius | 5. |  |
| 8. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 5. |  |
| 9. | Bendras ilgis, cm | Nuo 475. |  |
| 10. | Ratų bazė, cm | Nuo 275. |  |
| 11. | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 19. |  |
| 12. | Varantysis tiltas | Visų ratų pavara (4x4). |  |
| 13. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. Turėti palėtintą pavarą arba jai lygiavertę. |  |
| 14. | Variklis | Galingumas ne mažiau kaip 140 kW; |  |
| 15. | Kuro tipas | Dyzelinas, benzinas arba dyzelinas-elektra, benzinas-elektra. |  |
| 16. | Kuro bako talpa | Nuo 70 litrų. |  |
| 17. | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai ne mažiau kaip 80 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |  |
| 18. | Sėdynės | Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 5. Transformuojamos į horizontalią padėtį galinės sėdynės. |  |
| 19. | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai |  |
| 20. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Automobilio parkavimosi distancijos kontrolės sistema (bazinio gamintojo); Centrinio užrakto blokavimo sistemos atjungimas pradėjus automobiliui važiuoti. |  |
| 21. | Prikabinimo įtaisas | Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). |  |
| 22. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB C jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 23. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. |  |
| 24. | Salono šildymas ir vėdinimas, dangos | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema; Salono ir grindų danga tamsios spalvos. |  |
| 25. | Vilkties svoris | Tempiamos priekabos, su stabdžiais, ne mažiau 3000 kg. |  |
| 26. | Kita įranga | Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apačios metalinė apsauga ne mažiau 3 mm. |  |
| 27. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |  |
| 28. | Automobilių pristatymo terminas | Automobilis kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatytos per 12 mėn. po sutarties pasirašymo, adresu – Savanorių pr. 2, Vilnius. |  |
| 29. | Automobilių komplektacija | Automobilis turi būti su bekelės (A/T) padangų komplektu ne senesnėmis kaip transporto priemonės pagaminimo metai, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų komplektą, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; Atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas). Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis atlaikanti ne mažiau kaip 8 tonas ir ne trumpesnė kaip 10 m. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 30. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos. |  |
| 31. | Pristatymo vieta | Vilnius, Savanorių pr. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu. |  |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įranga, įeinanti į bazinę automobilio komplektaciją.

2 DALIS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED) stacionariai pritvirtinti ant automobilio stogo. Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. bei už galinių durelių stiklo (iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., šonuose iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose). Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos ne mažiau 3 skirtingų tonų |  |
| 2. | Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais, lipukais ar kitu būdu. Pasiūti iš tamsios, priderintos prie salono, spalvos eko odos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus audinys. |  |
| 3. | Papildomas programuojamas (su galimybe įjungti pagal nustatytą laiką) aušinimo skysčio ir salono šildytuvas, su galimybe šildytuvą naudoti neužvedus variklio. |  |
| 4. | Automobilis turi būti su dviem automobiliniais akumuliatoriais. Jei automobilyje antras akumuliatorius sumontuotas ne gamykloje, jis turi būti montuojamas taip, kad neigiamai neįtakotų kitų automobilio įrenginių veikimo. Antro akumuliatoriaus įrengimas negali sumažinti arba panaikinti gamyklinės garantijos transporto priemonei. |  |
| 5. | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 500 W galingumo. Salone turi būti USB C jungtis ir įrengti 3 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, prožektoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |  |
| 6. | Visureigiuose ant stogo sumontuoti magnetiniai paieškos prožektoriai (1 vnt.) (papildoma techninė specifikacija) *. |  |
| 7. | Visureigiai automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti, apklijuoti skiriamaisiais ženklais ir šaukiniais ant stogo bei šaukinio lipduku salono viduje. Žymėjimo ir emblemų maketus ir reikalingą apklijuoti automobilių skaičių pateiks VSAT, atlikta techninė apžiūra, registruoti VĮ Regitra, vieną mėnesį galiojančiais privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės polisais. |  |
| 8. | Automobilinės vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangos komplekto montavimas. |  |
| 9. | Atlikus visureigio pakeitimus, turi galioti bazinio automobilio garantija. |  |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |  |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |  |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |  |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |  |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |  |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |  |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |  |
|  | GPS imtuvas | Ne mažiau 20 kanalų |  |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |  |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz. |  |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |  |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |  |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.) |  |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |  |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/ („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |  |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

MAGNETINIŲ PAIEŠKOS PROŽEKTORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apšveisti vietovę, vykdant paieškos bei įvykio vietos apžiūros darbus tamsoje. |  |
|  | Gamintojas, prekės pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pilną pavadinimą, prekės tikslų pavadinimą ir modelį. |  |
|  | Reikalavimai prekėms | Prekės turi būti naujos, nenaudotos. |  |
|  | Korpuso medžiaga | Pagamintas iš karščiui atsparaus polimero. |  |
|  | Spalva | Juoda. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 3,5 kg. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau kaip 22 cm x 22 cm x 22 cm. |  |
|  | Atsparumas vandeniui | Ne mažiau kaip IP56. |  |
|  | Šviesos diodai | Ne mažiau 10 didelio srauto šviesos diod (LED). |  |
|  | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8000 lm. |  |
|  | Spindulio atstumas | Ne mažiau kaip 1400 m. |  |
|  | Darbo temperatūra | Nuo -20 iki +50 C. |  |
|  | Valdymas | Belaidis nuotolinio valdymo pultas. Radijo dažnis leidžiantis valdyti prietaisą ne mažiau kaip 20 m atstumu. |  |
|  | Prietaiso pasukimas | Ne mažiau 2 pasukimo greičio režimai. |  |
|  | Pasukimo kampas | Horizontalus ne mažiau 360˚, vertikalus ne mažiau 135˚. |  |
|  | Tvirtinimas | Magnetinis pagrindas. |  |
|  | Tvirtinimo elementas | Nerūdijantis plienas. |  |
|  | Įtampa | 12 V nuolatinė. |  |
|  | Spindulio kampas | 8˚±2. |  |
|  | Priedai | Transportavimo krepšys. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai nuo prekių pristatymo dienos. |  |

transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonių

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pilną pavadinimą, prekės tikslų pavadinimą ir modelį. |  |
| 2. | Reikalavimai prekėms | Prekės turi būti naujos, nenaudotos. |  |
| 3. | Bendras įrangos apibūdinimas | Transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonės (toliau - TPPSP) sukurtos ir skirtos saugiai stabdyti transporto priemones, dygliais praduriant padangas. TPPSP patikimai turi veikti ant bet kokios kelio dangos (asfaltas, žvyras, gruntas) ar bekelėje. |  |
| 4. | Veikimo principas | Rankiniu būdu norimoje vietoje ištiesiama dygliuota priverstinio stabdymo juosta. |  |
| 5. | Pilnai ištiestos priverstinio stabdymo juostos ilgis | Ne mažiau kaip 6 m. |  |
| 6. | Priverstinė stabdymo juosta | Pagaminta iš lanksčios ir nesideformuojančios medžiagos (plastikas, polimeras ar pan.) |  |
| 7. | Transportavimo lagaminas | -turi patikimai užsidaryti ne mažiau dvejomis sagtimis -matmenys: ne daugiau kaip 63 x 50 x 11,5 cm. |  |
| 8. | Dyglių skaičius | Ne mažiau kaip 110 vnt. |  |
| 9. | Dygliai | Dygliai pagaminti iš metalo, tuščiaviduriai, dyglio ilgis ne mažiau kaip 45 mm., skersmuo ne mažiau 3 mm |  |
| 10. | TPPSP konstrukcija | - Dygliai turi būti patikimai įstatyti į juostą, bet užvažiavus ant TPPSP dygliai turi išsitraukti ir pasilikti padangoje taip, kad būtų užtikrintas oro išleidimas iš padangos. - TPPSP neturi būti pakeliama ir suvyniojama ant automobilio priekinės ašies, o turi užtikrinti galinės ašies ir kitų ašių tinkamą pervažiavimą per TPPSP įstatytus dyglius. - Turi būti numatyta galimybė sunaudotus, sugadintus dyglius pakeisti naujais nenaudojant sudėtingų instrumentų. |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau kaip 15 kg (TPPSP su lagaminu). |  |
| TPPSP Komplektacija |  |  |  |
| 12. | Priverstinė stabdymo juosta su dygliais. | 1 vnt. |  |
| 13. | TPPSP transportavimo lagaminas. | 1 vnt. |  |
| 14. | Dirželis, juosta, virvė (ne mažiau 8 m) skirta TPPSP išskleidimui ar greitam pašalinimui nuo kelio, pagaminta iš nailono ar kitos savybėmis neprastesnės medžiagos. | 1 vnt. |  |
| 15. | Instrumentas (-ai) dyglių keitimui (jei būtina). | 1 kompl. |  |
| 16. | Apsauginės pirštinės | 1 kompl. |  |
| 17. | TPPSP naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba | 1 kompl. |  |
| 18. | Prekės garantija | Taikoma visai įrangai, ne mažiau 12 mėn., skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

___________________________

VISUREIGIO ŽYMĖJIMO

PAVYZDYS

_______________________