TermopresO pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimo objektas – Termopresas (1 komplektas) (toliau – Prietaisas). Prietaisas skirtas įvairių medžiagų formavimui termopresavimo būdu.

- Tiekėjo pristatomas Prietaisas turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Prietaisas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: Prietaiso pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Prietaiso pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su pristatytu Prietaisu turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).

- Prietaisui (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termopresas | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ...................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 2 | Maksimali presavimo jėga ne mažiau kaip 40 tonų | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 3 | Naudojamas darbinis plotas ne mažiau kaip 500 x 500 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 4 | Kaitinimo plokštės matmenys ne mažiau kaip 420x420 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 5 | Maksimalus atstumas tarp plokščių ne mažiau kaip 1000 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 6 | Stūmoklio eiga ne mažiau 1000 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 7 | Darbinis greitis ne siauresnėse ribose kaip 0 – 12 mm/s | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 8 | Didžiausias suspaudimo greitis ne mažiau kaip 12 mm/s | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 9 | Didžiausias grįžimo greitis ne mažiau kaip 25 mm/s | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 10 | Maksimali kaitinimo temperatūra ne mažiau kaip 300 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 11 | Valdymo sistema skaitmeninis ekranas | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 12 | Automatikos funkcijos: stūmoklio eiga ir plokštės eiga matuojama linijiniais jutikliais | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 13 | Kaitinimo plokštės paraleliškumas neviršija 0.09 mm / 1000 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |
| 18 | Temperatūros kontrolė: Hidraulinė sistema apsaugota nuo perkaitimo | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*. |

* Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta nuoroda į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams (lietuvių arba anglų k.). Pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.

________________________________