Pirkimo sąlygų

1  priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAUGUMO SALELIŲ IR PRITVIRTINAMŲ GREIČIO MAŽINIMO KALNELIŲ ĮRENGIMAS

Tikslai:

1. Greitai surenkamų saugumo salelių įrengimas, siekiant padidinti eismo saugumą, apsaugoti pėsčiuosius ir dviratininkus, judančius per gatvę, atskirti priešpriešinio eismo srautus, gretimas eismo juostas, riboti neleistinus manevrus.

2. Prie dangos pritvirtinamų greičio mažinimo kalnelių įrengimas, siekiant riboti greitį pavojingose kelio vietose.

Pagrindiniai uždaviniai: įrengti  pėsčiųjų ir dviratininkų saugumo saleles bei greičio mažinimo kalnelius.

Specifikacijos sąlygos:

1. Saugumo salelių įrengimui:

1.1. Paslaugos tiekėjas (rangovas) turi Paslaugos gavėjo nurodytose vietose parengti saugumo salelių schemas ir įrengti saugumo saleles.

1.2. Paslaugos tiekėjas (rangovas) parengia saugumo salelių, kelio ženklų ir horizontalaus ženklinimo  schemas,  suderina jas su užsakovu.

1.3. Salelių matmenys:

2 dalys po 2,4 x 2,0  m ploto, storis 100 mm, kampai suapvalinti.

2 dalys po 1,6 x 1,6  m ploto, storis 100 mm, kampai suapvalinti.

1.4. Greitai surenkamos saugumo salelės rengiamos iš atskirų segmentų, pagamintų iš raudonos spalvos gumos su baltos spalvos atšvaistais šonuose.

1.5. Segmentai tvirtinami prie asfalto dangos neiloniniais kaisčiais 14 x 100 mm ir medsraigčiais 10 x 120 mm.

1.6. Kiekvienoje saugumo salelėje turi būti įrengtos dvi cinkuotos atramos kelio ženklams su šviesą atspindinčiais pilonais, atramos d-76 mm, aukštis 3,00 m nuo žemės paviršiaus (kelio ženklai bus įrengiami pagal kitą sutartį).

2. Greičio mažinimo kalnelių įrengimui:

2.1. Sistema sumoduliuota iš juodų ir geltonų segmentų, atsparių trinčiai, pagamintų iš gumos (vidurinio segmento ilgis nuo 450 mm iki 550 mm ir nuo 800 mm iki 1000 mm).

2.2. Sistemoje turi būti balti atšvaitai, leidžiantys įrenginį matyti naktį ir blogo matomumo sąlygomis.

2.3. Kalnelių matmenys:

1. aukštis nuo 40 mm iki 60 mm;

plotis nuo 450 iki 550 mm.

2. aukštis nuo 50 mm iki 70 mm;

plotis nuo 800 iki 1000 mm.

Perkami darbai ir preliminarūs darbų kiekiai per metus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saugumo salelės dvi dalys po (matmenys 2,4 x 2,0) |  |  |
| 1.1. | Saugumo salelių įrengimo darbai dvi dalys po (matmenys 2,4 x 2,0) | 1 vnt. | 2 |
| 1.2. | Saugumo salelių įrengimo darbai dvi dalys po (matmenys 2,4 x 2,0) (su užsakovo salelių segmentais) | 1 vnt. | 2 |
| 1.3. | Saugumo salelių nuardymo darbai dvi dalys po (matmenys 2,4 x 2,0) | 1 vnt. | 2 |
| 1.4. | Saugumo salelių pritvirtinimo darbai dvi dalys po (matmenys 2,4 x 2,0) | 1 vnt. | 3 |
| 2. | Saugumo salelės dvi dalys po (matmenys 1,6 x 1,6) |  |  |
| 2.1. | Saugumo salelių įrengimo darbai dvi dalys po (matmenys 1,6 x 1,6) | 1 vnt. | 2 |
| 2.2. | Saugumo salelių įrengimo darbai dvi dalys po (matmenys 1,6 x 1,6) (su užsakovo salelių segmentais) | 1 vnt. | 2 |
| 2.3. | Saugumo salelių nuardymo darbai dvi dalys po (matmenys 1,6 x 1,6) | 1 vnt. | 2 |
| 2.4. | Saugumo salelių pritvirtinimo darbai dvi dalys po (matmenys 1,6 x 1,6) | 1 vnt. | 2 |
| 3. | Pritvirtinamų greičio mažinimo kalnelių iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos, įrengimo darbai (kalnelio aukštis - nuo 40 mm iki 60 mm, plotis - 450 mm iki 550 mm); |  |  |
| 3.1. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, įrengimas | 1 vnt. | 25 |
| 3.2. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 3.3. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, įrengimas (su užsakovo segmentais) | 1 vnt. | 25 |
| 3.4. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, įrengimas (su užsakovo segmentais) | 1 vnt. | 10 |
| 3.5. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, nuardymo darbai | 1 vnt. | 25 |
| 3.6. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, nuardymo darbai | 1 vnt. | 10 |
| 3.7. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, pritvirtinimo darbai | 1 vnt. | 25 |
| 3.8. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 450 mm iki 550 mm, pritvirtinimo darbai | 1 vnt. | 10 |
| 4. | Pritvirtinamų greičio mažinimo kalnelių iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos, įrengimo darbai (kalnelio aukštis - nuo 50 mm iki 70 mm, plotis - 800 mm iki 1000 mm) |  |  |
| 4.1. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, įrengimas | 1 vnt. | 25 |
| 4.2. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 4.3. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, įrengimas (su užsakovo segmentais) | 1 vnt. | 25 |
| 4.4. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, įrengimas (su užsakovo segmentais) | 1 vnt. | 10 |
| 4.5. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, nuardymo darbai | 1 vnt. | 25 |
| 4.6. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, nuardymo darbai | 1 vnt. | 10 |
| 4.7. | Vidurinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, pritvirtinimo darbai | 1 vnt. | 25 |
| 4.8. | Galinio segmento, kurio ilgis nuo 800 mm iki 1000 mm, pritvirtinimo darbai | 1 vnt. | 10 |
| 5. | Guminiai parkavimo borteliai (matmenys ~ 160 cm x 10 cm x14 cm) |  |  |
| 5.1. | Guminio parkavimo bortelio įrengimo darbai (matmenys ~ 160 cm x 10 cm x14 cm) | 1 vnt. | 10 |
| 5.2. | Guminio parkavimo bortelio įrengimo darbai (matmenys ~ 160 cm x 10 cm x14 cm) (su užsakovo borteliu) | 1 vnt. | 10 |
| 5.3. | Guminio parkavimo bortelio nuardymo darbai | 1 vnt. | 5 |
| 5.4. | Guminio parkavimo bortelio pritvirtinimo darbai | 1 vnt. | 5 |

Pastaba: Nurodyti preliminarūs kiekiai ir kiekiai tarp pozicijų gali keistis. Bendras užsakomų darbų kiekis gali keistis apie 30%. Užsakovas pasilieka teisę neužsakyti visų nurodytų preliminarių kiekių.