+
PAMINKLO 3P VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖJE 
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1.Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį  ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2.Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.
3.Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus.
4.Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  - 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
5. Remonto darbų techniniai reikalavimai:
	Žymuo
	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai

	TS-01
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu                                                                                                                                                                                             

	Tašytų akmenų, esančių remontuojamo objekto vietoje, danga demontuojama, ir turi būti išsaugoma, juos sandėliuojant užsakovo nurodytoj vietoj. 

	TS-02
	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus kai gruntas II grupės                                                                                                                                        

	Vykdant žemės darbus būtina vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; Iškasos turi būti kiek įmanoma mažesnės, jei atsiranda nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. Bet kokios iškasos, didesnės negu yra būtinosios, turi būti užpiltos rangovo sąskaita. Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikės. Tranšėjos gali būti kasamos mechanizuotai arba rankiniu būdu.

	TS-03
	Grunto pervežimas karučiais  

	Aplimk pamatą iškastas gruntas pervežamas į už salos esančią pievą, baigus injektavimą parvežamas atgal.

	TS-04
	Pamatų pagrindo stiprinimas injektuojant   

	Pagrindo gruntas po paminklu yra išplautas vykstant neleistinai paviršinio vandens filtracijai. Susidarė grunto tuštumos ir pagrindo laikomosios galios sumažėjimas. Pažeidimams ištaisyti būtina atstatyti pažeistą gruntą, užpildant tuštumas, atstatant ir padidinant projektines laikomosios galios savybes. Esamuose vandeniui laidžiuose gruntuose rekomenduojamas pagrindų stiprinimo būdas yra injektavimas. Injektuojama gali būti tradicinė rišamoji medžiaga (pavyzdžiui „MC-Bauchemie“, „Grace Bauprodukte“ produktai ar jų analogai) arba modernesnė geopolimerinė medžiaga (pavyzdžiui, „Uretek Baltic“, „Geolift“ produktai ar jų analogai). Geopolimerinės injekcijos ne tik stabilizuos ir sutvirtins pagrindus, tačiau, tinkamai kontroliuojant procesą, pakels esamus pamatus į projektinę padėtį (nereikės taikyti tam papildomų technologijų, mechanizmų ir darbo jėgos).

	TS-05
	Aikštelės pagrindo įrengimas ( smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis  12 cm)   

	Atlikus darbus, užkasus tranšėją, įrengiamas smėlio-žvyro pagrindo sluoksnis, kurio sutankinimo stiprumas EV2 ≥ 120(100) MPa. Sluoksnio storis ne mažiau 12 cm. (esant 0/32 mišiniui)

	TS-06
	Skaldos pasluoksnis, vežant medžiagas karučiais   

	Skaldos pasluoksnis įrengiamas ant tinkamai įrengto smėlio-žvyro pasluoksnio. Skaldos pasluoksnio Ev2=120MPa. Skaldos pagrindo sluoksniams įrengti naudojami šie skaldos ir smėlio mišiniai, šios skaldos frakcijos: plačiųjų frakcijų skaldelės ir smėlio mišiniai 0/32; plačiųjų frakcijų skaldos, skaldelės ir smėlio mišiniai 0/45 ar 0/56.
Skaldos pasluoksnis į salą pervežamas karučiais, pagrindas planiruojamas, medžiagos paskleidžiamos, laistomos vandeniu ir tankinamos.

	TS-07
	Aikštelės pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)        

	Ant sutankinto pagrindo įrengiamas 3 cm storio atsijų pasluoksnis ir atstatoma buvusi kieta aikštelės danga. Suskilusios tašytų akmenų trinkelės turi būti pakeistos naujomis, tokios pat formos tašytų akmenų trinkelėmis.

	TS-08
	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu

	Grunto atvežimas į objektą. Kasimas ir išlyginimas rankiniu būdu, grunto paskleidimas, ploto planiravimas.

	TS-09
	Plotų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės)    

	Aikštelė turi būti išlyginama-planiruojama (ne mažiau kaip su 1cm nuolydžiu į metrą, nuolydis turi būti formuojamas nuo paminklo) atsižvelgiant į esamą reljefą. Rangovas prieš vykdydamas darbus turi pats įsivertinti ar bus reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kainą ir atvežimo kaštus turi įsivertinti pasiūlyme.

	TS-10
	Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis       

	Grindinio atstatymo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.
Tašytų akmenų trinkelės ant sustiprinto pagrindo danga įrengiama atstatant išardytas tašytų akmenų trinkeles ant atsijų (išlyginamasis sluoksnis), h=3cm.
Paklojus, virš tašytų akmenų trinkelių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio granulėmis ir su šepečiu įtrinti tarp trinkelių, kad siūlės būtų kaip įmanoma daugiau užpildomos.

	TS-11
	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis     

	Kasimo darbų vieta suplaniruojama ir užsėjama veja.


Sudarė :

ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk.

Statinių priežiūros inžinierius


Algirdas Bagušinskas      

3

