| Tiekėjams |  | 2025-10-06 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-10-03 09:59 pranešimas Nr. 379214 (kalba netaisyta)

„1. Nurodykite siūlomų keraminės kasetinės plokštės fasadui technines specifikacijas: matmenis, spalvą, storį, svorį, mechaninius parametrus ir kitus svarbius rodiklius.

2. Kokios sraigtų techninės specifikacijos (tipas, skersmuo, ilgis, medžiaga, antikorozinė apsauga) rekomenduojamos montažinių kampų tvirtinimui, užtikrinant fasado apdailos apkrovų laikymą?

3. Koks yra remontuojamo fasado laikančiosios konstrukcijos medžiagiškumas po apdailine medžiaga, į kurią bus tvirtinami laikikliai?

4. Pateikite laikančiųjų „T“ formos profilių technines specifikacijas: medžiaga, matmenys, sienelės storis, antikorozinis padengimas.

5. Pateikite laikančiųjų „L“ formos profilių technines specifikacijas: medžiaga, matmenys, sienelės storis, antikorozinis padengimas.

6. Pateikite laikančiųjų „C“ formos profilių technines specifikacijas: medžiaga, matmenys, sienelės storis, antikorozinis padengimas.

7. Nurodykite laikančiųjų montažinių kampų technines specifikacijas (be matmenų, kurie jau žinomi).

8. Koks remontas numatytas lauko varteliams (dažymas, reguliavimas ar kiti darbai)?

9. Pateikite technines specifikacijas langų apsaugoms nuo kregždžių: medžiagos, konstrukcija, tvirtinimas, ilgaamžiškumas.

10. Pateikite schemas ir fotofiksaciją, kuriose aiškiai pažymėtos remontuojamos pastato fasado dalys.“

Atsakymas:

- Plytelės fasado 10 mm storio, 600 mm x 300 mm. Spalva ruda  pagrindinė ir trisdešimt plytelių skirtingų spalvų.

- Savisriegis sraigtas su pusapvale galvute ir savisriegio sraigto sriegiu – 4.2x16(A2). Taikoma ISO15481 techninė specifikacija. A2 nerudėjantis plienas ISO 3506. Maksimali pragręžimo geba aliuminio detalėje 1,5 mm ISO 15481. Vielos stipris 559,18 N/mm2. Gali būti lygiavertis arba geresnių savybių.

- Dujų silikato plokštės.

- Medžiaga aliuminis 60x50x1.8 mm.

- Medžiaga aliuminis 40x50x1.8 mm ir 60x50x1.3.

- Medžiaga aliuminis 12x8,9x12x1,2 mm.

- Nerūdijantis plienas, matmenys 70/L210 vertikali apkrova prie kurios deformacija 3 mm daugiau arba lygu 13,0 daN, temperatūros tiltelis ƛ-17W/mK ir 140/L210 vertikali apkrova prie kurios deformacija 3 mm daugiau arba lygu 78,0 daN, temperatūros tiltelis ƛ-17W/mK.

- Spynos pakeitimas, aliuminio lamelių pakeitimas ir geometrijos atstatymas, padažymas.

- Apsauga nuo kregždžių gali PVC arba cinkuoti gaminiai ilgaamžės.

- Darželio fasado remontas vykdomas plytelių zonoje. Pridedamas brėžinys.

Papildomai informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-10-09 9:00val.

PRIDEDAME:

- Brėžinys, 2 lapai.