Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija"

MEDINIŲ TAKŲ IR LAIPTŲ PAPLŪDIMYJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka 985 m²  medinių takų ir 100m² medinių laiptų (toliau - prekės), kurios bus įrengiamos Molas, I-oji Melnragė, II-oji Melnragė, Centrinis paplūdimys, Giruliai;

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, sumontuotos;

- Seni takai ir laiptai, turi būti išmontuoti ir utilizuoti.

- Tiekiamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, be išorinių pažeidimų;

- Prekėms turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 12 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo ir prekių perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos.

- Siūlomos prekės turi būti ne prastesnių nei nurodyta žemiau lentelėse parametrų, siūlomos prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:
             (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų

Techniniai reikalavimai mediniam takams:

| EIL. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (*Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mediniai takai (1200 mmm pločio) 815m² |  |  |
| 1.1 | Medienos veislė | Pušis, eglė | Medienos veislė (Įrašyti veislę) |
| 1.2 | Medienos klasė | C24 | Medienos klasė (Įrašyti klasę) |
| 1.3 | Lentos terasinės | Rifliuotos | Lentos rifliuoto taip/ne (palikti tinkamą); |
| 1.4 | Medienos impregnavimas | Vakuminiu būdu | Mediena impregnuota vakuuminiu būdu taip/ne (palikti tinkamą); |
| 1.5 | Terasinių lentų spalva | Ruda | Medienos spalva (Įrašyti spalvą) |
| 1.6 | Terasinių lentų ilgis | 1200 mm | Ilgis Įrašyti mm |
| 1.7 | Terasinių lentų plotis | Ne mažiau 120 mm Ne daugiau 150 mm | Plotis Įrašyti mm |
| 1.8 | Terasinių lentų storis | Ne mažiau 28 mm | Storis Įrašyti mm |
| 1.9 | Tašų (gulekšnių) ant kurių tvirtinamos lentos matmenys | Storis ne mažiau 60 mm Plotis ne mažiau 40 mm | - Storis Įrašyti m - Plotis Įrašyti m |
| 1.10 | Lentų tvirtinimas prie tašų (gulekšnių) | Rifliuotomis vinimis medvarščiais, skirtais lauko darbams | Lentos tvirtinimos prie tašų rifliuotomis vinimis medvarščiais, skirtais lauko darbams taip/ne (palikti tinkamą); |
| 1.11 | Tako skydų plotis | 1200 mm | Plotis Įrašyti m |
| 1.12 | Pakopinio tako skydų plotis | 1200 mm | Plotis Įrašyti m |
| 1.13 | Tarpai tarp lentų | Ne mažiau 5 mm, ne daugiau 10 mm | Tarpai tarp lentų Įrašyti mm |
| 1.14 | Medinių skydų sujungimas tarpusavyje | Medvarščiais skirtais lauko darbas | Medinių skydų sujungimas medvarščiais, skirtais lauko darbams taip/ne (palikti tinkamą); |
| 1.15 | Paklotas geotekstilės audinys pagal takų plotį | Tankis ne mačiau 60g/m² | 1.Geotekstilės paklotas pagal takų plotį taip/ne (palikti tinkamą); Plotis Įrašyti g/m² |
| 2. | Mediniai laiptai 100m² |  |  |
| 2.1 | Medienos veislė | Pušis, eglė | Medienos veislė (Įrašyti veislę) |
| 2.2 | Medienos klasė | C24 | Medienos klasė (Įrašyti klasę) |
| 2.3 | Lentų storis | Ne mažiau 45 mm, ne daugiau 60 mm | Storis Įrašyti mm |
| 2.4 | Lentų plotis | Ne mažiau 145 mm, ne daugiau 195 mm | Plotis Įrašyti mm |
| 2.5 | Tašų matmenys | Nuo 100*120mm iki 120*120mm | Tašų matmenys Įrašyti mm |
| 2.6 | Lentų tvirtinimas prie tašų | Rifliuotomis vinimis, medvarščiais, skirtais lauko sąlygoms | Lentos tvirtinamos prie tašų rifliuotomis vinimis medvarščiais, skirtais lauko sąlygomis taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.7 | Poliai, ant kurių laikosi laiptų konstrukcija | Q 120 mm ir daugiau | Polių matmenys Įrašyti mm |
| 2.8 | Polių įkasimo gylis | Ne mažiau 1 m | Polių įkasimo gylis Įrašyti m |
| 2.9 | Atstumas tarp polių | Ne mažiau 1000 mm, ne daugiau 1500 mm | Atstumas tarp polių Įrašyti mm |
| 2.10 | Polių sutvirtinimas | Pirma ir paskutinė laiptų polių pora sutvirtinta tokio pat storio rąstais ar tašais, sujungiant metalinio medžio konstrukcijos sujungimais | Pirma ir paskutinė laiptų polių pora sutvirtinta tokio pat storio rąstais ar tašais, sujungiant metalinio medžio konstrukcijos sujungimais taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.11 | Atstumas nuo smėlio paviršiaus iki laiptų konstrukcijos išilginių rąstų apačios | Ne mažiau 200 mm, ne daugiau 300 mm, | Atstumas nuo smėlio paviršiaus iki laiptų konstrukcijos išilginių rąstų apačios Įrašyti mm |
| 2.12 | Laiptų plotis | Ne mažiau 1500 mm | Laiptų plotis Įrašyti mm |
| 2.13 | Laiptų pakopos plotis, priklausomai nuo kopos šlaito atstumo | Ne mažiau 250 mm, ne daugiau 300 mm | Laiptų pakopų plotis Įrašyti mm |
| 2.14 | Laipų pakopos aukštis, priklausomai nuo kopos šlaito statumo | Ne mažiau 150 mm, ne daugiau 250 mm | Laiptų pakopų sukštis Įrašyti mm |
| 2.15 | Lentų išsikišimas nuo kraštutinių tašų | Ne daugiau 100 mm | Laiptų išsikišimas Įrašyti mm |
| 2.16 | Tarpai tarp lentų | Ne mažiau 10 mm, ne daugiau 15 mm | Tarpai tarp lentų Įrašyti mm |
| 2.17 | Statramsčiai turėklams (iš medinių tašų pagal montuojamų polių išmatavimus) | Statramsčiai 900 mm aukščio palei abi laiptų puses Tašai ne mažiau 80*80 mm | 1.Statramsčių aukštis Įrašyti mm 2.Tašų matmenys Įrašyti mm |
| 2.18 | Statramsčių sujungimas su tako konstrukcija | Cinkuoti statybiniai varžtai - ilgasrėgiai ne mažesni nei 12 mm storio | Statramsčiai sujungti cinkuotais statybiniais varžtais storio Įrašyti mm |
| 2.19 | Viršutinės turėklų dalies išmatavimai | Storis 45 mm Plotis ne mažiau 95 mm, ne daugiau 120 mm | 1.Storis Įrašyti mm 2.Plotis Įrašyti mm |
| 2.20 | Takelis dviračiams stumti, įrengiamas iš lentų dešinėje laiptų pusėje (žiūrint iš apačios) | Ne mažiau nei 150 mm, ne daugiau 200 mm pločio | Takelio plotis dviračiams stumti Įrašyti mm |
| 2.21 | Takelio dviračiams stumti bortelis, prie takelio krašto | Aukštis ne mažiau 50 mm | Takelio bortelio aukštis dviračiams stumti Įrašyti mm |
| 2.22 | Visos medinės dalys impregnuotos | Impregnavimas antiseptikais | Visos medinės dalys impregnuotos antiseptikais taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.23 | Nuolaja | Laiptų pakopos viršutinės dalies kraštai su nuolaja | Laiptų pakopos viršutinės dalies kraštai su nuolaja taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.24 | Paskutinės 2 pakopos | Įkasamos į smėlį (prevencija prieš pakopų nuplovimą) | 2 paskutinės pakopos įkasamos į smėlį taip/ne (palikti tinkamą); |

Techniniai reikalavimai mediniam takams:

| EIL. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (*Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Mediniai takai (1500mm pločio) 170m² |  |  |
| 3.1 | Medienos veislė | Pušis, eglė | Medienos veislė (Įrašyti veislę) |
| 3.2 | Medienos klasė | C24 | Medienos klasė (Įrašyti klasę) |
| 3.3 | Lentos terasinės | Rifliuotos | Lentos rifliuoto taip/ne (palikti tinkamą); |
| 3.4 | Medienos impregnavimas | Vakuminiu būdu | Mediena impregnuota vakuuminiu būdu taip/ne (palikti tinkamą); |
| 3.5 | Terasinių lentų spalva | Ruda | Medienos spalva (Įrašyti spalvą) |
| 3.6 | Terasinių lentų ilgis | 1500 mm | Ilgis Įrašyti m |
| 3.7 | Terasinių lentų plotis | Ne mažiau 120 mm Ne daugiau 150 mm | Plotis Įrašyti mm |
| 3.8 | Terasinių lentų storis | Ne mažiau 28 mm | Storis Įrašyti mm |
| 3.9 | Tašų (gulekšnių) ant kurių tvirtinamos lentos matmenys | Storis ne mažiau 60 mm Plotis ne mažiau 40 mm | - Storis Įrašyti m - Plotis Įrašyti m |
| 3.10 | Lentų tvirtinimas prie tašų (gulekšnių) | Rifliuotomis vinimis medvarščiais, skirtais lauko darbams | Lentos tvirtinimos prie tašų rifliuotomis vinimis medvarščiais, skirtais lauko darbams taip/ne (palikti tinkamą); |
| 3.11 | Tako skydų plotis | 1500 mm | Plotis Įrašyti m |
| 3.12 | Pakopinio tako skydų plotis | 1500 mm | Plotis Įrašyti m |
| 3.13 | Tarpai tarp lentų | Ne mažiau 5 mm, ne daugiau 10 mm | Tarpai tarp lentų Įrašyti mm |
| 3.14 | Medinių skydų sujungimas tarpusavyje | Medvarščiais skirtais lauko darbas | Medinių skydų sujungimas medvarščiais, skirtais lauko darbams taip/ne (palikti tinkamą); |
| 3.15 | Paklotas geotekstilės audinys pagal takų plotį | Tankis ne mačiau 60g/m² | 1.Geotekstilės paklotas pagal takų plotį taip/ne (palikti tinkamą); Plotis Įrašyti g/m² |

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas),  patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508:

dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

1.Medienai* taikomi reikalavimai (mediena ir jos produktai):

1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;