1 Priedas

| Laivo girokompaso su montavimu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Techninė specifikacija |  |  |
| Siektinas tikslas. Užtikrinti saugią ir patikimą laivo navigaciją uostų ir jūrų kelių akvatorijose, nustatant tikslų laivo kursą, kryptis į įvairius objektus, esant GPS signalo blokavimui, ar GPS signalo imitavimui (elektromagnetinis triukšmas) sistema privalo inertiškai, naudojant elektroninius sensorius, skaičiuoti tikslią padėtį bei kursą ne trumpiau nei 4 valandas. |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pastabos |
| 1. | Karo laivo girokompasas ir jo montavimas, leisiantis užtikrinti saugią laivo navigaciją bei tikslų laivo vietos nustatymą. Girokompasas privalo inertiškai, naudojant elektroninius sensorius, skaičiuoti laivo padėtį bei kursą ne trumpiau kaip 4 valandas. |  |
| 2. | Laivo girokompaso (toliau - girokompasas) bendrieji reikalavimai: |  |
| 2.1 | Girokompasas ir jo sudėtinės dalys privalo atitikti MIL-S-901D standartą B II klasės įrangai, MIL-STD-167 standartą I tipo įrangai arba NATO standartą STANAG 4549 (Laivuose montuojamos įrangos testavimas ir atsparumas vibracijai ir šokui) bei elektromagnetinės spinduliuotės reikalavimai privalo atitikti MIL-STD-461F standartą kariniams laivams. Kiti standartai kurie aprašo karinės įrangos montuojamos laivuose atsparumą šokui, vibracijai ir elektromagnetinei spinduliuotei tenkins pirkėjo sąlygas, jeigu minėtas dokumentas bus patvirtintas bent vienos iš NATO ar Europos Sąjungos šalių. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. |
| 2.2 | Giroskopo veikimo principas privalo būti paremtas technologija, kurios veikimas nereikalauja priežiūros. |  |
| 2.3 | Turi būti girokompaso inercinė navigacijos sistema (INS) be GPS signalo pagalbos; Turi būti ne trumpesnė nei 1jm/4 valandas TDRMS (Time Distance Root Mean Square) arba CEP (Circular Error Probability). |  |
| 2.4 | Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) ne mažiau kaip: 150,000 h. |  |
| 2.5 | Girokompaso sistema turi būti išbandyta rinkoje ne trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį (ne eksperimentinė versija). |  |
| 2.6 | Girokompasas turi būti aprūpintas valdymo ir pagrindinių parametrų atvaizdavimo panele. |  |
| 2.7 | Pagrindinis girokompaso valdymas (angl. Menu) turi būti anglų kalba. |  |
| 2.8 | Nepriklausomas elektros maitinimo šaltinis: Girokompasas turi turėti įmontuotą nepriklausomą elektros energijos maitinimo šaltinį arba būti pajungtas prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. uninterruptible power supply, toliau UPS). Dingus pagrindiniam elektros tiekimui įrenginys turi veikti ne trumpiau nei 120 minučių. Visus UPS instaliavimo ir pajungimo kaštus, įskaitant UPS įrangą, privalo padengti Tiekėjas savo lėšomis. |  |
| 3. | Girokompaso techniniai parametrai: |  |
| 3.1 | Girokompaso fiziniai matmenys: Išmatavimai neturi viršyti – 500 x 500 x 500 mm; Svoris – ne daugiau nei 30kg (neįskaitant montavimo pasostės/plokštės). |  |
| 3.2 | Įrenginys privalo būti pajungtas prie laive jau egzistuojančios pagrindinės laivo elektros tiekimo sistemos 440V 60 Hz. Visi reikalingi įtampos keitikliai, kabeliai, automatiniai saugikliai nepertraukiami maitinimo šaltiniai ar kiti būtini įrenginiai privalo būti padengiami Tiekėjo sąskaita. |  |
| 3.3 | Girokompaso sistema privalo gebėti naudoti ir perduoti IEC 61162-1 (taip pat žinoma kaip NMEA 0183), UEC 61162-3 (taip pat žinoma kaip NMEA 2000), IEC 61162-450 arba TIA/EIA-422 (taip pat žinomus kaip RS-422) standartinius signalų sakinius ir sugebėti perduoti duomenis į laive sumontuotą įrangą (girokompaso kartotuvus, radarą, vadovavimo ir valdymo sistemą (C2), karo laivo automatinę identifikavimo sistemą (toliau - W-AIS), karo laivo karinius elektroninius jūrlapius (toliau - W-ECDIS). Jeigu šiems duomenims perduoti yra reikalingas konverteris, tai pastarojo įdiegimo kaštai yra padengiami Tiekėjo sąskaita. | Detali informacija gali būti pateikta tik Tiekėjui atvykus į laivą. |
| 3.4 | Girokompaso tikslumas – ne mažiau kaip: Kurso (Heading) : 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis); Išilginis (Pitch RMS): 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis); Šoninis: (Roll RMS): 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis). |  |
| 3.5 | Inertinės pozicijos tikslumas – ne mažiau kaip: 1jm / 4 val. TDRMS (Time Distance Root Mean Square) arba CEP (Circular Error Probability). |  |
| 3.6 | Girokompaso paruošimo eksploatacijai (suderinimas) laikas - neilgesnis nei: 15 min. prisišvartavus, 30 min. jūroje. |  |
| 3.7 | Girokompaso aplinka: Saugojimo temperatūra: nuo -15° iki +70°C; Darbinė temperatūra: nuo 0° iki +55°C; drėgnumas: 50% prie +40°C. |  |
| 4. | Girokompasas po sumontavimo privalo būti suderinimas su laive esančiomis sistemomis nurodytomis 3.3 punkte. |  |
| 4.1 | Tiekėjas privalo atlikti girokompaso sistemos diegimo, prijungimo, suderinimo ir funkcionalumo patikrinimo darbus savo lėšomis. |  |
| 5. | Tiekėjas privalo priduodi veikiantį įrenginį darbo rėžime, šio etapo metu turėtų būti pašalinti visi Užsakovo pastebėti neatitikimai ir trūkumai. |  |
| 5.1 | Tiekėjas privalo suteikti mokymų kursus sistemos operatoriams ir pirmo lygio techninio aptarnavimo personalui, išmokyti savarankiškai dirbti ir aptarnauti įrangą. |  |
| 5.2 | Pirkėjas įsipareigoja mokymų metu suteikti Teikėjui mokymo klasę ir pristatymams reikalingas pagalbines priemones (kompiuteris ir projektorius). |  |
| 5.3 | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos vartotojo instrukcijos (angl. User Manual) anglų kalba. |  |
| 5.4 | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos valdymo instrukcijos (angl. Operational Manual) anglų kalba. |  |
| 5.5 | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos aptarnavimo dokumentacija (angl. Maintenance Manual) anglų kalba. |  |
| 5.6 | Visi gaminio techniniai brėžiniai, vartotojo, valdymo ir aptarnavimo instrukcijos turi būti pateiktos elektroninėje arba popierinėje versijoje po vieną egzempliorių prie kiekvieno įrenginio. |  |
| Papildoma informacija |  |  |
| 1. | Prekės pristatomos ir instaliuojamos Tiekėjo sąskaita, užsakovo nurodytu adresu Klaipėdos mieste. |  |
| 2. | Visų girokompaso sistemų instaliavimo darbai privalo būti baigti per 12 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos (girokompaso sistemos priėmimo data (sistemą priima Pirkėjas) yra laikoma sistemos instaliavimo darbų pabaiga). |  |
| 3. | Visų girokompaso sistemų garantinis laikotarpis privalo būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo įrangos pridavimo datos. |  |
| 4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad laivo girokompaso remontui reikalingos dalys bus prieinamos artimiausius 10 metu; |  |
| 5. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu girokompaso įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba atitinkamos kompetencijos sertifikuoto serviso specialistai. |  |
| 6. | Visos paslaugos, bei ištekliai reikalingi įrenginio pastatymo/konfigūravimo darbams atlikti Tiekėjo lėšomis. |  |
| 7. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished). |  |
| 8. | Specifikacijoje nenumatyti tačiau savaime suprantami darbai ir medžiagos be kurių perkamas prietaisas negalės tinkamai funkcionuoti laikomi kaip savaime suprantama šios TS dalis. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog priduodant įrenginį Pirkėjui, šis veikia pagal gamintojo nustatytus reikalavimus. |  |
| 9. | Šiam pirkimui yra taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies ir 47 str. 9 dalies reikalavimai. |  |