2 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis

LAIVO GIROKOMPASO SU MONTAVIMU

ATITIKTIES LENTELĖ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

Siektinas tikslas. Užtikrinti saugią ir patikimą laivo navigaciją uostų ir jūrų kelių akvatorijose, nustatant tikslų laivo kursą, kryptis į įvairius objektus, esant GPS signalo blokavimui, ar GPS signalo imitavimui (elektromagnetinis triukšmas) sistema privalo inertiškai, naudojant elektroninius sensorius, skaičiuoti tikslią padėtį bei kursą ne trumpiau nei 4 valandas.

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 6 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelius.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą)* | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)** |
| 1. | Karo laivo girokompasas ir jo montavimas, leisiantis užtikrinti saugią laivo navigaciją bei tikslų laivo vietos nustatymą. Girokompasas privalo inertiškai, naudojant elektroninius sensorius, skaičiuoti laivo padėtį bei kursą ne trumpiau kaip 4 valandas. | Nurodyti laivo padėties bei kurso skaičiavimo laiką val. (girokompasui naudojant elektrinius sensorius) | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2. | Laivo girokompaso (toliau - girokompasas) bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 2.1. | Girokompasas ir jo sudėtinės dalys privalo atitikti MIL-S-901D standartą B II klasės įrangai, MIL-STD-167 standartą I tipo įrangai arba NATO standartą STANAG 4549 (Laivuose montuojamos įrangos testavimas ir atsparumas vibracijai ir šokui) bei elektromagnetinės spinduliuotės reikalavimai privalo atitikti MIL-STD-461F standartą kariniams laivams. Kiti standartai kurie aprašo karinės įrangos montuojamos laivuose atsparumą šokui, vibracijai ir elektromagnetinei spinduliuotei tenkins pirkėjo sąlygas, jeigu minėtas dokumentas bus patvirtintas bent vienos iš NATO ar Europos Sąjungos šalių.elektromagnetinei spinduliuotei tenkins pirkėjo sąlygas, jeigu minėtas dokumentas bus patvirtintas bent vienos iš NATO ar Europos Sąjungos šalių. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams (nurodytiems standartams) | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ir pateikiama girokompaso gamintojo techninė dokumentacija*** |
| 2.2. | Giroskopo veikimo principas privalo būti paremtas technologija, kurios veikimas nereikalauja priežiūros. | Nurodyti kokios technologijos principu veikia giroskopas | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ir pateikiama girokompaso gamintojo techninė dokumentacija*** |
| 2.3. | Turi būti girokompaso inercinė navigacijos sistema (INS) be GPS signalo pagalbos; Turi būti ne trumpesnė nei 1jm/4 valandas TDRMS (Time Distance Root Mean Square) arba CEP (Circular Error Probability). | Pasirinkite atsakymą | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.4. | Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) ne mažiau kaip: 150,000 h. | Nurodyti laiką h. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.5. | Girokompaso sistema turi būti išbandyta rinkoje ne trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį (ne eksperimentinė versija). | Nurodyti, kiek laiko girokompaso sistema naudojama rinkoje bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.6. | Girokompasas turi būti aprūpintas valdymo ir pagrindinių parametrų atvaizdavimo panele. | Pasirinkite atsakymą | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.7. | Pagrindinis girokompaso valdymas (angl. Menu) turi būti anglų kalba. | Pasirinkite atsakymą | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 2.8. | Nepriklausomas elektros maitinimo šaltinis: Girokompasas turi turėti įmontuotą nepriklausomą elektros energijos maitinimo šaltinį arba būti pajungtas prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. uninterruptible power supply, toliau UPS). Dingus pagrindiniam elektros tiekimui įrenginys turi veikti ne trumpiau nei 120 minučių. Visus UPS instaliavimo ir pajungimo kaštus, įskaitant UPS įrangą, privalo padengti Tiekėjas savo lėšomis. | Pasirinkite atsakymą iIr nurodyti siūlomą UPS įrangą bei įrenginio veikimo laiką min. dingus pagrindiniam elektros tiekimui. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3. | Girokompaso techniniai parametrai: |  |  |
| 3.1. | Girokompaso fiziniai matmenys: Išmatavimai neturi viršyti – 500 x 500 x 500 mm; Svoris – ne daugiau nei 30kg (neįskaitant montavimo pasostės/plokštės). | Nurodyti girokompaso matmenis __________mm, svorį _____________________kg (be montavimo plokštės) | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.2. | Įrenginys privalo būti pajungtas prie laive jau egzistuojančios pagrindinės laivo elektros tiekimo sistemos 440V 60 Hz. Visi reikalingi įtampos keitikliai, kabeliai, automatiniai saugikliai nepertraukiami maitinimo šaltiniai ar kiti būtini įrenginiai privalo būti padengiami Tiekėjo sąskaita. | Pasirinkite atsakymą | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.3. | Girokompaso sistema privalo gebėti naudoti ir perduoti IEC 61162-1 (taip pat žinoma kaip NMEA 0183), UEC 61162-3 (taip pat žinoma kaip NMEA 2000), IEC 61162-450 arba TIA/EIA-422 (taip pat žinomus kaip RS-422) standartinius signalų sakinius ir sugebėti perduoti duomenis į laive sumontuotą įrangą (girokompaso kartotuvus, radarą, vadovavimo ir valdymo sistemą (C2), karo laivo automatinę identifikavimo sistemą (toliau - W-AIS), karo laivo karinius elektroninius jūrlapius (toliau - W-ECDIS). Jeigu šiems duomenims perduoti yra reikalingas konverteris, tai pastarojo įdiegimo kaštai yra padengiami Tiekėjo sąskaita. | 1. Nurodyti sistemos naudojamus ir perduodamus signalų sakinius ir duomenų perdavimo galimybes. 2. Nurodyti ar duomenims perduoti reikalingas konverteris | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ir pateikiama girokompaso gamintojo techninė dokumentacija*** |
| 3.4. | Girokompaso tikslumas – ne mažiau kaip: Kurso (Heading) : 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis); Išilginis (Pitch RMS): 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis); Šoninis: (Roll RMS): 0.05° sekundė platumos RMS (kvadratinės šaknies vidurkis). | Nurodyti girokompaso tikslumą___________________ (kurso, išilginį, šoninį) | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ir pateikiama girokompaso gamintojo techninė dokumentacija*** |
| 3.5. | Inertinės pozicijos tikslumas – ne mažiau kaip: 1jm/4 val. TDRMS (Tracking and Data Relay Satellite System) arba CEP (Circular Error Probability). | Nurodyti inertinės pozicijos tikslumą________ Nm/h TDRMS arba CEP | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.6. | Girokompaso paruošimo eksploatacijai (suderinimas) laikas - neilgesnis nei: 15 min. prisišvartavus, 30 min. jūroje. | Nurodyti girokompaso paruošimo eksploatacijai laiką prisišvartavus_______________min. ir jūroje_____min. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 3.7. | Girokompaso aplinka: Saugojimo temperatūra: nuo -15° iki +70°C; Darbinė temperatūra: nuo 0° iki +55°C; drėgnumas: 50% prie +40°C. | Nurodyti girokompaso saugojimo temp.________C, darbinę temp.____________C, drėgnumą________ proc. prie +40°C. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4. | Girokompasas po sumontavimo privalo būti suderinimas su laive esančiomis sistemomis nurodytomis 3.3 punkte. | Pasirinkite atsakymą | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4.1. | Tiekėjas privalo atlikti girokompaso sistemos diegimo, prijungimo, suderinimo ir funkcionalumo patikrinimo darbus savo lėšomis. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5. | Tiekėjas privalo priduodi veikiantį įrenginį darbo rėžime, šio etapo metu turėtų būti pašalinti visi Užsakovo pastebėti neatitikimai ir trūkumai. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.1. | Tiekėjas privalo suteikti mokymų kursus sistemos operatoriams ir pirmo lygio techninio aptarnavimo personalui, išmokyti savarankiškai dirbti ir aptarnauti įrangą. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.2. | Pirkėjas įsipareigoja mokymų metu suteikti Teikėjui mokymo klasę ir pristatymams reikalingas pagalbines priemones (kompiuteris ir projektorius). | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.3. | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos vartotojo instrukcijos (angl. User Manual) anglų kalba. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.4. | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos valdymo instrukcijos (angl. Operational Manual) anglų kalba. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.5. | Pirkėjui turi būti pateikiamos suderinamų įrenginių ir įrangos aptarnavimo dokumentacija (angl. Maintenance Manual) anglų kalba. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 5.6. | Visi gaminio techniniai brėžiniai, vartotojo, valdymo ir aptarnavimo instrukcijos turi būti pateiktos elektroninėje arba popierinėje versijoje po vieną egzempliorių prie kiekvieno įrenginio. | Pasirinkite atsakymą | Nurodyti, kokioje formoje bus pateiktos instrukcijos |
|  | Papildoma informacija |  |  |
| 1. | Prekės pristatomos ir instaliuojamos Tiekėjo sąskaita, užsakovo nurodytu adresu Klaipėdos mieste. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 2. | Visų girokompaso sistemų instaliavimo darbai privalo būti baigti per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos (girokompaso sistemos priėmimo data (sistemą priima Pirkėjas) yra laikoma sistemos instaliavimo darbų pabaiga). | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 3. | Visų girokompaso sistemų garantinis laikotarpis privalo būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo įrangos pridavimo datos. | Nurodyti garantinį laikotarpį metais. | Dokumentas ir puslapis, kur nurodyti reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys |
| 4. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad laivo girokompaso remontui reikalingos dalys bus prieinamos artimiausius 10 metu; | Pasirinkite atsakymą | Pateikti tiekėjo deklaraciją su įsipareigojimu tiekti reikalingas remontui dalis nurodytu laikotarpiu |
| 5. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu girokompaso įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba atitinkamos kompetencijos sertifikuoto serviso specialistai. | Pasirinkite atsakymą | Nurodyti, kur bus atliekamas įrangos remontas garantiniu laikotarpiu |
| 6. | Visos paslaugos bei ištekliai reikalingi įrenginio pastatymo/konfigūravimo darbams atlikti Tiekėjo lėšomis. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 7. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished). | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |
| 8. | Girokompaso techninėje specifikacijoje (toliau- TS) nenumatyti tačiau savaime suprantami darbai ir medžiagos be kurių perkamas prietaisas negalės tinkamai funkcionuoti laikomi kaip savaime suprantama šios TS dalis. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog priduodant įrenginį Pirkėjui, šis veikia pagal gamintojo nustatytus reikalavimus. | Pasirinkite atsakymą | Pateikiamas raštiškas tiekėjo patvirtinimas |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

**Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.11.5. punktu. Šios skilties užpildymas yra privalomas.

*** technine dokumentacija laikoma gamintojo teikiama techninė informacija.