Vaizdo kolonoskopo

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | Kiekis, 2 vnt. | įrašomas modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | Lankstumo reguliavimo funkcija |  |  |
| 1.10 | Suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV- 190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190 PLUS) |  |  |
| 1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją. |
| 1.12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

____________