SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo sistema – 1 vnt.: |  |
| 1.1. | Ekrano skersmuo ≥ 8“ |  |
| 1.2. | Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų |  |
| 1.3. | ≥ 2 jungtys instrumentams |  |
| 1.4. | Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) |  |
| 1.5. | Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas |  |
| 1.5. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertes laikmenas |  |
| 1.6. | Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo |  |
| 1.7. | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko |  |
| 1.8. | Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui |  |
| 1.9. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija |  |
| 1.10. | Suderinamumas: 1. Videdo laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |
| 1.11. | Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui – 1 vnt. |  |
| 1.12. | Vaizdo sistemai suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  |
| 2. | Video monitorius – 1 vnt.: |  |
| 2.1. | Monitoriaus dydis ≥ 3,5” |  |
| 2.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) |  |
| 2.3. | Automatinis fokusavimas |  |
| 2.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui |  |
| 2.5. | Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje |  |
| 2.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo |  |
| 2.7. | Apsaugos nuo skysčių klasė: ne žemesnė kaip IPX8 |  |
| 2.8. | Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis |  |
| 2.9. | Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 5 vnt., baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., baterija – 2 vnt., apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. |  |
| 2.10. | Monitoriui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  |
| 3. | Video endoskopas – 1 vnt.: |  |
| 3.1. | Lankstus video endoskopas |  |
| 3.2. | Matymo kryptis: 0 |  |
| 3.3. | Matymo kampas: ≥ 100 |  |
| 3.4. | Darbinis ilgis: 65 2 cm |  |
| 3.5. | Bendras ilgis: 100 cm |  |
| 3.6. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo 2,0 – 2,5 mm |  |
| 3.7. | Distalinio galiuko skersmuo 5,0 – 6,0 mm |  |
| 3.8. | Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 140/140 |  |
| 3.9. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: 1. Video vaizdų įrašymas; 2. Nuotraukų įrašymas. |  |
| 3.10. | Komplekte: 1. Video endoskopo lagaminas; 2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas 3. Sandarumo matuoklis 4. Šepetėlis endoskopo valymui - 50 vnt. 5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas, 60 vnt. |  |
| 3.11. | Video endoskopui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 60 mėn. |  |
| 4. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 4.1. | Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis) |  |
| 4.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos |  |
| 4.3. | Suaugusiems |  |
| 4.4. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) |  |
| 4.5. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu |  |
| 4.6. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų |  |
| 4.7. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui |  |
| 4.8. | Komplekte: pravedėjas, 10 vnt. |  |
| 4.9. | Suderinamas su vaizdo sistema (1 poz.) |  |
| 4.10. | Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 5.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 2 dydžio pleištas; |  |
| 5.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 5.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); |  |
| 5.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; |  |
| 5.5. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų; |  |
| 5.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; |  |
| 5.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (1 poz.) |  |
| 6. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 6.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; |  |
| 6.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 6.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); |  |
| 6.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; |  |
| 6.5. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų; |  |
| 6.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; |  |
| 6.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (1 poz.) |  |
| 7. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |
| 7.1. | Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; |  |
| 7.2. | Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 7.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų); |  |
| 7.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; |  |
| 7.5. | Kameros raiška (1280 x 800) taškų; |  |
| 7.6. | Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; |  |
| 7.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (1 poz.) |  |
| 8. | Vežimėlis įrangai – 1 vnt.: |  |
| 8.1. | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti |  |
| 8.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti |  |
| 8.3. | Su 2 stalčiais |  |
| 8.4. | Komplekte: 1. Su laikikliu vaizdo sistemai p.1 pritvirtinti; 2. Su laikikliu video laringoskopams susidėti; 3. Su laikikliu lanksčiam video endoskopui pakabinti; 4. Vežimėliui suteikiama garantija: ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |