TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO LED EKRANAS

- Objekto pavadinimas: lauko LED ekranas (1 vnt.).

- Įrengimo vieta: J. Tumo-Vaižganto g. ir Bernotiškės g. sankryža, Tauragė, šalia Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos stadiono, laisvoje Valstybinėje žemėje  (LKS 392146, 6125903, tikslinama pirkimo sutarties vykdymo metu). Lauko LED ekranas įrengiamas nurodytoje vietoje ir pajungiamas nuo elektros apskaitos spintos. Atstumas apie 30 metrų.

- pav.

- Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

3.1. Lauko LED ekranas su projektavimo, įrengimo ir pajungimo darbais – 1 vnt.;

3.2. Lauko LED ekrano turinio valdymo techninė ir programinė įranga (media grotuvai), jos įdiegimas, suderinimas – 1 vnt.;

3.3. 4G (LTE) modemai – 1 vnt.;

3.4. Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos įgaliotą 1 specialistą dirbti su lauko LED ekrano turinio valdymo technine ir programine įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 5 val. kontaktiniu būdu Perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po lauko LED ekrano sumontavimo dienos.

- Reikalavimai lauko LED ekrano sumontavimui ir prijungimui

4.1. Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti lauko LED ekraną bei jų valdymo įrangą, prijungti jį prie nurodyto elektros skydo, išbandyti.

4.2. Tiekėjas turi pasirūpinti lauko LED ekranui sumontuoti ir prijungti reikalingais tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabeliais ir pakėlimo įranga.

4.3. Prekės pristatymo metu tiekėjas pateikia prekės dokumentaciją elektroninėje laikmenoje.

- Reikalavimai lauko LED ekrano techninei priežiūrai ir garantijai

  - Lauko LED ekranui, konstrukcijai, techninei įrangai ir darbams tiekėjas įsipareigoja taikyti 3 metų trukmės garantiją. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant lauko LED ekraną pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį perkančiajai organizacijai teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

  - Garantijos laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja:

    - atlikti lauko LED ekrano būsenos patikrą iš vidaus pagal gamintojo rekomendacijas – patikrinama kabelių sistema, korozijos požymiai; esant būtinybei atliekamas susidėvėjusių kabelių ar jungčių pakeitimas.

    - atlikti lauko LED ekrano būsenos patikrą iš išorės – patikrinama, ar nėra išdegusių pikselių; esant būtinybei atliekamas ekrano valymas; turinio valdymo sistemos patikra ir klaidų šalinimas, programinės įrangos atnaujinimas.

  - Gedimo šalinimo laikas – 24 val., kai nereikia keisti lauko LED ekrano komponentų, ir 72 val., kai reikia keisti įrangos komponentus, nuo pranešimo apie gedimą  pateikimo laiko tiekėjui jo nurodytu el. paštu. Nepašalinus gedimo per nurodytus terminus, tiekėjas mokės 50 Eur už kiekvieną pradelstą dieną.

- Bendrieji reikalavimai

  - Tiekėjas turi parengti lauko LED ekrano atramos supaprastintą statybos projektą ir jį suderinti su perkančiąja organizacija.

6.2. Tiekėjas turi patiesti elektros maitinimui reikalingą kabelį nuo elektros apskaitos spintos iki nurodytos įrengimo vietos.

6.3. Tiekėjas pasiūlymą pateikia tiksliai laikydamasis techninių parametrų, ne prastesnių nei nurodyta techniniuose reikalavimuose.

6.4. Prekės pristatymo, sumontavimo ir pajungimo terminas – ne daugiau kaip per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.

  - Lauko LED ekranas turi būti valdomas vieningu, debesijos (Cloud) arba lygiaverte technologija, paremtu sprendimu su bet kuria interneto naršykle.

LAUKO LED EKRANO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | Įrašo tiekėjas..... Prekės gamintojas..... Prekės modelis.......... |
|  | Lauko LED ekrano aukštis | Ne mažiau 300 cm | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano plotis | Ne mažiau 600 cm | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano pikselio dydis | Ne daugiau 6.5 mm | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano tipas | Ne prastesnis nei SMD2727 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano pritaikytas darbui lauko sąlygomis | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano segmento gylis | Ne daugiau 100 mm | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Maksimalus darbinis lauko LED ekrano šviesos stipris | ≥ 6500 cd/m2 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Galimybė reguliuoti lauko LED ekrano ryškumą | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Turi būti šviesos sensorius | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano kontrastas | ≥5000:1 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Vertikalus ir horizontalus žiūrėjimo kampai | V - ≥140º, H - ≥140º | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Pilka skalė | Ne mažiau 16 bit | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Vidutinis el. energijos sunaudojimas | ≤ 207 W/m2 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Tipinis energijos suvartojimas | < 750 W/m2 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Maitinimo įtampa | AC 220-240V, 50-60Hz | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Atnaujinimo dažnis | ≥ 3840 Hz | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Leistina darbinė temperatūra | Nuo ne daugiau -20 oC ir iki ne mažiau +50 oC | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Leistinas darbinis drėgnumas | Nuo ne daugiau 20% RH iki ne mažiau 80% RH | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano darbo laikas iki 70 proc. likutinio ryškumo | Ne mažiau 100 000 val. | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Aptarnavimo/remonto pusė | Turi būti ir priekinė ir galinė | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano priekinės/nugarinės pusės, kabelių jungčių IP atsparumo lygis | Ne mažiau 65 | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | 4G maršrutizatorius | Turi būti komplektuojamas suderinamas 4G maršrutizatorius; SIM kortelę pateikia Perkančioji organizacija | Įrašo tiekėjas....... [Nurodomas 4G maršrutizatoriaus gamintojas ir modelis] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Tinklinis turinio grotuvas | Turi būti komplektuojamas suderinamas tinklinis turinio grotuvas ir būti užtikrintas nuotolinis valdymas per debesijos (cloud) platformą, pasiekiamą per interneto naršyklę, be papildomos programinės įrangos. Kartu komplektuojama licencija ne mažiau kaip 3 metams. Grotuvas turi turėti galimybę rodyti vaizdą iš perkančiosios organizacijos pateiktų interneto nuorodų. Tinklinis turinio grotuvas turi palaikyti HLS, MPEG-DASH arba lygiaverčius formatus, priimti vaizdo transliacijos URL per REST API su autentifikacija (pvz. API raktu ar JWT ar lygiaverčiais), naudoti HTTPS, būti suderinamas su moderniomis naršyklėmis ir leisti dinamiškai įkelti vaizdo srautą per JavaScript ar lygiavertį | Įrašo tiekėjas......[Nurodomas tinklinio turinio grotuvo gamintojas ir modelis, bei turinio valdymo platformos pavadinimas, per kurią bus administruojamas turinys] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Turinio valdymo sistemos funkcionalumas | Turinio atnaujinimas nuotoliniu būdu, rodymo tvarkaraščių sudarymas, įrenginio būklės stebėsena, ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI įvestis vietinio vaizdo šaltinio prijungimui | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Galimybė vaizduoti tekstą, grafiką animaciją nuotraukas, video siužetus | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Atitikimas EU standartams (ekranai pagaminti laikantis Europos Sąjungos reikalavimų, atitinka aplinkosauginius reikalavimus. Sertifikuoti CE, RoHS, EMC arba lygiaverčiais sertifikatais) | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Reikalingi atsarginiai LED segmentai atitinkantys ekrano plotą garantijai užtikrinti | ≥ 5% | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano pastatymo konstrukcija, segmentų rėmai, fiksavimo jungtys, varžtai ir komplektuojamosios dalys atsparios korozijai | Lietas aliuminio lydinys arba lygiavertė medžiaga, atitinkanti C4 atsparumo korozijai klasę Garantija nuo konstrukcijos korozijos ≥ 5 metai | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekrano 1m2 svoris | Ne daugiau 25 kg | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Lauko LED ekranui, konstrukcijai ir visiems kitiems priklausantiems prietaisams taikoma garantija | Ne mažiau nei 3 m. | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Garantinę priežiūrą atlieka gamintojas ar autorizuotas gamintojo servisas arba tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu servisu (atstovu). Pateikti gamintojo oficialų dokumentą | Taip | Įrašo tiekėjas....... ................ [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
|  | Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtrauktos visos reikalingos papildomos medžiagos, priemonės, prietaisai ir įrengimo paslaugos užtikrinantys pilnavertį ir kokybišką ekrano darbą |  |  |
|  | Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtraukta: - 5 m aukščio plieninė atrama su pamatu (matuojant nuo žemės paviršiaus iki ekrano žemiausios vietos); - Atramos spalva RAL9004 MATT; - Atramos su pamatu (I gr. nesudėtingas statinys) supaprastintas statybos projektas, kuris turi būti suderintas su perkančiąja organizacija; - Atramos su pamatu įrengimas projektinėje vietoje. - Elektros maitinimui reikalingo kabelio nuo elektros apskaitos spintos iki nurodytos įrengimo vietos patiesimas (ne daugiau 30 m) - Skydas, kuriame talpinamas tinklinis turinio grotuvas ir 4G maršrutizatorius, sumontuotas ant LED ekrano atramos |  |  |
|  | Lauko LED ekranas turi atitikti Europos Sąjungos šalims taikomus saugumo reikalavimus nurodytus teisės aktuose: 1. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)“. 2. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo“. 3. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)“. |  |  |