Konkurso sąlygų 2 priedas

„SKATE” PARKO įrengimas „draugystės” parke Kelmėje”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracija nori įrengti „Skate” parką Kelmės „Draugystės” parke (Raseinių g. 15, Kelmė), kuris būtų pritaikytas aktyviam poilsiui su riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais ir MBX dviračiais (skate).

Parkas būtų įrengiamas asfaltuotoje aikštelėje, aikštelės matmenys 44m x17m (aikštelės nuotrauka pridedama, 1 priedas).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis”.

Reikalavimai riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių (skate) parko įrengimui:

- Karkaso konstrukcija. Nešančioji konstrukcija formuojama iš kalibruotų ir impregnuotų medinių tašelių, kurių skerspjūvio matmenys ne mažesni nei 45×95 mm. Tašeliai išdėstomi kas 250 mm, siekiant užtikrinti konstrukcinį tvirtumą. Sujungimų „kišenės“ išfrezuojamos (šoninėse plokštėse – 5–10 mm gylyje, o vidurinėse plokštėse – per visą paviršių). Konstrukcijų sujungimui naudojami cinkuoti medsraigčiai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 6 mm, o ilgis – 60–140 mm. Visų varžtų galvutės įleidžiamos taip, kad paviršiuje neliktų jokių išsikišimų.

- Čiuožimo elementai ir apsaugos. Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudojami dažyti metaliniai vamzdžiai, kurių diametras 50–60 mm, sienelės storis ne mažesnis nei 3 mm. Vamzdžiai ant pusrampių tvirtinami taip, kad ant čiuožiamo paviršiaus neliktų jokių montavimo skylių. Čiuožimo bortams naudojami 90° metaliniai kampai, kurių matmenys 50×50×3 mm, nudažyti dažais. Čiuožimo bortų, kurie montuojami ant daugiafunkcinių rampų, viršutinė čiuožimo dalis iš armuoto betono. Rampų atraminiai turėklai formuojami iš 45×95 mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir impregnuotų tašelių, įrengiami ne žemesniame kaip 1000 mm aukštyje.

- Saugumo ir ilgaamžiškumo sprendimai. Platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai uždengiami cinkuota metaline plokšte, kuri yra išlenkta reikiamu kampu ir įleidžiama į fanerą taip, kad paviršius išliktų visiškai lygus ir be išsikišimų. Visos rampos turi ventiliacines angas, kurios iš vidaus apsaugotos metaliniu tinkleliu, užtikrinančiu oro cirkuliaciją ir apsaugą nuo kenkėjų ar šiukšlių patekimo į konstrukcijos vidų.

- Viršutinio važiuojamojo sluoksnio įrengimas, pagamintas iš laminuotos drėgmei atsparios faneros, kurios bendras sluoksnių storis ne mažesnis nei 15 mm. Fanera turi būti skirta intensyviam lauko naudojimui, atspari aplinkos poveikiui (drėgmei, temperatūrų svyravimui). Paviršius turi būti lygus, neslidus, užtikrinantis saugų riedėjimą visų tipų sportininkams: riedlentininkams, riedutininkams, paspirtukininkams ir BMX naudotojams.

- Riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių (skate) parko įrenginiai*:

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Įrenginio matmenys/parametrai |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | 1 Pusrampė 1500 | Aukštis: 1,50 m Plotis: 6,00 m |
| 5.2. | 2 Pusrampė1200-7500 | Aukštis: 1,20 m ± Plotis: 7,50 m |
| 5.3. | 3 Pusrampė 1200-3000 | Aukštis: 1,20 m ± Plotis: 3,00 m |
| 5.4. | Daugiafunkcinė rampa (Fun Box) | Užimamas plotas: 8,10 m x 4,50 m; Platformos aukštis: 0,50 m; Platformos matmenys: 4,00 m x 3,00 m; Čiuožimo turėklas: bendras čiuožimo ilgis ≥ 5,60 m ; Čiuožimo bortas per visą elemento ilgį: bendras čiuožimo ilgis ≥ 8,10 m |
| 5.5. | 1 Čiuožimo turėklas 30 (Flat Bar) | Bendras ilgis*: 4,00 m Aukštis: 0,30 m |
| 5.6. | 2 Čiuožimo turėklas 40 (Flat Bar) | Bendras ilgis: 4,00 m Aukštis: 0,40 m |
| 5.7. | Čiuožimo bortas | Ilgis: 4,00 m Aukštis: 0,40 m |
| 5.8. | Šuolių rampa (Kicker) | Aukštis: 0,30 Plotis: 1,50 m |
| 5.9. | Balansinis padas (Manual pad) | 4,00 m x 1,20 m |

*Pastaba (siūlomų įrenginių matmenys/parametrai gali turėti 10% paklaidą nuo nurodytų techninėje specifikacijoje)

- „Skate” parko konstrukcijos privalo atitikti saugumo ir kokybės standartą EN 14974:2019;

- Montavimo metu, dėl riboto patekimo galimybių, negalima naudoti sunkesnės nei 7,5 t technikos, pažeistos dangos privalo būti atstatytos;

- Tiekėjas Prekės įrengimo vykdymo metu privalo aptverti darbų vietą, apsaugant ją nuo trečiųjų asmenų patekimo.

Kelmės rajono švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus vyriausiasis specialistas   			  Saulius Michailovas