| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II DALIS) CHEMIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Kiekis | Techninė specifikacija | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir numerį |
| 1. | Ekstrakcijos rinkinys | 1 | Su rinkiniu turi būti galima atlikti natūralių medžiagų išskyrimą ekstrahuojant. Specialus prietaiso dalių išdėstymas turi užtikrinti, kad grynas tirpiklis pakartotinai veiktų pradines medžiagas per tirpiklio ciklą, taigi ir mažiau tirpūs junginiai gali būti pašalinti ir paderinti surinkimo inde. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: ne prasčiau kaip 100 ml kolba su apvaliu dugnu, ekstrahavimo priedas ne prasčiau kaip pagal Soksletą, ne prasčiau kaip 200 mm Dimroth kondensatorius, ne mažiu kaip 5 ekstrahavimo movos, įvairios sraigtinės jungtys ir sandarikliai. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ar priedai. Rinkinys turi būti patiekiamas su instrukcijomis ir laikymo dėžėje su įdėklais ir dangčiu. |  |  |
| 2. | Eksperimentų rinkinys Elektrochemija | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Skaitmeninis multimetras; Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti; Laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Indelis su druska; Vario sulfato buteliukas; Lakmuso popierėliai; Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Baterija, 4,5 V; šviesos diodų elementas; Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikta lagamine/dėžėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 3. | Spektrofotometras | 1 | Spektrometro parametrai ne prastesni nei šie: - du sužadinimo šaltiniai; - optinė skiriamoji geba (FWHM) ne prasčiau kaip 5.0 nm. Matuojamus duomenis bevieliu ryšiu turi tiesiogiai perduoti į ne mažiau kaip šiuos irenginius: vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą); mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per jungtį. Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t. y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklyje turi būti integruota: įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas); jungtis duomenų perdavimui laidu. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi pakrovimo laidai, pajungimui reikalingi laidai ir pan. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 4. | Chemija - medžiagos/ mišiniai/ vanduo | 3 | Šis rinkinys yra skirtas atlikti pagrindinius eksperimentus apie įvairias medžiagas ir jų savybes, mišinius, jų atskyrimą bei apie vandens sudėtį ir jo savybes. Eksperimentų temos: Medžiagos ir jų savybės: Išvaizda; Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Elgsena kaitinant; Skirtingų medžiagų tirpumas aliejuje ir vandenyje; Tirpimo temperatūra. Mišiniai ir įvairių medžiagų atskyrimas: Smėlis /geležies milteliai; Smėlis / druska; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas. Vandens sudėtis ir savybės: Vandens komponentai Vandens aptikimas Vandens elektrinis laidumas Cukraus tirpimo procesas Sotieji tirpalai Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 18 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. |  |  |
| 5. | Eksperimentų rinkinys „Chemija“ | 3 | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis. Eksperimentų temos: Oras: Oro kaip dujų mišinys; Fizinės savybės; Oro analizė. Degimo oksidacijos - redukcijos reakcijos: Skirtingų medžiagų degimas; Produktai pagal reakciją; Gesintuvas; Oksidacija; Kietų produktų degimas; Masių tvermės dėsnis; Elektrolizė; Redukcija. Rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 21 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. |  |  |
| 6. | Distiliavimo rinkinys | 5 | Rinkinį turi sudaryti stiklo konstrukcijos, skirtos atlikti eksperimentus organinei chemijai. Rinkinį turi sudaryt ne prasčiau nei šios dalys: Ne mažiau kaip 3 vnt., apvalių kolbų, ne mažiau kaip100 ml ir 250 ml; 3 vnt., kamščių; 1 vnt., lašų gaudyklė; Kampinis išmetimo vamzdis; 1 vnt., lašėjimo piltuvėlis, ne mažiau kaip 100 ml; 1 vnt., piltuvėlis; Aušinimo apvalkalas turi būti 250 mm. Bendras ilgis ne mažiau 370 mm; 1 vnt., presavimo vamzdžio ne mažiau kaip 200 mm ilgio; 1 vnt., presavimo vamzdelio, turi būti vakuuminis; Dangtelis; Kūgis; 1 vnt., daugkartinis adapteris; 1 vnt. distiliavimo kolektorius; 1 vnt. termometro adapteris; 1 vnt., redukcinis adapteris; 1 vnt., oro įsiurbimo vamzdis. Viskas turi būti sukomplektuota dėžėje. |  |  |
| 7. | Molekulių modeliai | 16 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atvaizduoti organinių ir neorganinių molekulių struktūras. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: 50 vnt., „atomo“ elementų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 14 mm; 6 vnt. „anglies“ elementų su 4 skylutėmis; 6 vnt. „deguonies“ elementų su 2 skylutėmis; 14 vnt. „vandenilio“ elementų su 1 skylute; 3 vnt. „azoto“ elementų; 3 vnt. „sieros“ elementų; 1 vnt. „fosforo“ elementas su 4 skylutėmis; 6 vnt. „halogeno“ elementai su 1 skylute; 3 vnt. „metalo“ elementų su 1 skylute; jungiamieji elementų ryšiai. Rinkinio elementai turi būti pateikti su laikymo dėžute. Rinkiniui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 8. | Organikos rinkinys mokytojo | 1 | Organikos rinkinys turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: - 24 Anglis, juoda, - 6 Anglis, juoda, - 2 Anglis, juodoji, - 6 Juodoji anglis, - 40 Vandenilis, - 12 Deguonis, raudonas, - 4 Azotas, mėlynas, - 1 Siera, geltona, - 1 Siera, geltona, - 4 Fosforas, violetinis, - 8 Halogenas, žalias - 2 Metalas, pilkas - 1 Metalas, pilkas, 2 skylutės - 55 Jungtys, pilkos spalvos, vidutinio dydžio - 25 Ilgos lanksčios pilkos spalvos grandys - 60 Baltos spalvos, trumposios jungtys - 1 Įrankis Viskas turi būti komplektuojama dėžutėje/dėžėje. |  |  |
| 9. | Vandens testavimo juostelės | 1 | Testų juostelės turi būti skirtos nustatyti vandens telkinių bei akvariumų vandens kokybės parametrus. Juostelėmis turi būti galima atlikti GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl testus. Ne mažiau 50 juostelių vienoje pakuotėje/ Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |  |
| 10. | Stoveliai buteliukams | 10 | Turi būti keturių aukštų stovelis, skirtas buteliukams susidėti. |  |  |
| 11. | Buteliukai su pipetemis | 60 | Siūlomi buteliukai turi būti 50 ml talpos, gintaro spalvos. Siūlomi buteliukai turi turėti pipetę. |  |  |
| 12. | Apsauginiai chalatai | 30 | Apsauginiai chalatai turi tikri darbui laboratorijose, turi turėti apsaugą nuo skysčių ir kietųjų dalelių. |  |  |
| 13. | Apsauginiai akiniai | 30 | Apsauginiai akiniai turi turėti antakių apsaugą bei ventiliuojamus šonus. Turi būti pagaminti iš smūgiams atsparios medžiagos. Turi turėti nesibraižantį paviršių. |  |  |
| 14. | Buteliukai reagentams 250 ml | 10 | Laboratorinis buteliukas reagentams laikyti, 250 ml talpos; Turi turėti užsukamą dangtelį ir sandarinimo žiedą. |  |  |
| 15. | Buteliukai reagentams 500 ml | 10 | Laboratorinis buteliukas reagentams laikyti, 500 ml talpos; Turi turėti užsukamą dangtelį ir sandarinimo žiedą. |  |  |
| 16. | Cheminės stiklinės 400 ml | 10 | Cheminė stiklinė, 400 ml talpos. |  |  |
| 17. | Cheminės stiklinės 250 ml | 10 | Cheminė stiklinė, 250 ml talpos. |  |  |
| 18. | Plastikinis pipečių stovas | 2 | Stove turi būti ne mažiau kaip 94 vietos pipetėms. |  |  |
| 19. | Indikatoriaus juostelės | 4 | Juostelė turi būti komplektuojama dėžutėje, su spalvų skale ir pH intervalais. Matavimo riba turi būti ne prastesnė kaip nuo 1 iki 14 pH. |  |  |
| 20. | Reagentas: citrinų rūgštis | 1 | Citrinų rūgštis bevandenė. Pakuotė ne mažiau 1 kg. |  |  |
| 21. | Reagentas: etanolis (spiritas) | 1 | Etilo alkoholis. Pakuotė ne mažiau 5 L talpos. |  |  |
| 22. | Reagentas: natrio hidroksidas | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 750 g. |  |  |
| 23. | Reagentas: vandenilio peroksidas 30-35 % | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 500 ml. |  |  |
| 24. | Reagentas: Vario (II) sulfatas pentahidratas | 1 | Analiziškai grynas. Pakuotė ne mažiau 1 kg. |  |  |